收费站ETC车道系统改造项目

询

价

文

件

安徽宁宣杭高速公路投资有限公司

宁国管理处

二O一八年十月

目 录

第一章 询比采购公告	2

一、项目概况	2

二、采购方式	2

三、供应商资格条件	2

四、采购文件的获取方式	3

五、其他事项说明	3

六、联系方式	4

七、报价申请表（确认函）	5

第二章 项目需求	6

一、报价人须知	6

二、报价文件	6

三、支付方式	7

四、技术性能要求和参数指标	7

第三章 评审办法	12

第四章 合同条款及格式	13

一、 通用合同条款	13

二、 专用合同条款	13

三、 合同附件格式	19

第五章 响应文件格式	25

一、报价函及报价函附录	28

二、法定代表人身份证明及授权委托书	30

三、资格审查材料	32

四、项目承诺书	37

五、报价人认为需提交的其他资料	38

六、已标价报价单	39

工程量报价清单	41

# 第一章 询比采购公告

- 因宁国管理处营运管理工作需要，对所辖皖浙千秋关、宁国北2个收费站进行ETC车道系统改造，项目已具备询价条件，欢迎符合相应资格条件的单位参加项目询价。

- 一、项目概况

- 项目名称：收费站ETC车道系统改造项目

- 建设单位：安徽宁宣杭高速公路投资有限公司宁国管理处

- 项目类别：工程类

- 项目范围：对皖浙千秋关收费站、宁国北收费站各一个出口MTC车道改造为ETC车道，并进行ETC及附属设备的采购、安装、调试（含与车道收费系统软件的联调）、验收、培训、文件和24个月免费缺陷责任期等服务工作。

- 建设标准、规模和标段（包）划分情况：

对宁宣杭公司宁国管理处所辖的皖浙千秋关、宁国北收费站各一个出口MTC车道改造为ETC车道。

6.计划工期：计划开工时间10月下旬，终止时间11月下旬。

- 7.资金来源：业主自筹

- 8.项目批复：皖交控投<2018>31号《关于印发集团公司2018年度投资调整计划的通知》

9.请各报价单位做好现场勘查（勘查一切费用自理），并按照统一格式进行报价。

- 10.本项目设置的报价上限为60万元人民币，超出设置上限的报价视为无效报价。

- 二、采购方式

- 本项目以非招标询比采购方式，公告邀请相关资质单位进行有偿改造。

- 三、供应商资格条件

1.资质要求：具有独立法人资格、有效的营业执照，具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质。同时须持有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

2.报价人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.业绩最低要求：2015年1月1日至今（以项目交工时间为准），独立承担过1个高速公路机电工程合同项目（须含有ETC车道建设）,且合同金额不小于500万元人民币业绩,且所有项目已交工验收质量合格。（为了便于核验业绩的真实性，以上业绩须在全国公路建设市场信用信息管理系统中公开可查询）。

4.本次询价不接受联合体报价，本项目严禁转包及非法分包。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与竞价。

6.被人民法院列入失信被执行人的单位不得参与竞价。（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）

7.在近五年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位不得参与竞价。

8.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路设计企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次竞标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次竞标。

- 四、采购文件的获取方式

1.询价文件获取时间：2018年10月18日15：00至2018年10月25日15:00。

2.获取方式：由竞标单位自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载询价文件，并在规定时间将响应文件送至指定地点，参加本项目询价，办理登记手续。

- 五、其他事项说明

- 1.凡有意参加者，请于2018年10月25日15:00前将报价申请表（确认函）以盖章扫描件形式发送至邮箱(1562502291@qq.com)予以确认，明确是否参加询比采购（确认函格式详见附表）；并将企业法人营业执照或事业单位登记证书的扫描件一同发送。未按时报名或发送确认函者，询价人不接受其报价文件。

- 2.本项目不收取响应保证金。

3本项目要求成交方为询价方提供一个能完成规定的系统功能和性能，工程范围包括：土建、安装、调试、开通、试运行、培训、技术文件、交付使用以及缺陷责任期等工作项目。

- 响应文件递交截止时间：2018年10月25日15:00

- 5.评审时间：2018年 10 月25日 15：00

6.评审地址：安徽省宁国市河沥溪街道平兴村宁国高速公路管理处二楼会议室

7.响应文件递交地址：安徽省宁国市河沥溪街道平兴村宁国高速公路管理处

8.询价人不组织召开询标预备会；

9.法定代表人递交响应文件时，须提供法定代表人身份证明原件；法定代表人授权代表递交响应文件时，须提供法定代表人授权委托书的原件及本人身份证原件，授权委托书由法定代表人签字并加盖单位公章后有效。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

10.询价文件作为本公告附件，竞标人自行下载。

- 六、联系方式

询  价 人：安徽宁宣杭高速公路投资有限公司宁国管理处

地    址：安徽省宁国市河沥溪街道平兴村宁国高速公路管理处

联 系 电 话：0563-4310969

联   系  人：吴工

2018年10月17 日

附表

## 报价申请表（确认函）

| 报价人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人联系地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 1.申请参加询比采购的项目名称： 2.其它说明： 报价人（公章） 年 月 日 |  |  |  |

附件：企业法人营业执照或事业单位登记证书的扫描件

# 第二章 项目需求

- 一、报价人须知

1.报价活动相关要求：

请各报价单位做好现场勘查（勘查一切费用自理），并按照统一格式进行报价，无论报价结果如何，参加本次报价活动产生的一切费用均由各报价人自理。

2.本项目不收取响应保证金。

3.履约保证金：在签订合同前，成交人需向询价人递交合同价10%的履约保证金。

履约保证金采用银行汇款的形式递交给询价人。成交人在规定期限内完成合同内容，询价人将在交工验收后退还履约保证金（无息）。

询价人账户信息：

户名：安徽宁宣杭高速公路投资有限公司

开户行：工商银行宣城龙首支行

帐号：1317086109200143618

4.报价有效期为报价人提交报价文件截止之日起60天。

5.评审时间：2018年10月25日15:00，各报价人应至少提前10分钟到达会场。

评审地点：安徽省宁国市河沥溪街道平兴村宁国高速公路管理处二楼会议室

6.报价人由于对询价文件阅读马虎、误解和漏看而导致的失误由报价人自负。

- 二、报价文件

- 1.报价文件的编写与要求

报价文件应按询价文件“响应文件格式”进行编写。

- 2.报价文件的装订与签署

（1）报价文件须按询价文件要求的顺序和格式统一装订，递交前必须采取封套密封，封口处须加贴封条,并盖章。外层封套正面应写明以下内容：

项 目名 称：收费站ETC车道系统改造项目

询价人地址：安徽省宁国市河沥溪街道平兴村宁国高速公路管理处

询价人名称：安徽宁宣杭高速公路投资有限公司宁国管理处

在 2018 年  10  月  25  日   15  时  00  分前不得开启

（2）报价函及报价函附录、承诺函、已标价工程量清单的内容应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。报价文件不得涂改、行间插字或删除。

- 3.文件的澄清与修改

（1）文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价人提出的各种问题。

报价人对询价文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到询价人。

（2）文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

- 4.报价文件的资格性审查与符合性审查

（1）资格性审查：询价评审小组将根据采购文件规定审查报价人提供的资格证明文件是否符合询价文件中规定的要求。

（2）符合性审查：询价评审小组依据询价文件规定，对报价文件的有效性、完整性、对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

- 三、支付方式

- 询价人承诺按合同约定的条件、时间和方式向成交人支付合同价款：工程竣工验收合格并审计完成后，支付至审计决算金额的95%；2年缺陷责任期满支付决算的剩余5%金额。在成交人办理结算时，按询价人经营主体需要，开具结算金额增值税专用发票。

- 除非合同另有规定以外，本项目《工程量报价清单》中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成维护维修所需的劳务、材料、机械、质检、运输、管理、保险、利润、税费、安全生产（措施）费等，以及维保期间明示或暗示的所有责任、义务和全部安全及一般风险，未写明运距的，均已包括了所有可能发生的运输费用，运距不限。

- 安全生产费应当用于施工安全防护、安全标志摆放、安全施工措施的落实等。安全生产费以清单总额包干使用，如在该项项目实施中发生安全生产费超过总额，超出部分视为已包含在相应单价中，委托方不再另行计量。安全生产费在委托方首次付款中一次性支付。

- 四、技术性能要求和参数指标

1、ETC路侧读写控制单元

相控阵智能定位天线。

承包人提供的ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费 专用短程通信”系列标准（GB/T 20839-2007、GB/T 20851.1-2007、GB/T 20851.2-2007、GB/T 20851.3-2007、GB/T 20851.4-2007、GB/T 20851.5-2007）等相关国家标准，并通过交通部交通工程监理检测中心的物理层测试、协议和互操作测试，具有省级以上检测机构出具的检测报告。

同时至少满足以下技术要求：

1、基本功能性能要求

- 路侧设备由车道天线及天线控制器等功能模块组成。车道天线和天线控制器可以集成一体，也可以是分离模块。

- 路侧设备应具备无线定位功能，通过电子标签发射的上行信号进行二维定位，并将定位坐标信息提供给车道控制器用于车辆位置判断，解决跟车干扰和旁道干扰问题。

- 单套路侧设备应具备至少两个通讯区域，以实现双通讯区域工作方式，其中远端通讯区域范围至少达到15米，近端通讯区域范围至少达到8米。也可采用两套独立的路侧设备形成双通讯区域工作方式，硬件独立，软件协同工作，两者互为备份。

- 路侧设备应内置同步器功能，无需额外同步器即可满足同向多车道应用模式下不会产生旁道干扰。

- 路侧设备的车道天线与车道控制器宜采用光纤通讯形式，避免通讯线缆受到电磁干扰，提高交易成功率。

- 路侧设备应至少具有RS232、RS485、USB或以太网方式之一的上位机通信接口。

- 路侧设备应内置至少4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座。

- 路侧设备应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行。PSAM卡通信速率不低于56kbps。

- 路侧设备应具有通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力。

- 路侧设备的车道天线可以采用两种安装方式：采用立柱式安装在车道侧面的收费岛上或者采用吊装法安装在收费车道上方的门架上。对于吊装在门架上的车道天线，其高度应不低于5.5米。

- 对于门架式或立柱式两种安装方式，设备制造商均应提供必要的安装图纸说明，确保对于不同的车型和合理范围内的车速，通信质量及读写操作的准确率在收费业务允许的范围内。

- 路侧设备可对进入通信范围内的多个电子标签进行读写，不会遗漏任何一个电子标签。

- 当相邻两条或两条以上车道需设计成电子不停车收费车道时，各车道读写器的天线工作频率应可交叉配置，避免相邻频谱干扰。

- 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置。

- 路侧设备的供电应符合收费车道工作环境。

- 路侧设备的免维护寿命应不低于50,000小时。

- 路侧设备应能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作。

2、应用接口

应提供数据传输接口和调试接口。数据传输接口采用以太网接口，调试接口主要用于设备安装时的调试。

3、技术标准

路侧设备技术标准

| 机械特性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 |  |  | 规 格 |  |
| 外形尺寸 |  |  | 室外单元：410mm×310mm×133mm 控制器：标准1U单元 |  |
| 重量 |  |  | 室外单元：9kg 控制器：2kg |  |
| 外壳材料 |  |  | 室外单元后壳：铝合金 室外单元前壳：改性ABS 控制器：SPCC冷轧板 |  |
| 颜色 |  |  | 室外单元后壳：铁灰色 室外单元前壳：冷灰色 控制器：黑色 |  |
| 安装位置 |  |  | 龙门架或路侧立柱 |  |
| 安装方式 |  |  | 顶挂或侧挂 |  |
| 微波链路特性 |  |  |  |  |
| 参 数 |  | 规格 |  |  |
| 载波频率 |  | 信道1: 下行5.830GHz，上行5.790GHz; 信道2: 下行5.840GHz，上行5.800GHz |  |  |
| 占用带宽 |  | < 5MHz |  |  |
| 频率容限 |  | ±10ppm |  |  |
| 等效全向发射功率 |  | ≤+33dBm |  |  |
| 杂散发射 |  | ≤-36dBm/100kHz(30~1000MHz) ≤40dBm/1MHz(2400~2483.5MHz) ≤-40dBm/1MHz(3400~3530MHz) ≤-33dBm/100kHz(5725~5850MHz)(注：对应载波2.5倍信道带宽以外) 其它≤-30dBm/1MHz(1~20GHz) |  |  |
| 邻道泄漏功率比 |  | <-30dB |  |  |
| 天线半功率角 |  | 水平面半功率波瓣宽度小于38° 垂直面半功率波瓣宽度小于45° |  |  |
| 天线极化 |  | 右旋圆极化 |  |  |
| 交叉极化鉴别率 |  | 最大增益方向 RSUt≥15dB -3dB区域：RSUt≥10dB |  |  |
| 调制方式 |  | ASK |  |  |
| 调制度 |  | 0.5～0.9 |  |  |
| 位时钟精度 |  | ±100ppm |  |  |
| 接收灵敏度 |  | ≤-70dBm |  |  |
| 电气及应用特性 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 参数 |
| 电 源 |  |  |  | 微波天线：+48V DC（MAX 1A ，单个天线） 控制器: 220V AC |
| 典型交易时间（PBOC电子钱包） |  |  |  | ＜230ms |
| 使用寿命 |  |  |  | 15年 |
| 平均无故障时间 |  |  |  | ≥70,000h |
| 通信区域 |  |  |  | 距离：0～12m，长：Max.12m 宽：Max.3.3m （5.5m高, 450倾角标称安装） |
| 控制方式 |  |  |  | 常发方式、触发方式 |
| 人机界面方式 |  |  |  | 84mm×26mm OLED液晶屏显示 |
| 室外单元与控制器通讯方式 |  |  |  | 1.25Gbps光纤传输（1550nm TX/1310nm RX） |
| PSAM卡 | 规格 |  |  | ≥4个PSAM卡座 |
|  | 运算速率 |  |  | 3DES运算：≤250微秒/单次 |
|  | 接口速率 |  |  | 9.6-115.2kbps |
| 上位机接口 | 以太网 |  |  | 1000Mbps |
|  | RS232/422 |  |  | 115200bps |
|  | 通讯检错 |  |  | CRC16循环冗余校验 |
| 环境特性 |  |  |  |  |
| 参 数 |  | 规 格 |  |  |
| 防护等级 |  | IP67 |  |  |
| 使用温度 |  | -30℃~+75℃ |  |  |
| 存储温度. |  | -40℃~+85℃ |  |  |
| 相对工作湿度 |  | ≤95％ |  |  |
| 静电 |  | 8KV |  |  |
| 振动 |  | 符合GB 2423.13 |  |  |
| 冲击 |  | 符合GB 2423.5试验Eb和导则 |  |  |
| 盐雾 |  | 符合GB 2423.18 |  |  |
| 雷击 |  | 抗4KV 10/200uS 雷击 |  |  |

2、ETC车道控制器

车道控制器实现对车道设备的管理和控制，下载费率表、黑名单等，进行图象抓拍，并保存40天的收费数据。控制器主要由工业控制计算机机、接口板、电源和设备机箱等部分组成。

- 1）车道控制器外围电路及设备机箱

- 至少16路数字量I／O接口；至少8路开关量I／O电流接口板；所有接口板和功能板必须附光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；

- 继电器（如采用）：触点电流容量需大于实际电流10倍以上，寿命5×106次以上；

- 电源控制：车道控制器需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 设备机箱：1mm以上厚度不锈钢或钢制机箱（应做防锈处理），正面开门，便于安装和内部维修。门框和进线孔加密封橡胶垫圈，不设通风孔，保证机箱防水、防尘；

- 接线端子排及线槽：所有外设均可直接接到端子排上，所有的车道控制器的内部走线均在线槽内；

- 风扇：需采用含油轴承，免维护高可靠风扇，确保机箱内产生正气压电源控制：车道控制器需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 应能便于安装、更换和内部维修。

- 2）操作系统

- Linux：支持中标麒麟系统。

- 设备驱动：PCI接口设备需要提供Windows及Linux下对应的驱动程序：

- IO卡：PCI725、PCI847。

3、高速自动栏杆

- 双开式自动栏杆；

- 驱动电机：数字直流步进电机；

- 栏杆臂长度：1.5m～2m；

- 抬落杆时间：0.3s~0.6s(可调)；

- 工作电压：AC220V±20%；

- 工作环境温度范围：-40℃～55℃；

- 使用寿命：不低于500万次。

4、费额显示器

- 采用点阵显示方式，分辨率64*128，LED采用ф3mm（或φ5mm）单红色椭圆超高亮管芯，点距：4.75mm；

- 显示汉字采用16*16点阵方式，每行显示8（或6）个汉字，可显示4行，并可扩展；

- 显示方式多种可调，可以实现上下、左右滚屏显示，滚屏速度可调；

- 内含国标GB2312一二级汉字；最多可显示32（或18）个汉字或64（或32）个ASCII码字符；

- 接口方式：标准RS232/422；

- 电源：AC220V±20％ 50Hz±4％；

- 可视距离：＞30m；

- 工作温度：－40℃～＋50℃，工作湿度：10％～95％；

- 防护等级：IP65；

- MTBF：≥15000小时，MTTR：≥0.5小时；

- 语音报价播放方式：音频输入控制或串口命令输入；

- 车道通行灯：采用绿色“↓”和红色“×”的显示方式；

- 黄闪报警器：AC220V信号控制或串口命令控制。

5、车牌识别设备

车牌照识别系统摄像机应采用独立杆架安装，不与车道摄像机合设，补光灯应与车牌照识别摄像机同杆安装。

高清车牌照识别系统与车道工控机相连，要求工作可靠，接口简单、统一，系统应能自动识别“GA36-92”(1992式牌照)、“GA36.1-2001”（2002式牌照）标准民用车牌照、2004式军用、新武警、港澳式、新能源车牌等各种格式汽车号牌。

- 识别系统性能指标

- 有效像素：200万或以上；信噪比：50dB；

- 最低照度：0.1Lux；扫描方式：逐行扫描；

- 光学接口：C型接口；网络接口:10M/100M自适应的RJ45以太网接口。

- 车牌照识别技术指标

- 车牌定位率：99%；车牌整牌识别率：95%；识别速度：≤0.2S；

图像处理单元要求采用硬件平台实现，车牌识别功能实现要求在车牌照自动识别单元上独立完成，不得占用车道控制机的计算资源，与车道控制机采用标准DLL接口进行数据交换通讯，通讯协议明确，便于调用。

6、车道摄像机

- 1/2.8"200万像素逐行扫描CMOS传感器；焦距范围：2.7-12mm；

- 最低照度：彩色:0.001 Lux(F1.2，50IRE)；黑白:0.0001Lux(F1.2，50IRE) ；

- 支持ONVIF1.0.1和ONVIF2.0标准；传输方式：支持单播和组播；

- 支持SD卡前端存储，支持音频输入输出，支持报警输入输出；

- 支持多次曝光的宽动态，强光抑制；

- 支持H.265、H.264、MJPEG；支持AC24V±25%、DC12V±25%、PoE；

- 防护罩应配室外型全天候防护罩，具有自动加热、遮阳等功能。

- 2米不锈钢立柱；

- 摄像机安装高度为离开路面约2.0m，能清楚地观察车道的交通状况；

- 摄像机立柱由不锈钢钢管制成，而且在强风下不会晃动；

- 支持中文字符叠加，其大小位置可调；

7、ETC车道LED指示灯

- 具有红色“×”、 黄色“ETC车道”、 绿色“↓”三种工作状态；

- 半功率角：>30°；采用超高亮度、长寿命的红色，绿色，黄色发光管；

- 外形尺寸：≥1600×600×100mm；

- LED发光管波长：红色620-625nm，黄色590-595nm，绿色520-525nm；

- 亮度：≥6000cd/m2；接口方式：AC220V电源控制，由收费亭内开关控制；

- MTBF：10，000小时；MTTR：0.5小时；使用环境温度：－10℃～60℃；

8、ETC车道土建改造要求

本次改造需要对现有ETC车道的相邻右侧MTC车道进行收费岛延长，延长后的收费岛上将安装双开高速自动栏杆。

双开自动栏杆

双开自动栏杆

上图：双开自动栏杆ETC车道示意图

车道布局将双开高速自动栏杆设置在ETC车道相邻左、右侧收费岛的岛头附近，对ETC车道相邻右侧MTC车道收费岛进行土建改造。ETC车道相邻右侧MTC车道比普通MTC车道岛头向前延伸至少4米的距离，双开高速自动栏杆机基础及相应的管线，雾灯迁移，岛上其他设备布局维持不变。

# 第三章 评审办法

本次评审采用最低报价法。评审小组对满足询价文件实质要求的响应文件，根据评审标准进行审查通过后，按照竞价由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。报价相等的，询价人采用递交响应文件时间较前的报价人优先的方法确定第一成交候选人。

本次报价的不可撤销性：各报价单位如对本询价文件进行报价，即视为不可撤回。否则，将永久取消其参与本单位任何询价活动的资格。

本次报价的单向性：本次询价只允许有一个报价。多个报价的报价方案将不被选择。

# 第四章 合同条款及格式

- 通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2017年版）

- 专用合同条款

- 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

- 项目专用合同条款

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方、乙方签署的，合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的货物及其他有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指招标文件规定投标方须承担的送货、安装、维修和其他类似服务。

（5）“甲方”系指本次招标的招标人。

（6）“乙方”系指提供合同货物的供应商。

- 质量和标准

2.1乙方在本合同中提供的货物能完全满足本次招标标书中的要求。

2.2乙方所提供货物的质量标准应与乙方投标文件和合同中所承诺的质量标准相一致。

2.3本次招标要求范围以内的货物，不论乙方在投标报价时有无包含，均不得另外向购买者收取费用，更不得以其他形式向购买者收费，否则一经查实，甲方将依法追究乙方的责任，同时将全额扣除乙方的履约保证金。

2.4 乙方向甲方提供的货物需达到或超过国家相关标准。

- 专利权

3.1 乙方应保证甲方或购买者在使用货物时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

- 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按相应标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防锈、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

- 货物运输与交货日期

5.1 货物运输及运输过程中所发生的一切费用及风险均由乙方承担。

5.2 在使用方指定地点，货物经使用方验收无误后，以提供所需单据的日期视为交货日期。

5.3 乙方提交的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量，否则，一切后果均由乙方承担。

- 货物的检验和验收

6.1在发货前，乙方应对货物的质量、型号规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。该检验证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、型号规格、性能、数量或重量的检验不视为最终检验。

6.2 乙方按照投标文件提供的货物，应具备原产地证书等有效证明文件，供购买者查验。

6.3货物全部到达交货地点后，应自行负责妥善保管。

6.4 对货物验收时，除合同规定的全部货物外，乙方还应保证提供使用及维修所需的全部技术资料。

6.5如果货物的质量和型号规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的货物，购买者可自行或报请甲方请当地法定检测部门进行检查。

6.6乙方提供的货物按国家规定的验收标准执行。

6.7验收不合格的货物，乙方应在5个工作日内更换到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

- 伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

(1)在交货的同时，协助甲方人员进行相关的配套服务；

(2)乙方交付货物时，应提交事先编制的验收清单，验收清单按甲方要求提供。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

- 质量保证

8.1乙方所提供货物必须符合招标文件要求和国家有关标准。

8.2乙方应保证货物必须达到国家相应标准并完全符合合同规定的质量、型号规格和性能的要求。

8.3根据当地质检或商检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的质量或型号规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出本保证下的索赔。

8.4乙方在收到通知后，必须主动对货物进行更换。

8.5如果乙方在收到通知后，没有对货物进行更换，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

- 索赔

9.1甲方有权根据当地法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

9.2根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对使用方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用（包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用等）；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及使用方所遭受损失的数额，乙方必须按使用方所能接受的数额，降低货物的价格；

（3）应符合合同规定的型号规格、质量和性能要求，否则乙方应承担一切费用和风险并负担使用方所蒙受的全部直接损失费用。

9.3如果在使用方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或使用方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

- 乙方交货延误

10.1 乙方应按照合同约定的交货期完成整个项目和提供服务，并交付使用方验收使用（符合合同第12条规定的除外）。

10.2如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和/或终止合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的期限通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第10.2条规定对乙方进行制裁的权力。

- 误期赔偿

11.1 除合同第12条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从履约保证金及货款中扣除误期赔偿费而不影响合同的其他补救方法，赔偿费的计算方法：前十天内每天按延误购置货物总金额的0.5%计收，再往后每天按购置货物总金额的1%计收，直至交货为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物合同价的20%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

- 不可抗力

12.1 尽管有合同条款第10条、11条和16条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震(不包括社会因素)以及其它甲方、乙方商定的事件。

12.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有权部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 税费

13.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

13.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

- 仲裁

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方、乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交在前省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

14.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

14.3仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

14.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

- 违约终止合同

15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能按合同规定的期限内供货的；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

15.2 在甲方根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的货物，乙方应对甲方购买货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让，否则后果由乙方承担。

- 合同生效及其它

18.1招标文件、投标文件、本次招标的成交通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

18.2本合同自双方签字盖章，并在乙方交纳履约保证金后生效。

18.3乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定进行处罚，直至取消乙方的中标资格。

18.4 甲乙双方可就违反合同规定或违纪事项向相关部门投诉，经相关部门核查，确认如情况属实，则投诉有效，将作为有效投诉记录在案，并按有关规定处罚。

18.5本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

18.6如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

18.7本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合同附件格式

合 同 协 议 书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受                          (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：             。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)已标价工程量清单；

(4)投标函及投标函附录；

(5)项目专用合同条款；

(6)公路工程专用合同条款；

(7)通用合同条款；

(8)技术规范；

(9)图纸（如果有）；

(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥             ）。

5、承包人项目经理：          。

6、工程质量符合：     标准。

7、项目缺陷责任期：自项目验收合格之日起计算贰年

8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10、承包人应按照监理人指示开工，工期为     月。

11、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                      （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的任何宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

安全生产合同

为在             (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字) 法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                   年       月         日

# 第五章 响应文件格式

安徽宁宣杭高速公路投资有限公司宁国管理处

收费站ETC车道系统改造项目

询价响应文件

报价单位：                   （盖章）

2018年    月   日

目  录

      - 报价函及报价函附录

      - 法定代表人身份证明及授权委托书

      - 资格审查资料

      - 项目承诺函

      - 技术规格响应表

      - 报价人认为需提交的其他资料

      - 已标价报价单

一、报价函及报价函附录

- （一）报 价 函

(报价人名称)：

- 我方已仔细研究                       (项目名称)询价文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以报价文件报价函中大写：           （元），小写：          的总报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 我方承诺在报价有效期内不修改、摊销报价及项目内容。

- 工程质量：          ，安全目标：          ，工期：      日历天。该项目经理为：           （姓名），资格为          （专业）    级建造师。

- 如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

- 我方在此声明，所递交的响应文件及资料内容完整、真实和准确。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- （二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 工程交工质量评定：合格 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 自项目验收合格之日起计算贰年 |  |
| 3 | 安全目标 | 无安全责任事故 |  |
| 4 | 预付款保证金 | 无 |  |
| 5 | 逾期交工违约金 | 2000 元/天 |  |
| 6 | 逾期交工违约金限额 | 10%签约合同价 |  |
| 7 | 提前交工的奖金 | / |  |
| 8 | 提前交工的奖金限额 | / |  |
| 9 | 因物价波动引起的价格调整 | 合同期内不调价 |  |
| 10 | 开工预付款金额 | / |  |
| 11 | 设备预付款 | 无 |  |
| 12 | 工程交工付款 | 合同价款的95% |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同价款的5% |  |

报价人名称： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月  日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

- (一) 法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：

系                              (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 (盖单位章)

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

身份证复印件（正反面）

- (二) 授权委托书

本人            (姓名)系         (报价人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           (项目名称)           标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签字)

身份证号码：

委托代理人：                               (签字)

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

身份证复印件（正反面）

三、资格审查材料

- 报价人基本情况表

- 拟委任的项目负责人资历表

- 近3年完成的类似业绩情况表

- 信誉情况

- 询价文件第一章第三条“供应商资格条件”规定内容

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、企业安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章) 、竞标人企业简历。

（二） 拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表后应附拟认项目经理的身份证、社会保障卡（或医保卡或社保缴费证明）以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如毕业证、职称证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、业绩证明材料等）的复印件。

（三）近年完成的项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交（竣）工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 监理单位名称及电话 |  |
| 监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。近年完成的项目时间为2015年1月1日之后。

2、每张表后须附有：（1）合同协议书；（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；（3）行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在报价有效期内可以在网上查询到发布的信息。

(四) 报价人的信誉情况

| 项 目 | 报价人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件或检察院网上查询结果回执打印件，出具时间应为投标截止日前1个月内；

（4）投标人近3年（2015年1月1日至投标截止日）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.投标人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

四、项目承诺书

安徽宁宣杭高速公路投资有限公司:

我公司在仔细阅读、充分理解、认真研究贵单位收费站ETC车道系统改造项目询价通知书的基础上，郑重承诺如下：

- 保证按工期或提前完成维保工作。设备的运输、安装及工程安全管理等一切费用已包含在我报价函的报价中，不另行报价。

- 工程质量完全达到国家或行业施工规范（标准）要求；

- 本项目使用的所有设备及材料符合国家规范要求；

- 本项目缺陷责任期为贰年，缺陷责任期内若我方提供的产品出现质量问题，我方将免费予以维修或更换。

- 项目交工需由省计量部门出具的检测合证报告。

- 整个项目保证施工期间零事故发生；

- 完全赞同项目委托方（甲方）的奖惩措施；

- 保证服从项目委托方（甲方）的管理和指挥；

- 与兄弟施工单位团结协作、互谅互让、积极配合，按期按质完成项目；

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的中标资格，并由询价人将我方的违约行为上报省级主管部门，作为不良记录纳入市场信息管理系统。

报价单位名称（盖章）：

法人代表或授权人（签字）：

联系电话：

日  期：

五、报价人认为需提交的其他资料

六、已标价报价单

A．说明

1.1 本工程量清单是根据报价文件中有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与报价文件中的投标人须知、合同条款等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按招标文件规定的计量方法，以业主授权工程师认可的数量计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额，

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

B．响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按业主授权工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5成交人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

C．其他说明

3.1  工程一切险和第三方责任险，以及其他保险的保险费均包含在所报的单价或总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。

3.2  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

3.3  项目驻地建设中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通信设施的修建与拆除等工程所有费用，均包含在工程量清单综合单价中，不再单独计量。

工程量报价清单

报价单位（公章）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ETC收费系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC路侧读写控制单元 | 套 | 2 |  |  | 相控阵智能定位天线 |
| 2 | ETC天线杆架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 高速自动栏杆 | 套 | 2 |  |  | 双开，含车检器 |
| 4 | 线圈 | 个 | 10 |  |  | 含切割 |
| 5 | ETC车道LED指示灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 附属 |  |  |  |  |  |
| 7 | 收费岛延长改建 | 座 | 2 |  |  |  |
| 8 | 天线基础 | 座 | 2 |  |  | 含法兰 |
| 9 | 标志、标牌、标线 | 套 | 2 |  |  | 安全锥2边各10个 |
|  | 系统联调及安装 |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备系统联调 | 项 | 2 |  |  |  |
| 12 | 安装费 | 项 | 2 |  |  |  |
| 13 | ETC车道收费系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全施工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交工、竣工验收 | 项 | 1 |  |  |  |
| 最终报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 重要说明：1、税金已包含在以上各单价中，结算时需要开具增值税专用发票（含抵扣联）； 2、“最终报价”为本项目最终唯一比选报价； 3、“最终报价”不得高于询价函规定的报价上限，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |

日期：   年  月  日