六安西中心2018年高速公路扁平化收费系统推广及营改增改造项目

技

术

要

求

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

2018年10月22日

目录

1 建设概述

1.1概述

1.2工程范围

1.3 其它要求

2支撑平台硬件要求

2.1概述

2.2嵌入式工控机（建议）

2.3车道操作系统(软件授权已购买本项目不支付)

2.3.1车道操作系统

2.3.2系统构建软件（各个路段车道软件必须通过集团集成平台）

2.4客户端机（财务交班、IC卡管理等站级业务桌面系统）

2.5 收费站级系统技术要求

2.5.1功能性需求

2.5.2非功能性需求

2.6图片服务器

3系统实施

3.1概述

3.2收费系统实施、切换及保障

3.2.1系统实施

3.2.2培训、保障与运维

3.2.3工程量清单及车道数据库监控工作说明

# 1 建设概述

## 1.1概述

本招标项目是在集团扁平化的高速公路收费系统管理平台一期和二期建设完成基础上进行的延伸性项目。在扁平化二期项目中，根据全新的设计思路，已完成高速公路收费系统管理平台框架的建设，并将现有的收费管理系统功能在全新平台上实现，满足集团一线收费管理工作的基本需要。本项目将在扁平化二期的基础上，对实施范围内的单位进行扁平化收费系统的实施。

## 1.2工程范围

本招标项目要求承包商为业主提供一个能完成规定的系统功能和性能的完整的系统工程，工程范围包括：安装、调试、开通、试运行、培训、技术文件、交付使用以及缺陷责任期等工作项目。

承包商提供的高速公路扁平化收费系统推广及营改增改造项目建设涵盖各个管理中心、收费车道。本项目涉及高速公路收费系统管理中心以及车道实现的收费系统实施建设、国产Linux系统建设。

## 1.3 其它要求

投标人投标时应针对本次项目提出合理的针对高速公路扁平化收费系统推广及营改增改造项目建设技术方案。

# 2支撑平台硬件要求

## 2.1概述

支撑平台硬件包括嵌入式工控机及收费车道操作系统。

## 2.2嵌入式工控机

本项目所使用的嵌入式工控机，主要由两部分组成，一是嵌入式工控机主机，一是车道控制器。

1、嵌入式工控机主机

（1） CPU:不低于Intel（R）Celeron（R）CPU J1900 @1.99GHZ 2.00GHZ

（2） 显示芯片：CPU集成显示芯片最低能解析480p单路图像

（3） 扩展插槽及接口

 串行接口：6个以上（含6个）

 并行接口：1个

 PCI插槽：3个以上（含3个）

 网口：最低2个百兆接口

（4） 操作系统：应支持Windows7和Linux等；

（5） 设备驱动：PCI接口设备需要提供Windows及Linux下对应的驱动程序：

 IO卡：PCI725、PCI847

 多串口卡：不低于MOXA 168U

（6） 磁盘存储

 存储容量：250GB以上（含250GB）

 存储形式：机械硬盘

 支持ROM存储引导的方式

 支持EMMC4.0及以上存储技术

2、车道控制器

收费车道设备是以车道控制器为主体，辅以一系列的车道外围设备构成，车道控制器位于收费亭内，大部分车道外围设备通过RS232和I/O两种连接方式与车道控制器相连。

- 至少16路数字量I／O接口；至少8路开关量I／O电流接口板；所有接口板和功能板必须附光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；

- 继电器(如采用)：触点电流容量需大于实际电流10倍以上，寿命5×106次以上；

- 电源控制：车道控制机需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 设备机箱：1mm以上厚度钢质机箱，正面开门，便于安装和内部维修，门框和进线孔加密封橡胶垫圈，保证机箱防水、防尘；

- 接线端子排及线槽：所有外设均可直接接到端子排上，所有的车道控制机的内部走线均在线槽内；

- 风扇：需采用含油轴承，免维护高可靠风扇，确保机箱内产生正气压；

- 电源控制：车道控制器需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 便于安装、更换和内部维修。

## 2.3车道操作系统(软件授权已购买本项目不支付)

### 2.3.1车道操作系统

此次车道操作系统将采用国产麒麟Linux平台，以提高系统的安全性和稳定性，并提供交控集团所辖所有车道操作系统的永久授权。

国产Linux操作应具备一下要求：

（1）系统特性

- 支持系统裁剪与启动优化。

- 系统内核版本不低于3.16。

（2）中文支持

- 具有良好的简体中文安装界面及操作界面。

- 自带搜狗官方输入法，同时支持拼音和五笔输入。

- 提供国标2级字库及通用的中文字体，提供对简体中文的显示、输入和打印。

- 支持应用系统图形界面的正常中文显示。

- 支持中英文环境，并能在中英文环境之间动态切换而无须重启系统。

（3）硬件兼容性

- 支持安徽高速车道的工控机。

- 兼容主流通用硬件。

- 支持硬件系统的扩容和升级，支持设备驱动程序的拆卸和装配。

- 系统能够支持4GB以上的物理内存。

- 具有良好的兼容性。

（4）系统管理工具

- 系统提供人机界面友好的本地和远程管理工具。

- 系统具备系统运行和性能监视与故障诊断及恢复功能。

- 用于图形工作站时支持多路实时图形处理。

- 系统提供图形化界面的操作系统和用户数据的备份、恢复工具。

（5）开发工具

操作系统开发版提供以下支持：

  - 提供丰富的开发工具，支持Java, C, C++, Python, Perl, Shell, Ruby,PHP, Tcl/Tk, Lisp等编程语言，提供一个完整的Linux开发环境。

  - 提供对GCC4开发环境的支持。

  - 提供eclipse，kdevelop，emacs等集成开发环境。

（6）文件系统的支持

  - 支持ext3、ext4、Reiserfs等多种高效文件系统。

### 2.3.2系统构建软件（路段车道软件必须通过集团集成平台）

采购Subversion，Hudson，Sonatype Nexus软件，并将以上软件进行相应的组合，搭建部署出一套系统构建服务，用于收费系统的自动构建。

## 2.4客户端机（财务交班、IC卡管理等站级业务桌面系统）

（1） CPU核数:不低于4核

（2） 内存：不低于4G

（3） 扩展插槽及接口

 串行接口：2个以上（含2个）

 并行接口：1个

 PCI插槽：1个以上（含1个）

 网口：最低1个百兆接口

（4） 操作系统：应支持Windows7和Windows10等；

（5） 磁盘存储

 存储容量：250GB以上（含250GB）

 存储形式：机械硬盘或SSD

## 2.5 收费站级系统技术要求

### 2.5.1功能性需求

收费站级系统需求概述

对收费站各系统进行升级改造，使系统具备扁平化管理功能,涉及到如下系统的升级：

1、财务交班系统升级改造，应支持收费数据的验证、审核、交班，流水记录、相关统计报表等功能；

2、IC卡管理系统升级改造，应支持对卡盒卡、IC通行卡的管理功能；

3、夜间金库系统升级改造，对扁平化车道系统生成的数据进行验证、审核，并生成投包记录；

4、票据系统升级改造，应支持扁平化车道系统收费数据的验证、审核和发票管理；

5、稽查系统升级改造，应支持收费数据的验证、审核和稽查功能；

6、数据传输系统升级改造，应支持扁平化车道系统生成数据的传输、审核等功能；

7、黑名单下发服务的升级改造，具备黑名单下发与状态反馈、车牌名单下发与状态反馈功能；

8、时钟同步服务升级改造，具备给车道系统提供时钟同步服务功能；

9、迁移原非扁平化系统历史收费数据到扁平化收费系统内；

### 2.5.2非功能性需求

系统环境需求：

操作系统：为提高系统安全性，服务器应安装Linux （如CentOS、麒麟Linux服务器版），现阶段不满足要求过渡期间可以使用Windows服务器操作系统，但在年底前逐步迁移至Linux平台

数据库：数据库应选用开源数据库，如MySQL（推荐）。

网络环境：应建立收费站级收费网络与集团公司指定收费IP网段（10.34.10.13、10.34.10.16、10.34.10.17、10.34.10.18等）的连接通道，以确保收费、图片数据能实时传输到集团公司收费管理平台，集团公司黑名单、车牌名单等数据能及时下发到收费站。

## 2.6图片服务器

1、外形：4U机架；

2、全模块化设计：各功能组件均可不使用工具拆卸，便于维护；

3、CPU：至少2颗Intel Xeon E7-4820v4（10核2.0GHz，缓存25M），可以扩展至4颗CPU；

4、内存：配置64G DDR4；

5、超低延迟闪存存储：支持32 个 400 GB eXFlash DIMM；

6、硬盘：4块600G 10K SAS硬盘；最大支持8块2.5英寸SAS硬盘或16块1.8英寸SSD；配置1G Flash RAID 5阵列卡；

7、网络：4个千兆RJ45口；

8、电源：配置2个900W热插拔电源，可以扩展到4个；

9、系统管理：系统管理 LAN 2 警报、自动服务器重启、Systems Director、ServerGuide、IMM2、光通路诊断（独立供电）、LAN 唤醒、动态系统分析、存储中的预测性故障分析、处理器、适配器插槽、VRM、风扇、电源和内存；提供LED显示面板，在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

# 3系统实施

## 3.1概述

系统实施应包含数据工程、软件实施及系统切换。系统试运行完成后，应与安徽省高速公路联网运营有限公司一同进行相应的入网检测工作，保证系统正常接入安徽省联网收费体系。

## 3.2收费系统实施、切换及保障

- 3.2.1系统实施

1、车道及站级系统实施

应明确本项目车道及站级系统实施工作的工作内容，并制定完整的收费车道、收费站级系统实施方案与应急预案。包含备份正在使用的车道、站级操作系统、数据库、程序内外部配置工作；车道工控机操作系统的安装配置工作；新数据库、车道程序的安装和配置工作；调试外部设备、软件、网络等工作；老车道兼容扁平化车道传输系统的安装、配置工作；车道历史数据迁移与转换工作。

2、便携机和手持机实施

应明确本项目便携机和手持机的实施工作内容，并根据要求，安排制定合理的实施方案。包含新数据库、车道程序的安装和配置工作；调试外部设备、软件、网络等工作；老车道兼容扁平化车道传输系统的安装、配置工作；车道历史数据迁移与转换工作等。

3、管理中心系统实施

应明确本项目便携机和手持机的实施工作内容，并根据要求，安排制定合理的实施方案。包含票管、核销使用的客户端机器的系统插件安装与系统环境配置工作；历史数据迁移及数据转换工作。

- 3.2.2培训、保障与运维

1、站级系统培训

应明确相应的系统培训计划，并针对扁平化车道系统、站级收费管理平台对班长、收费员、票管、核销、监控员等岗位进行系统的使用培训。

2、系统切换保障

应明确系统切换保障的实施方案。并在扁平化系统切换过度期间，对系统的上报数据、结存数据、系统功能使用情况等进行跟踪分析，并及时处理相关问题，从而保证系统的稳定、持续运行。

3、系统运维

为保障系统能够顺利运行，需要根据现场系统环境，确保收费管理正常工作流程不受影响，以及切换工作的平稳过渡，应对项目所涉及到的管理中心及车道系统进行持续运维。

- 3.2.3工程量清单及车道数据库监控工作说明

- 3.2.3.1分项报价表

| 分项报价表（含移动支付） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价金额（元） | 备注 |
| 1 | 扁平化车道软件实施工程量清单 | ¥ |  |
| 2 | 便携式收费收费系统实施工程量清单 | ¥ |  |
| 3 | 收费站系统实施 | ¥ |  |
| 4 | 管理中心系统实施 | ¥ |  |
| 5 | 管理中心切换保障 | ¥ |  |
| 6 | 运维服务 | ¥ |  |
| 7 | 培训 | ¥ |  |

| 报价单价测算表（不含移动支付） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价金额（元） | 备注 |
| 1 | 扁平化车道软件实施工程量清单 | ¥ |  |
| 2 | 便携式收费收费系统实施工程量清单 | ¥ |  |
| 3 | 收费站系统实施 | ¥ |  |
| 4 | 管理中心系统实施 | ¥ |  |
| 5 | 管理中心切换保障 | ¥ |  |
| 6 | 运维服务 | ¥ |  |
| 7 | 培训 | ¥ |  |

- 3.2.3.2车道系统软件实施工程量清单

| 车道系统软件实施工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 工作量 (天•人) | 人员费用(元/天•人) | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 车道系统部署 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 备份原有收费系统 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 备份原有车道的操作系统、数据库以及车道系统 |
| 1.2 | 上传车道未上传的数据 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检查并上传车道系统未上传的数据 |
| 1.3 | 检查工控机网口所属网络 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检查并记录工控机每个网口所连接的网络或连接的何种设备，明确网口的IP地址信息 |
| 1.4 | 检查现有外设工作情况 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检查现有设备的使用情况，明确设备状态 |
| 1.5 | 安装中标麒麟系统 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检查硬盘坏道，格式化硬盘，安装中标麒麟系统 |
| 1.6 | 检测工控机串口 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检测中标麒麟系统识别的串口，确定系统识别串口号与物理串口之间的对应关系，解决串口无法被操作系统识别问题 |
| 1.7 | 安装软件环境 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 安装JAVA运行环境，设置操作系统基本环境，包括禁用休眠、禁用屏保、设置分辨率、设置自动登录、配置防火墙等 |
| 1.8 | 工控机网络配置 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检测并明确操作系统识别网卡与网口之间的对应关系，配置网卡的IP地址，检查网络畅通情况 |
| 1.9 | 车道收费系统安装部署 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 安装部署车道收费系统软件，配置车道基础参数 |
| 1.10 | 外设调试 | 1.55 | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 对IC卡机、称台、视频、费显、线圈、栏杆机、报警器、通行灯、票据打印机、ETC天线、自动发卡机等设备进行调试 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥ |  |
| 2 | 车道数据运行及智能终端监控 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据运行及智能终端运行监控 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 车道运行及数据库监控，智能终端日志及运行监控，监控机具报道，交易异常，账务平台及账务处理。 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥ |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ¥ |  |
|  | 取整 |  |  |  |  | ¥ |  |

- 3.2.3.3便携机系统软件实施工程量清单

| 便携机系统软件实施工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 工作量 (天•人) | 人员费用(元/天•人) | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 便携机系统部署 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 备份原有收费系统 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 备份原有车道的操作系统、数据库以及车道系统 |
| 1.2 | 上传车道未上传的数据 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检查并上传车道系统未上传的数据 |
| 1.3 | 安装中标麒麟系统 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检查硬盘坏道，格式化硬盘，安装中标麒麟系统 |
| 1.4 | 检测便携机串口 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 检测中标麒麟系统识别的串口，确定系统识别串口号与物理串口之间的对应关系，解决串口无法被操作系统识别问题 |
| 1.5 | 安装软件环境 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 安装JAVA运行环境，设置操作系统基本环境，包括禁用休眠、禁用屏保、设置分辨率、设置自动登录、配置防火墙等，检测并明确操作系统识别网卡与网口之间的对应关系，配置网卡的IP地址，检查网络畅通情况，安装部署车道收费系统软件，配置车道基础参数 |
| 1.6 | 外设调试 |  | ¥ 1,200.00 | 项 | 1 | ¥ | 对IC卡机、票据打印机等设备进行调试 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥ |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ¥ |  |
|  | 取整 |  |  |  |  | ¥ |  |

- 3.2.3.4收费站级系统实施工程量清单

| 站级系统部署工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 工作量 (天•人) | 人员费用(元/天•人) | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 服务器初始化部署 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 收费站服务器初始化 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 配置服务器存储，建立磁盘raid，配置服务器系统引导方式和系统引导顺序 |
| 1.2 | 收费站服务器操作系统安装 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 检查硬盘，全盘格式化，安装操作系统（建议采用Linux若本次采用Windows系统当需要切换为Linux不得产生费用） |
| 1.3 | 收费站服务器系统环境配置 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 安装JAVA运行环境，配置防火墙，配置网络环境，服务器性能优化，高可用性配置等 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 站级系统部署实施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 收费站内各类数据库部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 安装并配置MySQL、MSSQL数据库系统，配置数据库访问权限，安装收费库 |
| 2.4 | 收费站收费管理平台应用系统部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 安装系统，配置基础参数 |
| 2.5 | 扁平化数据传输系统部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 安装数据传输系统，实现向集团传输数据 |
| 2.6 | 扁平化通讯中间件部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 安装并配置JMS及kafka、MQ通讯中间件 |
| 2.7 | 收费监控平台部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 收费监控系统部署 |
| 2.8 | 收费站业务客户端插件安装配置 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 客户端程序安装业务需要的插件等 |
| 2.9 | 收费站数据迁移 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 历史数据迁移校验 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实施辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 辅材 |  | 1,391.85 | 项 | 1 |  | 网线645米*1.69=1091.85元、U盘5个*60=300 |
| 3.2 | 系统联调 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.3.5管理单位系统实施工作量清单

| 管理单位系统实施工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 工作量 (天•人) | 人员费用(元/天•人) | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 并行期管理中心数据传输系统部署实施 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 扁平化数据传输系统部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 数据转换中间库部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 安装用于数据转换用的中间数据库 |
| 1.3 | 扁平化数据转换系统部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 部署新老数据转换系统 |
| 1.4 | 数据融合传输系统部署 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 安装部署数据融合转换系统，实现扁平化系统数据向老系统数据转换传输 |
| 1.5 | 新老数据转换对接调试 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 调试扁平化数据向老系统数据融合 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.3.6管理单位系统切换工作量清单

| 管理单位系统切换保障工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 工作量 (天•人) | 人员费用(元/天•人) | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 管理单位系统切换保障 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 扁平化数据传输系统切换 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 启用扁平化数据传输系统，停止老的数据传送服务 |
| 1.2 | 扁平化数据转换系统切换 |  | 1,200.00 | 项 | 3 |  | 启用扁平化数据转换系统 |
| 1.3 | 扁平化收费管理平台系统切换 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 启用扁平化收费管理平台系统 |
| 2.1 | 切换后数据审核及验证 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 对切换为扁平化系统后的相关数据进行审核、验证 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取整 |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.3.7运维服务工作量清单

| 系统培训工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 工作量 (天•人) | 人员费用(元/天•人) | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 系统培训 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 扁平化车道系统培训 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 扁平化收费管理平台培训 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  | 含财务交班系统、IC卡管理系统、收费监控系统、稽查系统、票据系统 |
| 1.3 | 扁平化收费系统日常维护培训 |  | 1,200.00 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取整 |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.3.8 移动支付

| 高速公路扁平化移动支付 Pos收费系统（扁平化推广）分步实施单价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 车道系统实施 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 车道移动支付收费系统前期准备 | 车道 | 0 | 471.75 | 0.00 | 备份正在使用的车道数据库、程序内外部配置，部署前的环境检查工作等 | 与扁平化推广同步 |
| 1.2 | 车道工控机操作系统安装 | 车道 | 0 | 188.70 | 0.00 | 车道工控机操作系统的安装配置等 | 无 |
| 1.3 | 车道移动支付收费系统部署实施 | 车道 |  | 4245.75 |  | 移动支付收费系统数据库、车道程序及移动支付相关内容的配置工作等 | 1、移动支付升级与扁平化推广同步； 2、增加移动支付数 据库安装部署及移动支付程序的终端设备配置； 3、增加工作量按扁平化推广该项价格的2.5折计算； |
| 1.4 | 车道系统外设适配与调试（单独实施） | 车道 |  | 754.80 |  | 调试包含移动支付设备在内的外部设备、软件、网络等工作 | 1、车道其他外场设备（如打印机、IC卡机等）调试； 2、增加车道程序与移动支付终端设备联调； 3、相比一次实施增加第一项； 4、增加工作量按扁平化推广该项价格计算； |
| 1.5 | 传输系统部署实施 | 车道 | 0 | 471.75 | 0.00 | 老车道兼容扁平化车道传输系统的安装、配置。 | 无 |
| 1.6 | 车道移动支付收费系统与收费站系统联调（单独实施） | 车道 |  | 301.92 |  | 车道移动支付收费系统与收费站数据的联调。例如数据的上传调试、数据验证等工作 | 1、增加移动支付数据上传及数据审核验证测试； |
| 1.7 | 车道数据迁移 | 车道 | 0 | 471.75 | 0.00 | 车道历史数据迁移到新的扁平化数据库，并做相应的数据转换。 | 无 |
| 1.8 | 车道Pos系统运维 | 年*车道 | 0 | 235.88 | 0.00 | 对车道Pos功能模块的运维 | 1、增加Pos功能模块的运维； |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 收费站系统实施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 收费站服务端系统实施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 收费站系统部署准备 | 项 | 0 | 2358.75 | 0.00 | 备份服务器正在使用的收费站数据库、收费管理平台程序、服务、中间件、用户配置、程序内外部配置等 | 与扁平化推广同步 |
| 2.1.2 | 收费站服务器操作系统安装 | 台 | 0 | 1887.00 | 0.00 | 收费站服务器（收费服务器与图片服务器）操作系统的安装配置等 | 无 |
| 2.1.3 | 收费站中间件部署实施 | 项 |  | 4434.45 |  | 在服务器（收费服务器或图片服务器）上部署移动支付管理系统的容器tomcat，并对Tomcat进行配置和调试 | 1、增加部署移动支付管理系统的容器tomcat，并对Tomcat进行配置和调试； 2、增加工作量按扁平化推广该项价格的2.4折计算； |
| 2.1.4 | 收费站收费管理平台部署实施 | 项 | 0 | 4717.50 | 0.00 | 扁平化收费站收费管理平台的配置、调试等工作 | 与扁平化推广同步 |
| 2.1.5 | 收费站收费监控平台部署实施 | 项 | 0 | 4717.50 | 0.00 | 扁平化收费站收费监控平台的部署、配置、调试等工作 | 无 |
| 2.1.6 | 收费站移动支付管理系统实施 | 项 |  | 4717.50 |  | 在服务器上部署收费站移动支付管理系统，并对移动支付管理系统进行配置、调试 | 1、部署收费站移动支付管理系统，并对移动支付管理系统进行配置、调试； 2、增加工作量按扁平化推广该项价格的4.6折计算； |
| 2.1.7 | 收费站其他应用部署实施 | 项 | 0 | 6604.50 | 0.00 | 扁平化收费站数据转换服务、收费管理平台监控服务、新老收费监控转换服务、扁平化维护工具的部署安装、配置和调试 | 无 |
| 2.1.8 | 收费站数据库部署 | 项 |  | 4717.50 |  | 在服务器上为收费站收费库部署移动支付管理数据表 | 1、增加部署移动支付管理数据表； 2、增加工作量按扁平化推广该项价格的1折计算； |
| 2.1.9 | 收费站传输系统部署实施 | 项 |  | 4717.50 |  | 收费站上传至集团，集团上传至联网公司的相关移动支付数据的传输配置及调试 | 1、增加移动支付数据的传输配置及调试； 2、增加工作量按扁平化推广该项价格的1折计算； |
| 2.1.10 | 收费站数据迁移 | 项 | 0 | 4434.45 | 0.00 | 收费站历史数据迁移到新的扁平化数据库，并做相应的数据转换。 | 无 |
| 2.1.11 | 收费站客户端安装与配置 | 项 |  | 4717.50 |  | 在收费站客户端PC机上实施收费站移动支付管理系统客户端，并对客户端进行配置、调试 | 1、收费站移动支付管理系统客户端配置、调试； 2、增加工作量按扁平化推广该项价格的5折计算； |
| 2.1.12 | 系统联调测试（单独实施） | 项 |  | 8491.50 |  | 在收费站进行移动支付系统与管理中心、集团公司等单位的通讯及其他功能的调试 | 1、增加移动支付系统与管理中心、集团公司等单位的通讯及其他功能的调试。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训与保障 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 站级移动支付收费系统培训 | 站 |  | 4717.50 |  | 针对扁平化移动支付车道系统、站级收费管理平台和移动支付管理系统对班长、收费员、票管、核销、监控员等岗位进行系统的使用培训。 | 1、移动支付车道收费系统、站级收费管理平台和移动支付管理系统使用培训； 2、培训材料编制、打印装订； 3、增加工作量按扁平化推广该项价格的3折计算； |
| 3.2 | 移动支付收费系统试运行保障 | 管理单位 |  | 33022.50 |  | 移动支付收费系统试运行期间，对系统的移动支付收费结算、上报数据等系统功能使用情况等进行跟踪分析，并及时处理相关问题，从而保证系统的稳定、持续运行。 | 1、移动支付收费系统试运行期间，对系统的移动支付收费结算、上报数据等系统功能使用情况等进行跟踪分析，并及时处理相关问题； 2、增加工作量按扁平化推广该项价格的1折计算； |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.3.9车道数据库的监控部署技术要求

- 3.2.3.9.1数据库监控

1）监控当前打开的连接数，活动连接数，最大连接数及数据库运行时间，并且10秒钟刷新一次数据。

2）监控QPS (每秒查询量)，TPS(每秒事物量)，并且30秒钟刷新一次数据。

3）增删改查：记录每秒数据库增、删、改、查的数量，可以方便的查看某个时间点哪种操作比较多。

4）连接数：监控当前打开的连接数、正在使用的连接数、最大连接数以及连接数的历史信息。

5）慢查询：记录某个时间段的慢查询个数。

6）流量统计：统计某个时间段的每秒发送、接收数据量。

- 3.2.3.9.2主从监控

1.主从延迟：以图表展示某个时间段的主从数据库延迟情况。

2.传输量：显示每秒主从传输给从库的数据量，10秒刷新一次数据。

3.活动连接数：展示所有从库某个时间段的活动连接数。

4.binlog切换频率：显示主库某个时间段的binlog 切换频率，通过切换频率可以看到某个时间段的服务器压力。

5.从库进程状态：显示所有从库的运行状态。

- 3.2.3.9.3监控链路状态

10秒刷新，监控各个主机的运行状态是否正常，如果主机节点宕机，主机状态显示offline,链路状态显示断开。

- 3.2.3.9.4主机信息

监控系统负载、 cpu、内存、主机IO、主机带宽、磁盘的使用情况，能清晰的展示操作系统的负载及磁盘空间使用情况，并且可以查看某个时间段的操作系统运行情况。

- 3.2.3.9.5告警信息

实时告警能针对数据库、主机等各项关键指标，根据用户预定义的报警阀值，进行故障报警，可以让用户第一时间知晓数据库的任何异常。

监控管理系统需要从多个维度对数据库和主机进行监控，包括大部分关键的监控项。

操作系统、操作系统磁盘空间、CPU 、内存、IO、主从同步检查、监控Mysql表碎片、主从延迟

- 3.2.3.9.6 DB 日常巡检

状态监控

监控已运行数据库节点当前运行时间，数据库版本，当前打开的连接数，活动连接数，QPS(每秒查询量)，TPS(每秒事物量)，每秒发送给客户端的字节数，每秒从所有客户端接收到的字节数。

资源监控

监控已运行数据库节点的最大连接数，已打开连接数，最大连接错误数，最大打开文件数，已打开文件数，表缓存数，已打开表数。

键缓存监控

监控用于索引块的缓冲区的大小，排序缓冲区大小, 用于普通索引扫描的缓冲区的最小大小，已运行数据库节点的缓存大小，键缓存内使用的块数量，键缓存内未使用的块数量，键缓存内已经更改但还没有清空到硬盘上的键的数据块数量，键缓存使用率，从磁盘到MyISAM键缓存的物理读取效率，从MyISAM键缓存到磁盘的物理写入效率。

InnoDB监控

监控已运行数据库节点Innodb 存储引擎的状态信息。包括inndb 实例个数，内存分配，缓冲池总大小，包含数据的页数(脏或干净)，当前的脏页数，要求清空的缓冲池页数，空页数，插入到InnoDB表的行数，从InnoDB表删除的行数，从InnoDB表读取的行数，InnoDB表内更新的行数等信息。

进程监控

监控已运行数据库节点的当前连接的进程的状态，包括连接的用户名，主机名称连接时间及操作信息。可以根据运行时间查看哪些进程需要优化，根据线程状态判断属于哪种类型，进而去分析处理长时间运行的线程。

表分析

查看表的所在的数据库，表名，表类型，表行数，表的数据量，表、索引大小及表创建时间。通过查看表分析可以清晰的找到表的数据分布情况，对数据量比较大的表根据业务做相应的优化。

碎片查询

查看表的大小及碎片大小，对应碎片比较大的表，定期分析、检查、优化这些表。

索引信息查询

查看索引所在的数据库，表，以及索引名称、大小信息。索引信息查询可以清晰的知道哪些表上建了哪些索引，观察同一张表、同一列上是否建重复的索引，是否有未使用的索引占用磁盘空间。

字符集查询

查看服务器字符集信息，和每个数据库的字符集。服务器字符集是安装数据库时指定的字符集，数据库字符集是创建数据库时指定的字符集。

分区表信息查询

查看分区表的数据量，表大小，索引大小及碎片大小信息。查看分区表可以清楚的看的各个分区的数据量分布情况，判断是否要在分区上建索引以提高查询速度，碎片过大的表要定期分析表、定期优化表。

表空间查询

查看数据库数据表空间，临时临时表大小，是否自动扩展，也可查询数据库data目录，默认表空间存放在data目录下，也可以增加表空间指定到其他目录。

错误日志查询

查询数据库错误日志信息，错误日志记录数据库服务器启动到关闭过程中遇到的各种错误信息，根据这些错误信息，分析错误原因，解决数据库故障，保证数据库正常运行。

Mysql 日志管理

查看数据库redo log 所在的目录，大小及日志成员数。能根据业务需求在监控平台修改数据库redo log 大小。

数据库巡检报告

需要提供AWR 报告来监控操作系统和Mysql 数据库两部分内容，监控操作系统内容包括：CPU，内存，磁盘信息；能实现对MySQL数据库实例实例、存储引擎的工作状态和性能的监控，方便DBA分析数据库性能问题。

- 3.2.3.9.7 移动支付受理终端在线监控

包括移动支付受理终端的软件/参数更新，联机报到，受理终端运行状态监控等，具体功能主要包括如下:

（a）设备管理：机具管理、终端管理、受理终端监控。

（b）配置管理：机型管理、固件信息、文件包（包含底层包、SDK包、中间包、Android系统包等相关包）、分组管理（对机器分组，方便查询与调用）、厂商管理。

（c）上送管理：安全状态上送、应用日志上送、制定上送任务。

（d）升级计划：受理终端升级管理。

（e）日志查询：升级日志、操作日志。

（f）用户权限：角色管理、用户管理、菜单管理。