庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工

采 购 文 件

安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司

二〇一八年十月

说  明

一、本采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）和安徽省交通运输厅下发的《安徽省公路工程标准施工招标文件（试行）》（皖交招管办〔2016〕19号）结合本项目特点编制而成，并按照交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号令）等有关规定进行了相应补充、细化和完善。

二、本项目采购文件是由交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）和本采购项目专用本共同组成。

三、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，采购人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。

四、采购人向报价人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

五、采购文件中要求报价人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

六、为节约成本，响应文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

七、自报名报价之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。

八、采购人对采购文件内容有最终解释权。

总    目    录

第  一  卷	1

第一章  采购公告	1

第二章  报价人须知	5

第三章  评审办法	15

第四章  合同条款及格式	18

第五章  工程量清单	27

第  二  卷	28

第六章  图  纸(另册)	29

第  三  卷	30

第七章  技术规范及计量规则	31

第  四  卷	43

第八章  响应文件格式	44

- 第  一  卷

- 第一章  采购公告

庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工采购公告

安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司对“庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工”进行公开询比采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工

2、工程地点：安徽省合肥市庐江县、铜陵市枞阳县境内庐铜高速公路全线

3、建设单位：安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司

4、项目概况：

（1）本项目设1个标段，主要工作内容为：对庐铜高速公路部分重点路段和匝道处应交警部门要求需要增设警示标志；对全线部分人机通洞口顶部未封闭到位的采取隔离栅封闭到位；对临水路段、高路堤段护栏防护等级进行提升；对经常有人为破坏隔离栅进入高速处采取隔离墙封闭等。

（2）本项目的资金已列入年度养护预算，采购人为安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司，工程已具备采购条件，现采用资格后审方式进行公开询比采购。

5、项目概算：392万元。

6、项目类别：工程类。

7、标段划分：共分为1个标段。

8、计划工期：35日历天，计划开工日期2018年11月15日，终止时间为2018年12月20日，具体日期以合同规定为准。缺陷责任期自交工验收合格之日起满1年。

二、报价人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路交通工程专业承包交通安全设施分项一级资质或公路养护工程二类甲级资质。

2、业绩要求：

满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）近5年独立完成过1个合同金额不少于200万元的高速公路交通安全设施工程施工合同业绩（工程内容必须包含标志牌及防撞护栏工程施工）；

（2）近5年独立完成过一个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩（主要工程内容为标志牌及防撞护栏工程施工）。

3、主要人员要求：

项目负责人：为本单位在职员工，工程师及以上职称（交通土建类专业），具备公路工程相关专业注册二级建造师资格，持有安全生产考核合格证书B证，近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过1个高速公路交通安全设施工程施工或高速公路养护工程施工项目的项目经理。

项目技术负责人：工程师及以上职称（交通土建类专业）；持有安全生产考核合格证书B证；近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过 1 个高速公路交通安全设施施工合同或高速公路养护工程施工项目的技术负责人。

专职安全员：大专及以上学历（交通土建类专业）；从事高速公路施工或养护安全生产管理工作3年以上；持有安全生产考核合格证（C类证书）。

4、信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）响应人、响应人法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪档案记录。

（3）未被交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人。

5、响应人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

6、本次采购不接受联合体报价。

三、采购文件获取时间及方式：

1、报名方式：报价人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、采购文件获取方式：采购文件作为本采购公告附件，由报价人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/）下载。

3、采购文件获取时间：自本公告发布至报价截止时间。

四、响应文件递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，报价人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2018年11月 5 日下午14时30分，递交地点：安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司一楼会议室。（地址：安徽省合肥市庐江县柯坦镇大墩村（G3京台高速庐江南收费站））。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人不予受理。

4、采购人将按照采购文件的相关要求对报价人的资格条件、响应文件符合性响应性等方面进行审查。

5、采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

6、本项目的报价保证金金额为人民币陆万元整（￥60000.00元），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2018年11月5日14：30时前到账，否则无效。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司

地址：安徽省合肥市庐江县柯坦镇大墩村

联系人：薛工

电话：13329159767   0551-87200225

六、保证金账户

户名：安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司

账号：1315071009300012279

开户银行：中国工商银行庐江支行

2018年10月29日

- 第二章  报价人须知

报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 地 址：安徽省合肥市庐江县柯坦镇大墩村 联系人：薛工 电 话：13329159767 |
| 2 | 采购项目名称 | 庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工 |
| 3 | 标段建设地点 | 合肥市庐江县、铜陵市枞阳县境内 |
| 4 | 资金来源及比例 | 发包人自筹 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购范围 | 庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工。 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：35日历天 计划开工日期：2018年11月 计划交工日期：2018年12月 |
| 8 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定： 合格 ，竣工验收的质量评定： 合格 |
| 9 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 10 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录 财务要求（如要求）：见附录 业绩要求：见附录 信誉要求：见附录 主要人员（如要求）资格：见附录 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 报价人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 报价预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 增值税税金的计算方法 | 响应报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。 承包人应提供增值税专用发票。 |
| 17 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 18 | 报价方式 | 单价 |
| 19 | 最高报价限价 | 1、总最高报价限价： 392 万元。（其中安全生产专项费用：11.76万元） 2、在工程量清单第600章中的“新增标志牌部分”项目最高报价限价：70.13万元，除此项外其他部分总最高报价限价：321.87万元。 |
| 20 | 响应有效期 | 自报价人提交响应文件截止之日起计算90天 |
| 21 | 报价保证金 | 报价保证金的金额、形式、截止时间、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。 |
| 22 | 报价保证金的利息计算原则 | 不计利息。 |
| 23 | 其他可以不予退还报价保证金的情形 | （1）报价人在响应有效期内撤销其响应文件； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金； （3）发生报价人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。 （4）成交候选人放弃成交候选人资格； （5）报价人在响应报价过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他报价人串通报价、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等投标不良行为的。 |
| 24 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 25 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近 5 年（2013年1月1日至今） |
| 26 | 响应文件份数及其他要求 | 提交响应文件正本1份，副本1份；要求提交响应文件（包含清单表格）电子版文件。 |
| 27 | 响应文件正本和副本标记 | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 28 | 装订要求 | 报价人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 29 | 密封包装 | 响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在信封封套中。 |
| 30 | 封套上应载明的信息 | 信封封套表面应标明报价人名称和所响应项目名称。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 31 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖报价人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖报价人单位章。 |
| 32 | 递交响应文件地点 | 见“采购公告” |
| 33 | 是否退还响应文件 | 响应文件均不予退还。 |
| 34 | 开标时间和地点 | 响应文件开标时间：同报价截止时间 响应文件开标地点：同递交响应文件地点 （具体见“采购公告”） |
| 35 | 开标程序 | （1）密封情况检查：采购工作组或报价人代表 （2）开标顺序：随机 （3）当众开标，公布报价人名称、报价等，结束后报价人在开标记录表上签认。 |
| 36 | 无效响应 | 当场宣布否决其报价的情况： （1）未在报价函上填写总价。 （2）报价超出采购人公布的控制价上限 |
| 37 | 评审小组的组建 | 由庐江公司招标定标管理工作领导小组研究确定评审小组成员： 5 人。 |
| 38 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/） 公示期限：2日 |
| 39 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 40 | 履约保证金 | 履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：5%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后21天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 |
| 41 | 签约合同价的确定原则 | 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 若中标人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，中标人应接受采购人的要求。 |
| 42 | 投诉 | 报价人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 43 | 监督部门 | 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司党务监察部 电话：0551-87200218 地址：安徽省合肥市庐江县柯坦镇大墩村 邮编：231583 |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路交通工程专业承包交通安全设施分项一级资质或公路养护工程二类甲级资质。

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

满足以下任意一项业绩要求均可： （1）近5年独立完成过1个合同金额不少于200万元的高速公路交通安全设施工程施工合同业绩（工程内容必须包含标志牌及防撞护栏工程施工）； （2）近5年独立完成过一个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩（主要工程内容为标志牌及防撞护栏工程施工）。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2、响应人、响应人法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪档案记录。 3、未被交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人。

附录5   资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 为本单位在职员工，工程师及以上职称（交通土建类专业），具备公路工程相关专业注册二级建造师资格，持有安全生产考核合格证书B证。 | 近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过1个高速公路交通安全设施工程施工或高速公路养护工程施工项目的项目经理。 |
| 项目技术负责人 | 1 | 工程师及以上职称（交通土建类专业）；持有安全生产考核合格证书B证。 | 近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过 1 个高速公路交通安全设施施工合同或高速公路养护工程施工项目的技术负责人。 |
| 专职安全员 | 1 | 大专及以上学历（交通土建类专业）；从事高速公路施工或养护安全生产管理工作3年以上；持有安全生产考核合格证（C类证书）。 |  |

一、总 则

（一）方式

本项目采取公开询比采购。本采购文件仅适用于庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工项目。

（二）适用法律

本次询比采购及由本次询比采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）询价费用

报价人应自行承担所有参加询比采购有关的费用。

（四）采购文件的约束力

报价人一旦领取了本采购文件并参加本项目询比采购，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

（五）采购文件构成

（1）采购公告；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范及计量规则；

（8）响应文件格式。

报价人收到采购文件后，仔细检查采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

（六）采购文件的澄清

任何要求对采购文件澄清的报价人，均应在递交响应文件截止日期前3日按采购文件中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购人，采购人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（七）采购文件的修改

1.在询比采购截止日期前，无论出于何种原因，采购人均可以补充文件的形式对采购文件进行修改。

2.采购文件需要进行必要的澄清或修改时，将在采购文件要求提交报响应文件截止时间三日（至少）前以书面形式通知所有报价人。不足三日的，提交截止时间相应延迟。报价人收到修改文件后，应于8小时内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

3.采购人人发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件文件的编制要求

报价人应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购价文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对“采购文件”作出实质性响应。否则，否决其响应文件。

（九）响应文件格式

报价人应按照采购文件中提供的格式填写报价函、授权委托书、工程量清单、施工组织方案、项目管理机构等材料。

（十）报价

1.采购人只允许有一个报价。不接受备选的报价方案或有选择的报价。

2.报价人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评选结束最终成交，最终价格将确定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.报价编制要求

（1）本项目报价以工程量清单计价方式进行报价；

（2）本次报价以采购人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

（3）报价文件中的单价、合价均用人民币表示。报价人应按采购人提供的采购文件、工程量清单、相关的技术资料等，自主进行报价。

（4）报价人须提交单价分析表。

（十一）响应有效期

1.响应有效期为报价人提交报价文件截止之日起90天。

2.在特殊情况下，采购人于原报价有效期满之前，可向报价人提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），报价人可以拒绝采购人的这一要求而放弃报价，同意延长的报价人既不能要求也不允许修改其响应文件。

（十二）响应文件文件份数和签署

1.报价人应严格按照报价人须知的要求准备响应文件，响应文件包括正本一份。

2.响应文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的在响应文件中须同时提交授权委托书。响应文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

3.除报价人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有报价人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的装订、密封和标记

1.响应文件应装订成册，不得采用活页夹，响应文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

2.报价人应将响应文件密封包装，所有响应文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章，密封袋外层正面应注明报价人名称，因密封不严、标注不清而产生后果的由报价人自负。

（十四）需要的文件递交截止日期及方式

1.所有响应文件都必须在采购文件规定的递交截止时间前送达开标地点。

2.采购人可以通过修改采购文件酌情延长报价截止日期，在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十五）迟交的响应文件

采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何响应文件。

五、开标

（十六）响应文件开封

1、采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有报价人参加。

2、按本须知第十七条规定确定为无效的响应文件，不予送交评审。

3、 开标程序：

1）开标会议由采购人主持；

2）由报价人或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封递交的响应文件，宣读报价人名称、报价价格和响应文件的其他主要内容。

4、采购人在提交响应文件的截止时间前收到的响应文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

5、采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

（十七）响应文件的有效性

开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评选：

1、需要的文件未按照本须知要求装订、密封和标记的；

2、本须知规定的响应文件有关内容未按本须知条款规定加盖报价人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

3、响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、报价人未按照采购文件的要求提供响应保证金的。

六、无效报价、否决其报价条款

（十八）无效报价条款

1.报价人资格不符合采购文件规定；

2.响应文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应；

3.法律、法规规定的其他情况；

4.参与报价的报价人未按时到达开标会议现场的。

★报价人多次报价的，视为自动放弃报价资格。

（十九）否决其报价条款

1.出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

2.报价人的报价超过了询比采购控制价上限；

3.因重大变故，询比采购任务取消的；

4.如出现响应截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照重新询比采购处理。

（二十）取消成交候选人资格条款

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3.与采购人、其他报价人恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.法律、法规规定的其他情况。

- 第三章  评审办法

第三章  评审办法(最低价法)

庐铜高速公路交通安全设施提升工程

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素和评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审小组按报价由低到高顺序推荐成交候选人，报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： （1）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的报价人优先； （2）响应文件提供的业绩数量多的报价人优先； （3）响应文件提供的业绩累计合同金额大的报价人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 响应文件评审标准： - 响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.报价函按采购文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编 号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量要求及安全目标； b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定； c.已标价工程量清单及说明文字与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减； d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金： a.报价保证金金额符合采购文件规定的金额，且报价保证金有效期不少于报价有效期； b.若报价保证金采用现金或支票形式提交，报价人应在递交投标文件截止时间之前，将报价保证金由报价人的基本账户转入采购人指定账户； c.若报价保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足采购文件要求，且在递交响应文件截止时间之前向采购人提交了银行保函原件。 （4）报价人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交 授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）同一报价人未提交两个以上不同的响应文件和报价。 （7）报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （8）报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （9）权利义务符合采购文件规定： a.报价人接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.报价人未增加发包人的责任范围，或减少报价人义务； c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.报价人在报价活动中无欺诈行为； f.报价人未对合同条款有重要保留。 （10）响应文件正、副本份数和标记符合采购文件第二章“报价人须知”规定。 （11）响应文件未附有采购人不能接受的条件。 （12）响应报价未超过采购文件设定的最高投标限价（如有）。 （13）响应报价的大写金额能够确定具体数值。 （14）报价人未提交调价函。 （15）报价人若填写工程量电子文件清单，填写完毕的工程量电子文件清单未对工程量电子文件清单中的数据、格式和运算定义进行修改。 （16）安全生产经费为报价控制价上限的3%。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）报价人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）报价人的资质等级符合采购文件规定； （3）报价人的财务状况符合采购文件规定（如要求）； （4）报价人的类似项目业绩符合采购文件规定； （5）报价人的信誉符合采购文件规定； （6）报价人的项目经理和项目总工（如要求）资格、在岗情况符合采购文件规定； （7）报价人的其他要求符合采购文件规定。 |

- 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 地 址：安徽省合肥市庐江县柯坦镇大墩村 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1年。 |
| 4 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 所有用于永久性工程材料实行“材料准入”。 即所有用于永久性工程的承包人自购原材料均应书面上报发包人审批，获得发包人书面批准并经过发包人确认后方可订货。 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 6 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无 |
| 7 | 9.2.5 | 安全生产费用为采购控制价上限的3%。 |
| 8 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 9 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 10 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0%签约合同价 |
| 11 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： 0% |
| 12 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：3份 |
| 13 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 14 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：当期支付额的5% |
| 16 | 17.4.1 | 质量保证金限额：无 |
| 17 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 18 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 19 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 20 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 21 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 22 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人 |
| 23 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费：以承包人的名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报道单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 24 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 诉讼单位名称：合肥仲裁委员会 |

项目专用合同条款

1 一般约定

1.1.2.2细化为：

本项目的采购人为采购人（发包人）名称：安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司。

增加1.1.1.10条：

本项目招标工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际施工与计量工程量的依据，实际施工与计量工程以发包人现场下发的通知单和经验收合格的工程量进行结算。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为本项目计划合同工期1.5个月；如承包人在合同执行期间出现以下情况之一，发包人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担：

1、承包人在投标和签订合同阶段提供虚假资料。

2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分养护内容达不到时效性和质量要求。

3、因为承包人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）道路交通责任事故。

4、发包人对承包人进行履约信誉评价，评价结果经省交通运输厅评价确认为C及以下的。

5、承包人在经常性检查中连续出现本项目技术条款中规定的重大偏差情况的。

6、承包人在合同执行期间出现22.1条终止合同的违约行为。

4.1. 承包人的一般义务

4.1.10（6）细化为：

（6）承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

增加4.1.10（7）：

（7）承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外，还应对施工有交叉、有衔接的其它养护施工项目做好配合，承包人应按业主要求做好交验配合工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应服从监理工程师或业主安排。承包人应充分考虑在通车营运状态下施工过程中需采取的交通保障措施，交通安全保障及文明施工措施。

4.3 分包

原文细化为：

本项目不允许分包。

4.8 保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

7.交通运输

增加7.3.3-7.3.5

7.3.3交通安全管理与环境保护：

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，业主将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给业主、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路面或路肩、边坡、边沟处。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和其他道路交通安全设施。

7.3.4成交后承包人配备的工程车辆等必须证、照齐全，且在有效期内，车辆通行须缴纳高速公路通行费用，且通行费包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

7.3.5所有车辆（含专业养护车辆）必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

（1）因本工程是专项养护工程，在工程实施期间，高速公路必须保持正常通行，承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全，保护现有工程，保护环境，做到：

a.在不中断原高速公路正常交通的情况下组织工程施工。

b.按照国家相关标准和本合同技术规范的要求采取施工区照明、警卫、防护、警示等标志并加强现场管理。交通安全标志牌的配备种类、名称、数量、标准按《公路养护安全作业规程》（JTGH30－2015）要求。

c.采取交通控制措施之前须报交通安全管理部门批准。

d.文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行。

e.配备1名专职安全员和2名交通组织安全管理员。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《安徽交控集团高速公路养护工程安全管理办法》（试行）等相关制度。除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以总额计量，按采购控制价上限的3%进行计算控制。如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不另行支付。安全生产费包括安全教育培训，施工安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全施工措施的落实，在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人有权将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

增加9.2.8 承包人在施工期间应做好庐铜高速公路上的交通安全组织工作，承包人在开工前应结合现场实际情况编制交通安全组织方案，报经发包人以及相应路段交警、路政部门批复后，方可实施。在其施工期间，承包人应加强高速公路交通安全管理工作，确保庐铜高速公路安全畅通，若由于承包人原因造成的安全责任事故，由承包人承担全部责任。

11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项细化为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工。

15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法

》（试行）执行。

15.4变更的估价原则

本项细化为：

有关变更估价的原则按照《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》执行。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》执行

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；

(2)缺陷责任期满；

(3)已完成缺陷责任期内所有缺陷修复工作，并经发包人验收合格签发《缺陷责任期终止证书》后。

20.3 人身意外伤害险

文末增加20.3.3款

20.3.3承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币50万元。

22.1 承包人违约

22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．在工程施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

g．在施工合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(3) | 承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3日内仍无改正 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(5) | 承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，施工现场管理混乱。 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(6) | 承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(7) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将解除合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(8) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人，将课以50000元/人次的违约金； 经发包人同意（投标承诺进场项目经理或技术负责人因特殊原因不能满足本项目需要或发包人要求更换项目经理或技术负责人）更换项目经理或技术负责人，课以1万元/人的违约金。 项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人5万元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 课以承包人不超过合同总价10％的的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．对高速公路设施造成损坏或污染； | 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1～2万元/次的违约金 |
|  | e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币 |
|  | f．在工程施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题 | 视其情节轻重，每次课以承包人人民币5～10万元的违约金 |
|  | g．在施工合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |

增25.1 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的5%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

增加：25.2  拆除的交通安全设施的处理

承包人在施工中拆除的所有交通安全设施所有权归发包人所有，承包人应将拆除的所有交通安全设施运送到发包人指定地点并卸车，由发包人现场验收；若因承包人管理不当造成被拆除的交通安全设施的遗失，发包人将在计量款中予以扣除。交通安全设施的拆除及运送到指定地点的费用包含在工程量清单相应细目的报价中，发包人将不另行支付与此有关的任何费用。

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的采购邀请书、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以养护管理工程师认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按养护管理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（清单细目另附）

- 第  二  卷

- 第六章  图  纸

本项目施工图设计图纸及相关参考图电子版请在采购公告下自行下载。

- 第  三  卷

- 第七章  技术规范及计量规则

通用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三卷第七章技术规范

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通运输部公告2017年51号《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由投标人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第601节  通 则

601.02 一般要求

增  加

5．规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准：

（1）本采购文件的相关规定；

（2）设计图纸的相关规定；

（3）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）

《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

- 安全设施及预埋管线

- 护栏

602.01 范围

改为：本章内容包括护栏、隔离栅、道路交通标志、声屏障等。

文末增加：为保证护栏立柱打入时对水泥稳定碎石不产生破坏，在护栏立柱打入前，先施工立柱导入孔。在水泥稳定碎石上，要用取芯机取芯来形成导入孔；在中分带处要用打入设备配锥形钻头来形成导入孔。导入孔直径比护栏立柱外径略大，能插入立柱即可，不应过大而降低立柱的防撞能力。导入孔的深度要穿过水泥稳定碎石层或中分带处防渗、反滤土工布并进入路床土体。导入孔的垂直度要满足要求，保证立柱能垂直插入。详见《护栏立柱导入孔设计图》。

文末增加：

5、交通工程设施产品必须经养护管理工程师验收合格后，方可使用。

6、外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、养护管理工程师确认，满足设计要求后方可使用。

7、交通安全设施采用钢质材料时，必须进行防护处理。

8、所有被拆除的安全设施或部件，不论完整与否均是发包人的财产，承包人必须按养护管理工程师指示堆放于指定场所，并办理相关手续。

9、规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准：

（1）本采购文件的相关规定；

（2）设计图纸的相关规定；

（3）现行国家或有关部门的技术标准或规范。

602.02 材料

602.02-2原文修改为：波形梁钢护栏的钢材、防腐处理应符合《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71－2006）中第3章、第4章及第10章的相关要求。波形梁钢护栏、立柱、端头、紧固件、防阻块、托架采用内层镀锌、外层喷涂耐候性聚酯防腐涂料的办法进行防腐处理。所有护栏板、立柱、防阻块及紧固件不得出现负公差，防腐处理前黑件厚度不低于设计值。

602.02-3-（3）款文末增加：

必须采用防盗效果良好的护栏紧固件。防阻块必须保证双面焊缝。

602.02-3-（9）款文末增加：

所有钢护栏及紧固件热浸镀锌后再作喷涂耐候性聚酯防腐涂料处理，厚度大于76微米。

拼接螺栓材质为8.8级40Cr或者其他8.8级合金钢，不允许使用45号钢。

原表602-1 镀锌构件锌层质量修改为

镀锌构件锌层质量                      602-1

| 构件名称 | 三点法试验平均锌附着量（g/m2）（单面） | 平均厚度（μm） | 三点法试验最低锌附着量（g/m2）（单面） | 最小厚度（μm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波形梁护栏、立柱、端头 | ≥270 | ≥38 | 200 | 28 |
| 紧固件、防阻块、托架 | ≥120 | ≥17 | 100 | 15 |

删除原表602-2  镀铝构件铝层质量

602.03 路基护栏施工要求

3、波形梁护栏

（2）立柱安装

文末增加：

a．打桩机在就位前，要用防水、防油油布覆盖路面，以防打桩机漏油而对路面产生污染。杜绝使用漏油打桩机。

b．导入孔施工为一道工序，此工序经监理验收合格后方可进入立柱打入阶段。

c．立柱导入孔施工

准备工作：在成孔设备就位前，要用防水、防油油布覆盖路面，以防成孔设备漏油而对路面产生污染。杜绝使用漏油成孔设备。

成孔设备：发电机一组（75KW）、小型载货汽车一辆、取芯机（或打入设备）及机架、钻头。

施工流程：铺垫防水、防油油布；成孔设备组装、调试；施工区域按要求排放交通标志；取孔位置放样；取孔；检查深度和垂直度；清扫施工现场，保证工完场清；监理验收，并填写检验合格表。

增加602.03-3-（6）、（7）、（8）款，内容为：

（6）当存在不同高度护栏连接时，为保证护栏线形平顺需设置过渡段，过渡段按1：100比例渐变。

（7）护栏立柱施工时，如遇立柱埋深不能满足设计要求的地段，可采用砼基础。

（8）对立柱埋置深度和垂直度达不到要求的，处以500元/孔违约金；对污染路面及不规范、不文明施工行为，处以5000~50000元/处违约金。

602.07 计量与支付

1．计量

增加（7）（8）

（7）施工单位要采取专用设备对护栏板及其立柱进行拆除，在拆除护栏板时应采取有效措施保护好护栏板及长短螺丝、防阻块等，并及时运送至发包人指定位置妥善存放。若属于承包人保护不当造成拆除的标志牌损坏，由承包人按价赔偿。并不给于计量拆除费用。

（8）拆除波形梁钢护栏包括护栏板、防阻块、立柱及其他附属构件的拆除，根据护栏的不同形式，按监理工程师指示验收，其长度以米计量。工作内容包括：波形梁钢护栏板及相关配件的拆除、运输、保管、及重新进行安装。

- 隔离栅

603.01 范围

本节为隔离栅的制作、安装等的施工及有关作业。

回填隔离栅基坑的混凝土必须场外拌和，并用运输车运到施工现场，严禁人工现场拌和混凝土，严禁抛撒砼废料，做到工完场清，文明施工。

对污染路面及不规范、不文明施工行为，处以500~10000元/处违约金。

603.04 质量检验

1、基本要求

增加603.04-1（6）款，内容为：

（6）隔离栅安装以后，砼基础四周土充分夯实，不得有松动现象。

第604节  道路交通标志

604.02 材料

604.02-1-（3）文末增加：“交通标志牌标段采用的各类反光膜应采用同一品牌的产品，其他标段成品交通设施产品除外”。

增加604.02-3、4、5内容：

604.02-3．反光膜报价人需要提供反光膜生产企业十年的品质保用合同，确保十年后本工程项目所用的反光膜符合《道路交通标志反光膜（GB／T18833-2012）》中的相关规定。

604.02-4．标志立柱及附件、紧固件全部热镀锌防腐处理。

604.04 质量检验

道路交通标志质量要求和检测方法

604.04-2检查项目原表604-1增加项次“8”，检查项目为“基础混凝土强度”，规定值或允许偏差为“在合格标准内”，检测方法和频率为“基础施工同时做试件每处1组（3件）：检查100%”。增加项次“9”，检查项目为“立柱钢板厚度（mm）”，规定值或允许偏差为“不低于设计值和相关技术规范”，检测方法和频率为“测厚仪：检查100%”。

第700章  绿化及环境保护设施

第706节  声屏障

706.01  范围

本节工作为依据庐铜高速公路交通安全设施提升工程实施方案要求在目标区段实施声屏障（即2.0m高隔离墙）的制作(供货)、安装工作。包括声屏障屏体（即2.0m高隔离墙面板）、立柱及其附件的制作(供货)、运输、安装；砼基础土方开挖与回填、沉降缝与泄水孔制作；部分路段回填种植土、水泥砂浆抹面；建成路段边坡、防护工程及交通安全设施恢复：施工期与缺陷责任期内日常维护等相关施工作业。

706．02  材料

1、钢筋、砼及水泥砂浆应分别符合《公路工程国内招标文件范本》（2018年版·下册）技术规范第403节、第410节及第413节的要求。

2、声屏障（即2.0m高隔离墙）的面板、立柱必须采用C30混凝土预制，基础必须采用C20混凝土浇筑。

3、本项目承包人不准自拌砼，全部采用商品砼。

706．04  施工要求

1．熟悉声屏障工程（即2.0m高隔离墙）设计文件，现场核查施工作业区段具体状况，如发现与设计文件不符之处，应及时通知有关各方。

2．编制切实可行的施工方案，并依据实施方案和扩建工程特点制定详细的施工组织和交通组织计划，尤其着重制定交通与施工安全，防污、防损己建工程等保障措施。

3．施工、交通组织计划应提前上报交警、路政等部门审批且备案，申请道路施工许可。依据有关部门及监理工程师提出的意见和建议，补充和完善施工与交通组织方案。

4．施工开始前对安装作业区段内已建工程进行详细调查，对可能会受到污染或损坏的已建工程应事先与相关单位沟通、协调，并采取有效、必要的保护措施，尽量减少损失。由于声屏障安装施工造成的高速公路已建工程、交通安全设施或周围结构物、被交道路、自然环境的污染、损坏，声屏障工程承包人无条件负责恢复原状。

5、依据设计图纸，利用主体单位的坐标、高程系统进行桩号、平面位置、水准的放样定位。

6、按照设计图纸要求进行砼基础施工过程中，边坡上的基槽土方开挖后，承包人应采取有效支护措施，防止造成边坡塌方或亏坡，经监理工程师验收合格后，确保砼基础成型一段，及时回填一段。基础土方回填应按边坡原状及路基施工规范要求实施。

7、浇注基础、地梁砼前，应彻底清扫基槽(基底)、固定校正模板与钢筋骨架，并按设计要求预留沉降缝、泄水孔及预埋件。浇筑砼过程中确保不串浆、不上浮，须用插入式振捣棒振实后抹平、修光，然后进行正常养护。

8、地梁砼强度达到设计要求后方可实施钢立柱安装。钢立柱安装前应检查预埋件是否满足安装要求，钢立柱各断面规格尺寸、焊接强度、转角角度是否达标。钢立柱准确就位后，调整其水平、垂直度后，使其满足标高允许误差不大于10mm、间距允许误差不大于10mm、垂直度允许误差不大于4mm。

9、在声屏障安装施工过程中，承包人不得损坏或污染高速公路已建工程，尤其是防护工程、沥青砼路面。不得将高速公路路面作为施工场地，确因施工需要在路面上施工作业时，整个过程中必须使用塑料彩条布或其它隔离物以防污染路面。

10、施工完成后，承包人应负责恢复由于其施工所引发的已建工程、交通安全设施、被交道路及其附属设施、周围环境等损坏。

11、施工所产生的建筑垃圾、废弃材料由承包人统一处理。所有垃圾、废弃材料应运至高速公路用地范围以外指定地点进行无害化处理。

| 工程量清单计量规则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |  |
| 101 | 通则 |  | 1．计量 本节不单独计量。 2．支付 本节不单独支付。 | 养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中。承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额:100万元人民币，人身意外伤害险最低投保金额：50万元/人，事故次数不限。 |  |
| 102-1 | 竣工文件整理 | 总额 | 1.计量。承包人按发包人要求及时完成施工资料的整理和装订后，报发包人验收通过后进行计量。 2.支付。竣工资料通过发包人验收存档后，按报价总额数进行支付。 | 承包人应按照交通部颁《公路工程竣（交）工验收办法》及《公路工程竣（交） 工验收办法实施细则》的有关规定和发包人的要求编制工程竣工文件(包括各项检查、施工原始记录、照片录相等资料)。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交发包人审查，整个工程的竣工文件应在交工验收前报发包人审查，发包人同意并按要求复印后，方能进行交工验收。 |  |
| 102-2 | 施工环保费 |  | 本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量。 | 承包人应按招标文件技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护。 |  |
| 102-3 | 安全生产专项费用 | 总额 | 1.计量 安全生产费用以总额计量，按采购控制价上限的3%进行计算并控制。在工程实施中， 安全生产费用按实际投入进行计量，计量时须附安全物资采购清单、购置发票（复印件）、发包人查验签认记录等作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。实际安全投入须确保现场施工安全工作，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。 2.支付 （1）安全生产费用经发包人验收通过后进行支付，承包人必须按照合同规定办理完成保险后才可进行安全生产费用的计量支付。 | 工程实施全过程中应遵守《中华人民共和国安全生产法》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。安全生产费用包含交通管制、施工安全管理、与交管部门协调、设置安全标志、办理管制手续等一切与保护工程施工和交通安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。 |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  | 本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量。 | 承包人为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1．计量 承包人完成生产、生活设施等驻地建设，经发包人验收合格后，以总额计量。 2．支付 经发包人验收合格后，按报价总额数进行支付。 | 1.承包人根据项目情况自行选择项目驻地。并按照合同文件要求合理布置生产、生活设施，办公、住房、生活区及仓库等驻地建设应满足项目开展及本工程需要，并报发包人验收。 2.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌。 |  |
| 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 |  | 工程内容 |
| 602-2 | 普通型波形梁钢护栏 |  | 1. 计量： (1) 波形梁钢护栏(含立柱)为安装就位(包括明涵、通道、小桥部分)并经验收合格，其长度沿栏杆面(不包括起终端段)量取，按米计量。钢护栏起、终端头以个计量。过渡板以米计量。 (2)中分带活动护栏为安装就位并经验收合格，其长度沿栏杆面量取，按米计量。中分带浇筑混凝土、碎石垫层、挖运土方（含挖除中分带土方、树木、标牌等，废弃物运至高速公路外）均按照立方米计。 (3)为安装护栏所做的植筋、预埋套筒、制作钢底板、套筒加固钢筋、套筒回填小石子砼等工作为护栏施工的附属工程，不另计价。 (4)护栏立柱导入孔施工一切费用均包含在波形梁钢护栏综合报价内，不另行计量。 （5）施工单位要采取专用设备对护栏板及其立柱进行拆除，在拆除护栏板时应采取有效措施保护好护栏板及长短螺丝、防阻块等，并及时运送至发包人或监理人指定位置妥善存放。若属于承包人保护不当造成拆除的护栏板或立柱损坏，由承包人按价赔偿。并不给于计量拆除费用。 （6）拆除波形梁钢护栏包括护栏板、防阻块、立柱及其他附属构件的拆除，根据护栏的不同形式，按养护管理工程师指示验收，其长度以米计量。工作内容包括：波形梁钢护栏板及相关配件的拆除、运输、保管等。 （7）安装、拆除护栏板施工时不得破坏路肩硬化部分，若有破坏，承包人自行修复，所发生的费用不另行计量。 2. 支付 按上述规定计量，经养护工程师验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏、护柱安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。 |  | 1.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 2.波形梁及其匹配件安装； 3.场地清理，弃方处理； 4.补涂防腐涂装 |
| -a | 波形梁板(310*85*4*4320） | m |  |  |  |
| 602-3 | 加强型波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a | Gr-A-2E(路侧）（更换立柱，护栏板利用） | m |  |  |  |
| 602-4 | 三波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a | Gr-SB-2E(路侧） | m |  |  |  |
| -d | Gr-SB-1B2(路侧) | m |  |  |  |
| 602-7 | 波形梁钢护栏起、终端头 |  |  |  |  |
| -a | D-1型（R-160-406-4） | 个 |  |  |  |
| 602-8 | C30混凝土基础 |  |  |  |  |
| -a | Ⅰ型0.324 | 个 |  |  |  |
| -b | II型0.81 | 个 |  |  |  |
| 602-9 | 过渡板 | m |  |  |  |
| 602-10 | 搭接板（506*85*4*2320） | 块 |  |  |  |
| 602-11 | Rcw-SS-B水泥混凝土护栏 | m |  |  |  |
| 602-12 | 增设中分带活动护栏 |  |  |  |  |
| -a | 插拔式活动护栏 | m |  |  |  |
| -b | 现浇C30水泥混凝土 | m3 |  |  |  |
| -c | 碎石垫层 | m3 |  |  |  |
| -d | 挖运土方 | m3 |  |  |  |
| 602-13 | 拆除加强型波形梁护栏 | m |  |  |  |
| 603-1 | 隔离栅 |  | 1. 计量 (1) 隔离栅应安装就位并经验收，分别按金属电焊网隔离栅、剌铁丝隔离栅等从端柱外侧沿隔离栅中部丈量，以米计量。金属立柱的紧固件、斜支撑处理等均并入隔离栅计价中，不另行计量。 (2) 所需的清场、 挖根、土地整平和设置地线等工程，以及回填隔离栅基础预留坑的混凝土或砂浆作为均为安装隔离栅的附属工作，不另计量。 2. 支付 按上述规定计量，经养护管理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成隔离栅工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。 |  | 1.沿路线清理，基槽开挖； 2.基础混凝土制作，运输，钢管（型钢）柱埋设，浇筑，振捣，养护，网框、网面安装，隔离栅门制作安装； 3.场地清理，基坑回填，弃方处理 |
| -a | 焊接网F-Ww-C（含立柱） | m |  |  |  |
| -b | 隔离栅基础（Ⅰ型） | 个 |  |  |  |
| -c | 隔离栅基础（Ⅱ型） | 个 |  |  |  |
| 604-1 | 标志板面（板面更换） |  | 1.计量 （1）标志应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收合格后，按照标志构件的不同种类、规格分别计量：a.所有各式交通标志（包括立柱、门架支撑结构、底座、硬件和为完成组装而需要的附件）均以各构件分别计量；b.所有未列入清单细目的项目均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。 （2）对于更改版面内容需要进行重新更换反光膜，按照标志牌板面、构件不同类型分别进行计量，计量内容为旧膜的清除、标志牌的拆卸、安装和新膜的制作及粘贴，承包人为完成反光膜更换所做一切必要工作均已包含在此细目中，不做另行计量与支付。 （3）百米牌按安装就位和验收的数量以个为单位计量； （4）组合式防撞桶规格为1个900*900*900和2个900*900*450组成，安装就位后，桶内装满黄砂后，经验收合格以组计量。 2.支付 按上述规定计量，经养护管理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。 |  | 新增标志牌：1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理。 原标志牌版面更换：1.原标志牌拆卸； 2.原标志牌版面反光膜清除； 3.按照新要求等级制作、粘贴版面反光膜； 4.安装标志牌就位。 5.百米桩制作、安装。 |
| -a | 面积≤5m2，板厚2mm | m2 |  |  |  |
| -c | 面积>5m2 | m2 |  |  |  |
| 604-2 | 二级反光膜（板面利用更换反光膜） |  |  |  |  |
| -a | Ⅲ类反光膜 | m2 |  |  |  |
| -b | Ⅴ类反光膜 | m2 |  |  |  |
| 604-3 | 立柱、横梁及构件（更换） |  |  |  |  |
| -c | 单悬臂 | kg |  |  |  |
| 604-7 | 百米牌 | 个 |  |  |  |
| 604-10 | 收费广场增设隔离护栏 | m |  |  |  |
| 604-11 | 组合式防撞桶（滚塑，重量不小于50kg） | 组 |  |  |  |
|  | 新增标志牌部分 |  |  |  |  |
| 604-1 | 标志板面 |  |  |  |  |
| -a | 面积≤5m2，板厚2mm | m2 |  |  |  |
| -b | 面积≤5m2，板厚3mm | m2 |  |  |  |
| -c | 面积>5m2 | m2 | 同上 |  | 同上 |
| 604-2 | 二级反光膜 |  |  |  |  |
| -a | Ⅲ类反光膜 | m2 |  |  |  |
| -b | Ⅴ类反光膜 | m2 |  |  |  |
| 604-3 | 立柱、横梁及构件 |  |  |  |  |
| -a | 单柱式 | kg |  |  |  |
| -b | 双柱式 | kg |  |  |  |
| -c | 单悬臂 | kg |  |  |  |
| -d | 双悬臂 | kg |  |  |  |
| 604-4 | 标志标牌基础 |  |  |  |  |
| -a | 法兰盘及构件 | kg |  |  |  |
| -b | I钢筋 | kg |  |  |  |
| -c | II钢筋 | kg |  |  |  |
| -d | C30混凝土 | m3 |  |  |  |
| 706-1 | 隔离墙（2m高声屏障） | m | 1.计量 （1）依据方案所示位置和图纸断面尺寸，按图示隔离墙（声屏障）的长度以米为单位计量。承包人为完成隔离墙所做一切必要工作（如含拆除原有隔离栅等）均已包含在此细目中，不做另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经养护管理工程师验收并列入了工程量清单该支付细目的工程量，其计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成上述安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。 |  | 1. 场地清理； 2. 基础施工； 3. 隔离墙制作； 4. 隔离墙安装 |

第  四  卷

第八章  响应文件格式

庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工采购

响  应  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目 录

一、报价函及报价函附录

二、已标价工程量清单

三、法人代表身份证明及授权委托书

四、施工组织设计

五、资格审查资料

六、其他资料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司：

1.我方已仔细研究了庐铜高速公路交通安全设施提升工程施工 （项目名称）采购文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3．工程质量：标段工程交工验收的质量评定达到 合格 标准，竣工验收的质量评定达到 合格 标准，安全目标： 无安全责任事故 ，工期：    日历天。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

电话：

年       月       日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期以工程交工验收合格之日起满1年。 |  |
| 2 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 3 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 4 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | / |  |
| 5 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0 %签约合同价 |  |
| 6 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 7 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 当期支付额的5% |  |
| 10 | 保修期 | 19.7 | / |  |
| 11 | 工程审计预留金 | 增25.1 | 本工程结算金额的5% |  |

报 价 人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

二、已标价工程量清单

A.说   明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的采购公告、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以养护管理工程师认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按养护管理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 B.清单细目（另附）

三、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

四、施工组织设计

报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在8000字以内)：

（1）总体施工组织布置及规划、施工人员组织机构

（2）主要工程项目的施工方案、工艺、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量、安全、文明施工保证体系及保证措施

（5）高速公路施工作业的交通安全组织方案

（6）其他应说明的事项

（7）施工总体计划安排

五、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

(二)报价人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三） 拟委任的项目负责人及其它人员资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 本表后项目负责人的身份证、职称资格证书以及其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书、毕业证等）的彩色扫描件。

2、其他人员及工程师必须提供身份证、毕业证、职称资格证书、安全生产考核合格证书的彩色扫描件；

3、本表后应附报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费记录（缴费截止时间应在报价截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

4、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号，表中准确填写业主单位、业主联系人和相应电话，供采购人核实相关业绩。

2、每张表后必须至少附以下第（1）~（3）项的业绩证明材料

（1）合同协议书；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

（3） 行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图等相关网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与响应人提供的网址页面一致。

（4）报价人提供的上述材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

六、其他资料

报价人认为需要补充的资料（如有）。