2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目

询比文件

安徽省高速公路联网运营有限公司

二○一九年四月

# 目  录

第一章、询比公告	3

第二章、询比需求	6

第三章、评审方法	9

第四章、合同内容	10

第五章、报价清单	16

第六章、响应文件格式	17

第一章 询比公告

2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目询比公告

安徽省高速公路联网运营有限公司现对2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目进行询比采购，本项目最高限价120万元。项目资金来自业主自筹。项目已具备询比条件，现公开邀请符合条件的竞标人按照询比文件规定的内容，参加此项目的报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目

2、项目地点：合肥市高新区南岗科技园响洪甸路1200号（机场高速公路监控中心）

3、采购单位：安徽省高速公路联网运营有限公司

4、项目概况：询比人因ETC业务发展需要，采购蓝牙读卡器3万台，包含设备的采购、设备的采购、设备提供、运输、试运行、培训、提供资料及36个月质量保证期等，决定通过询比采购方式选择供应商。

5、项目限价：120万元

6、资金来源：自筹

7、询比类别：货物

8、标段划分：共分为1个标段。

9、计划工期：供货时间为接到询比人供货需求指令后30天内。

二、响应人资格要求

1、资质要求：国内独立企业法人资格的供应商（不接受代理商参加），持有效营业执照和税务登记证。

2、业绩要求：近3年（2016年1月至竞标截止日，以合同协议书签订时间为准，合同协议书上无签约时间的为无效合同）供应商须具有5万台及以上高速公路ETC蓝牙读卡器供货业绩。

3、信誉要求：供应商近五年没有不良信用记录和放弃履约的行为。

4、本次询比采购不接受联合体竞标，本项目严禁转包及非法分包。

5、与询比人存在利害关系可能影响询比采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与本项目询比；否则均按无效处理。

6、响应人递交询比文件时，须同时提供2个蓝牙读卡器样品。

三、询比采购文件获取时间及方式

如贵单位有意向参加本项目，请于2019年4月26日至5月7日在安徽省交通控股集团有限公司官网（https://www.ahjkjt.com/）自行下载询比文件。

四、响应文件的递交及相关事宜

1.响应文件递交的截止时间：2019年5月8日上午9时00分响应人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加响应文件开启会议，逾期送达的响应文件将不予受理。如响应人的法定代表人或授权代理人未参加会议则视为默认询比结果。

2.响应文件递交的地点：合肥市高新区南岗科技园响洪甸路1200号安徽省高速公路联网运营有限公司（机场高速公路监控中心）二楼222会议室

3.定于在响应文件递交截止的同一时间、同一地点对响应文件进行公开开启，并对响应人报价进行比选并推荐成交候选人，成交候选人将在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）公示。如果响应人低于3家，将取消本次询比。

4.本项目报价最高限额120万元，响应人的报价不得超过设定的控制价最高限额，否则作无效响应报价处理。

5.响应文件应装订成册，一正一副，统一密封在信封封套中。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

五、联系方式

询比人：安徽省高速公路联网运营有限公司

地 址：合肥市高新区南岗科技园响洪甸路1200号

联系人：吴桂荣

电话：0551-68166262

2019年4月26日

## 第二章 询比需求

一、技术要求

技术指标满足全面兼容MIFARE I非接触式逻辑加密IC卡，以及MIFARE PRO、RPO-X系列的双界面CPU卡。支持苹果、三星、华为和小米等主流手机，能提供高速公路ETC 卡充值、查询、消费等智能交通金融服务。

1)支持ETC卡自助空中充值业务

2)外观简洁大方，操作便利，人机界面友好

3)标准ISO14443A IC卡接口，卡片插拔方便

4)提供面向ETC卡空中充值服务定制开发的软件接口。

5)电气及链路特性

蓝牙标准：支持4.0协议，Profile类型: Simple Profile

蓝牙通信距离≥10m；

电源：280mAh 可充电锂离子电池，低电报警功能，充电接口 Micro USB；

电流：待机电流≤5uA，工作电流≤120mA；

超时休眠:2分钟未工作自动休眠

待机时间≥1年，充电时间≤3小时

7)应用特性

应用领域:高速公路ETC卡的用户自助充值（圈存）

人机界面:LED电源指示灯, LED工作指示灯

读写IC卡类型: 逻辑加密卡、CPU卡、双界面CPU卡/ Mifare I, Mifare Pro And Pro-X

读卡方式: 非接触式读卡

安全加密: 数据加密机制依客户需求配置

手机OS支持: Android4.3及以上版本

8)机械及环境特性

机械开关:电源控制开关

工作温度:0℃ ～ +40℃

保存温度:-20℃ ～ +60℃

相对湿度≤95％

振动符合GB/T 2423.13

冲击符合GB/T 2423.6导则和试验Eb

辐射抗扰度:满足GB/T 17626.3-2006 等级3要求

二、质保及售后服务要求

（1）质量保证期为：36个月，质量保证期自产品销售给用户之日起，以买方系统的统计报表为准。

（2）在质量保证期内，蓝牙读卡器出现非人为因素的故障，卖方应免费更换,但因人为损坏或非正确使用导致的故障除外。具体如下：

①买方每月或每个季度（视需要更换的蓝牙读卡器数量而定）将需要更换的蓝牙读卡器（下称故障蓝牙读卡器）退回卖方。卖方应自收到故障蓝牙读卡器之日起20个工作日内向买方更换相应数量的蓝牙读卡器；

②更换后的蓝牙读卡器重新计算质保期为不少于36个月；

③如卖方推出了新型号蓝牙读卡器，而本合同所提供的蓝牙读卡器退出市场或不再批量采购和批量发行，在买方认可的情况下，买方回退的故障蓝牙读卡器由卖方免费更换为新型号蓝牙读卡器。

（3）对于蓝牙读卡器在质量保证期内人为损坏导致的故障以及蓝牙读卡器在质量保证期届满后出现的损坏或故障，卖方应提供维修服务并可适当收取费用。

（4）由于卖方产品的质量出现问题，卖方承诺无条件退货和召回，同时应承担因此产生的全部费用和损失。导致产品召回时，卖方应提供合理的解释及召回的理由。

（5）卖方应免费提供针对产品安装、使用及检测等方面的培训，以便买方人员能够自行维护蓝牙读卡器。

（6）卖方承诺当买方系统及应用发生变化时提供免费的技术支持和改造服务，并进行免费产品升级，以确保产品可以继续正常使用。

（7）卖方应保证提供良好的服务。在质量保证期内，如设备出现问题，卖方应在接到通知后，1小时内响应，并在一个工作日内解决问题。同时，卖方应设立产品召回制度，如发现产品出现重大质量问题，卖方应负责免费召回及更换。

三、竞标样品要求

（1）竞标样品应符合询比需求中对样品的要求，样品上应标明竞标单位全称，并在标记处加盖竞标人公章。标记应牢固不易脱落，因标记不牢固造成标记脱落使样品无法识别的，竞标人自行承担一切责任。

（2）竞标样品应当在询比文件要求提交询比文件的截止时间前送达指定开标地点，由竞标授权人本人随响应文件一并递交。

（3）在询比文件要求提交文件的截止时间之后送达、或者不按照询比文件要求标记的、或者非竞标授权代表本人递交的，其竞标文件将被拒绝接收。

第三章 评审方法

一、评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．报价函按询比文件规定填报了相关内容； b．已标价的报价单与询比文件规定一致，未进行修改和删减； C.询比文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合询比文件规定。 (3)供应商法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人授权委托书；供应商法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明。 (4)响应文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 (5)拟投入产品质量满足询比文件要求。 (6)一份响应文件应只有一个总报价，在询比文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。供应商采用一次性报价，不得递交调价函。 (7)响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |  |
| 3.1.2 | 资格评审标准 | 响应人 | （1）国内独立企业法人资格的供应商（不接受代理商参加）， （2）持有有效的营业执照和税务登记证； （3）资质符合询比文件规定 （4）业绩符合询比文件规定 |

二、详细评审

本次采购活动将采用有效最低价法进行评审。采购人将组建评审小组，人数为3人以上单数。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交人，即在全部满足前附表要求（资格评审和响应性评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐三名中标候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询比小组评审，则以近三年（以合同签订时间为准）的销售数进行排序，销售数较大的优先。

“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应询比文件的实质性要求；②报价是否会降低询比文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于竞标成本，竞标人不得以低于成本价的价格竞标，不合理的低价竞标无效。④是否有重大缺项漏项或错项。

第四章 合同内容

安徽省高速公路联网运营有限公司（买方）确定                （卖方）为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

b. 中标通知书

c. 竞标文件               （竞标文件）

d. 竞标货物数量、价格表   （竞标文件）

e. 组织机构及人员

f. 合同特殊条款           （询比文件）

g. 合同一般条款           （询比文件）

h. 招标货物清单及技术规范 （询比文件）

i.合同补充条款或说明

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、货物和数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写(人民币) （此合同价款已包括卖方所需要的全部成本及人工费用及可能需要采用的相关知识产权或第三方产品而合法获取此产品使用权的所有费用，买方无需另行支付任何费用。） |  |  |  |  |  |  |

4、合同总价

本合同总价为人民币（大写：                整￥          元）。

5、付款方式

5.1到货验收合格后3个月内产品无质量问题，买方向卖方支付合同金额的95%，即：人民币                  整（￥                元）；

5.2质量保证期满后的15个工作日内，买方向卖方支付合同金额的5% ，即：人民币

整（￥               元）；

5.3乙方在每次收款前应向甲方提供符合税务部门要求的增值税专用发票。

6、交付时间及交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点：在接到买方需要后30日内完成本项目供货，交货地点：买方指定的地点交货。

7、设备质量

（1）卖方应保证所提供的设备是全新、未使用过的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合询比文件规定的质量、规格、优势、参数、性能等指标。卖方应保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在设备质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（2）每件设备的包装箱内应附有一份详细装箱清单、产品说明书、质量合格证、安装、使用和维修说明书及其它与本合同项下设备有关的任何单证和资料等；

（3）设备的技术标准（包括质量要求）必须符合相应的国家或国家有关部门（行业）最新颁布的相应标准及规范。

8、设备验收

（1）货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具《交货验收单》盖章原件。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

（2）买方将在每一批次供货的电子标签中随机抽取供货数量的1%，自行组织测试，如果抽检产品中检测不合格率超过2%，则买方有权将该批次电子标签全部无条件退货。

9、质量保证与售后服务

（1）质量保证期为：36个月，质量保证期自产品销售给用户之日起，以买方系统的统计报表为准。

（2）在质量保证期内，蓝牙读卡器出现非人为因素的故障，卖方应免费更换,但因人为损坏或非正确使用导致的故障除外。具体如下：

①买方每月或每个季度（视需要更换的蓝牙读卡器数量而定）将需要更换的蓝牙读卡器（下称故障蓝牙读卡器）退回卖方。卖方应自收到故障蓝牙读卡器之日起20个工作日内向买方更换相应数量的蓝牙读卡器；

②更换后的车载蓝牙读卡器重新计算质保期为不少于36个月；

③如卖方推出了新型号蓝牙读卡器，而本合同所提供的蓝牙读卡器退出市场或不再批量采购和批量发行，在买方认可的情况下，买方回退的故障蓝牙读卡器由卖方免费更换为新型号蓝牙读卡器。

（3）对于蓝牙读卡器在质量保证期内人为损坏导致的故障以及蓝牙读卡器在质量保证期届满后出现的损坏或故障，卖方应提供维修服务并可适当收取费用。

（4）由于卖方产品的质量出现问题，卖方承诺无条件退货和召回，同时应承担因此产生的全部费用和损失。导致产品召回时，卖方应提供合理的解释及召回的理由。

（5）卖方应免费提供针对产品安装、使用及检测等方面的培训，以便买方人员能够自行维护蓝牙读卡器。

（6）卖方承诺当买方系统及应用发生变化时提供免费的技术支持和改造服务，并进行免费产品升级，以确保产品可以继续正常使用。

（7）卖方应保证提供良好的服务。在质量保证期内，如设备出现问题，卖方应在接到通知后，1小时内响应，并在一个工作日内解决问题。卖方怠于履行维保义务的，买方有权聘请第三方进行维修更换，所需费用由卖方承担，并从质保金中直接扣除。每违约一次，支付违约金2000元给买方。同时，卖方应设立产品召回制度，如发现产品出现重大质量问题，卖方应负责免费召回及更换。

10、合同的生效

本协议由双方法定代表人或其委托的授权代理人签字盖章并按规定时间提供符合询比人要求的履约担保后开始生效。

11、违约责任

1、如卖方未按合同约定期限向买方发货，每延迟一日，应当按照合同总价款的千分之三支付违约金。超过 七 天仍未发货的，买方有权解除合同，并保留追究卖方的违约责任。

2、如因买方使用卖方产品，被第三方起诉索赔，买方为此支付的所有费用包括但不限于赔偿金、律师费、保全费、差旅费、诉讼费、公告费、执行费及其他费用，均由卖方承担。同时卖方须向买方支付违约金   5万  元。

12、争议的解决

若双方在履行本协议的过程中产生争议，首先双方应友好协商解决，协商不成的，双方均有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

13、本合同一式4份，双方各执正本2份，具有同等法律效力。

14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人（甲方）：    （公章）            供货人（乙方）：     （公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

年    月    日                 年    月    日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            (项目名称)的项目法人           (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位               (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同，

- 1．发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定

(2)严格执行               (项目名称)施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2．发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 3．承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 4．违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第l、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收合格后止。

7．本合同作为                  (项目名称)施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

发包人：                                      承包人：

(单位章)                                      (单位章)

法定代表人或                                  法定代表人或

其委托代理人：            (签字)              其委托代理人：            (签字)

年    月    日                                       年    月    日

发包人监督单位：(全称)                          (盖单位章)

承包人监督单位：(全称)                         (盖单位章)

# 第五章  报价清单

1、竞标人应根据自身的实际生产能力或供货能力填写报价单中高速公路ETC蓝牙读卡器单价。

2、竞标人在报价单中填写的单价应为全费用单价，包括为实施和完成本项目所需的材料、人工、设备、安装、检验、运输、税率等完成该项目工程的全部费用。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按以下规定修正：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

5、报价单中综合单价在供货期间不调整。

6、报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。

# 第六章  响应文件格式

2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目

响应文件

供应商：                                  (盖单位章)

年       月       日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、实施方案

五、售后服务承诺

六、无行贿犯罪承诺书

七、资格审查资料

八、其他资料

一、报价函

(采购人名称)：

一、我方已仔细阅读研究了2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目询比文件（含补遗书第    号至第    号），总报价为人民币（大写）              （￥           ），遵照询比文件的各项要求，提供2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目所需的蓝牙读卡器及一切相关服务。

二、如果贵方接受我们的报价，我们将保证在询比文件规定的供应期内，按照询比文件中有关条款的规定，按贵方下达的询比计划，及时、保质、保量供应设备并完成一切相关服务。

三、我们同意在规定的开标之日起    天的响应文件有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力。

四、在合同正式签署生效之前，本响应文件连同贵方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

五、我们理解贵方不承担我们的任何报价费用。

六、我们在此申明：响应文件所提交的文件和资料在各方面都是真实的，并对此负法律责任。

供应商单位名称：                        （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：                      传真：

联 系 人：                      手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                 (盖单位章)

年       月     日

（二）授权委托书

本人     (姓名)系      (供应商名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字)

身份证号码：

委托代理人：                        (签字)

身份证号码：

年         月        日

三、报价清单

由竞标人对第五章报价清单逐项填报，内容包括报价清单说明、报价清单。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |

竞标人：（盖章）

竞标人法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日期：

四、供货方案

（包括但不限于以下内容）

1、供货方案；

2、进度计划及保证措施；

3、质量、安全保证措施；

4、货物或材料符合询比文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容：至少应包括出厂合格证书及检验报告。

- 售后服务承诺

（包括但不限于以下内容）

致: 安徽省高速公路联网运营有限公司

我方承诺有以下售后服务：

1、质量保修承诺

2、维修的便利性与技术服务能力

包括售后服务体系、售后服务标准及计划、服务中心等

供应商单位（公章）：

供应商代表（签名）：

日     期：

- 无行贿犯罪行为承诺书

提供近3年内供应商、供应商法定代表人（如有更换，则需全部提供）无行贿犯罪行为承诺书。

致：安徽省高速公路联网运营有限公司：

我单位参与2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙读卡器采购项目的竞标，现在此承诺：至竞标截止时间为止，近三年内                  （竞标人全称）、法定代表人           （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

竞标人：                   （盖单位章）

日  期：年   月   日

七、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 姓 名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 营业执照号 |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 注册资本金 |  |  |  | 固定资产 总额 |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  | 基本账户账号 |  |  |  | 银行信誉 级别 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生产或代理产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件(并加盖投标人单位章)、投标人基本账户开户许可证的复印件(并加盖投标人单位章。

八、其他材料

1、采购人发布的各次补遗书、通知公告等（如有）

2、竞标人企业简历、获奖情况、生产厂家获得认证、产品销售和本行业业绩情况等其它相关证明材料（如有）

### （一） 近三年（2016年1月至今）完成类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 合同总价/合同结算价 （万元） | 开始供货日期 | 完成供货日期 | 竞标人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

### （二）近三年（2016年1月至今）完成类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开始供货日期 |  |
| 完成供货日期 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

### （三）近三年（2016年1月1日至今）年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。潜在投标人必须如实填写相关诉讼及仲裁的情况，否则一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标文件按废除标处理。

### （四）近三年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评或行政处罚情况一览表

| 通报批评情况 | 行政处罚情况 |
| --- | --- |

注：1、本表后应附相关文件复印件。若没有则表内填报“无”；

2、投标人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格，并将其不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入“全国公路建设市场信用信息管理系统”。