六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程

采

购

文

件

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

二○一九年五月

六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程询比采购公告

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心对“六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程”进行公开采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

### 一、项目名称及内容

1、项目名称：六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程。

2、工程地点：济广高速霍山-黄尾段部分隧道。

3、项目概况：

本次询比采购项目已由安徽省交通控股集团有限公司皖交控财函[2019]11号文批准实施。建设资金来自业主自筹，项目资金已落实。

4、建设标准、规模和标段（包）划分情况：

隧道缝隙管改造5180m，新增隧道洞口外台阶式检查通道410m，混凝土截水沟10m3；

项目概算：70万元；

本采购项目共划分为1个标段。

5、计划工期

计划工期暂定4个月，计划开工日期2019年6月，计划终止时间为2019年10月，具体日期以合同规定的日期为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满12个月。

### 二、报价人资格要求

本次询比采购要求报价人须具备的资质、业绩、财务、信誉、项目经理等要求见下列条件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1、资质要求：

（1）本次资格审查要求报价人具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

（2）具备公路养护工程二类甲级资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（3）报价单位必须是独家报价，不接受联合体报价；

（4）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子关系的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段报价，否则均否决其报价；

（5）本采购项目严禁报价人分包。

2、业绩要求：

近3年（2016年1月1日至今，已交（完）工业绩以交（完）工时间为准）独立承担过1个单项合同金额不少于100万元的高速公路养护工程合同业绩（单独的路面、绿化养护工程除外）。

3、主要人员要求：

项目经理：在职人员，持有安全生产考核合格证书（B证），注册二级建造师及以上（公路工程专业），近3年（2016年1月1日至今）担任过1个高速公路养护工程的项目经理。

4、信誉要求：

（1）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（2）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

（3）近三年内报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。

（4）没有法律法规规定的其他情形。

### 三、采购文件获取时间及方式

1、报名方式：报价人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、采购文件获取方式：采购文件作为本采购公告附件，由潜在报价人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载。

3、采购文件获取时间：自本公告发布至竞标截止时间。

### 四、报价文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织踏勘现场，不组织召开预备会。

2、本项目报价最高限价为68.20万元。报价人的报价不得超过采购人设定的控制价上限，否则作否决其报价处理。

3、本项目不收取报价保证金。

4、采购人将按照采购文件的相关要求对报价人的资格条件、报价文件报价性等方面进行审查。

5、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年5月 28日上午10时00分，递交地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室。（地址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村（六安西高速入口省交控集团六安西中心））。

6、采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

7、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

### 五、联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

地    址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部

邮政编码：237126

联 系 人：吴工

电    话：0564-3699221

2019年5月23日

# 报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部 联系人：吴工 电 话：0564-3699221 |
| 2 | 项目名称 | 六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 济广高速霍山至黄尾段 |
| 4 | 资金来源及比例 | 安徽省交通控股集团有限公司100%出资 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购范围 | 隧道缝隙管改造5180m，新增隧道洞口外台阶式检查通道410m，混凝土截水沟10m3 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：4个月 计划开工日期：2019年6月 计划交工日期：2019年10月 |
| 8 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 9 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 详见采购公告 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 报价预备会 | 不召开 |
| 13 | 报价人提出问题的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 15 | 分 包 | 不允许 |
| 16 | 构成采购文件的其他材料 | 无 |
| 17 | 报价人要求澄清 采购文件的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 18 | 报价截止时间 | 2019年5月28日10:00时 |
| 19 | 报价人确认收到 采购文件澄清的时间 | 收到澄清后/小时内（以发出时间为准） |
| 20 | 报价人确认收到 采购文件修改的时间 | 收到修改后 / 小时内（以发出时间为准） |
| 21 | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 22 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单 |
| 23 | 是否接受调价函 | 否 |
| 24 | 报价有效期 | 自报价人提交报价文件截止之日起计算30天 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 26 | 报价文件的副本份数 | 投标文件副本1份，正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正副本应完全一致，如不一致时，以正本为准。 |
| 27 | 装订的其他要求 | 报价文件包装在封套里 |
| 28 | 封套上应载明的信息 | 六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程在2019年5月28日10：00时前不得开启 报价人名称: |
| 29 | 递交报价文件地点 | 安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心养护管理部 |
| 30 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 31 | 采购人通知延后报价截止时间的时间 | 原定报价截止时间 3 天前 |
| 32 | 开标时间和地点 | 开标时间：同报价截止时间 开标地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室 |
| 33 | 开标程序 | 密封情况检查：可由报价人推选的代表检查报价文件的密封情况 开标顺序： 随机 |
| 34 | 付款方式 | 成交人按要求完成合同清单内容，填报计量支付申请表，经采购人签认后，将全额发票交给采购人，采购人在集团审核批复后将工程费用支付给成交人。按发包人认可的计量工程量支付97%工程款，余款3%作为工程质保金，缺陷责任期（1年）满后支付余款。 |
| 35 | 如报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家时，报价文件原封退还给报价人，不予开标，采购活动按流标处理。 |  |
| 36 | 采购人评审小组对所有报价文件进行审查，在满足采购文件要求的报价文件中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，不足3名的，评审小组将根据剩余报价的竞争性等情况决定是否进行推荐。 成交候选人公示将在安徽省交通控股集团有限公司网站https://www.ahjkjt.com/上发布。 |  |

其他要求：

（1）承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在施工全过程中还应执行《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-2015）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规、规范和规定。并应提供相应的安全装置、设备和保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康和安全。

（2）鉴于本项目工作的特殊性，承包人所有现场人员必须经过相关的安全培训。

（3）施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴标志服（帽），下雾及夜间应着反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。

（4）为封闭作业段施工而使用的一切安全标志及设施，由施工企业自行采购。

报价文件格式

六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程

报 价 文 件

报价人：             （盖单位章）

年      月    日

目	录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、施工要求

五、工程量清单计量规则

六、资格审查资料

七、承诺函

八、施工组织设计

九、其他材料

# 一 报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供交付的货物的总报价为人民币（大写）         元（¥           ），并按合同约定实施和完成承包项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成合同清单内容。

5、我方在此声明，报价文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：              （盖单位章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）   /  标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

报价人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、六安西中心2019年增设隧道洞口外台阶式检查通道及排水设施改造工程报价清单

| 序 号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 2 | 隧道缝隙管改造 | m | 5180.00 |  |  |  |
| 3 | 新增隧道洞口外台阶式检查通道 | m | 410.00 |  |  |  |
| 4 | 混凝土截水沟 | m3 | 10.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：            	      报价文件签署人签名：

四、施工要求

（一）、隧道缝隙管改造：

1.因与2018年磨子潭1号隧道缝隙管改造工程相同，现梅子关隧道、汪岔岭隧道缝隙管改造工程均可参照2018年缝隙管改造图纸进行实施。

2.设备、人员、材料按照合同要求到位。(人员：项目负责人、技术员、安全员、工人到位；材料：钢筋、植筋胶、模板；设备：工程车、切割机、风钻)

3. 承包人提供原材料合格证书（钢筋、植筋胶、混凝土），保证所有材料都应符合规定的技术指标。

4. 凿除原缝隙管混凝土,按图纸要求，凿除原有缝隙管钢筋混凝土，隧道入口处存在翼墙，顺翼墙边缘开槽引入路基边沟。留下10cm路侧边沟宽度，凿除深度不大于22.5cm，凿除间隔式开口明沟上部封闭段结构应一并切除，切除后外露面应修平处理。

5.钻孔、植筋，按照图纸位置进行定位-钻孔-清孔-钢材除锈-植筋-固化-检验，竖向间隔10cm钻孔植筋连接新老混凝土，横向每隔1m布置三排钢筋，钻孔直径为10mm,植入直径8mm钢筋。

6.支模、浇筑砼，原凿除部分靠路面一侧用C35混凝土浇筑5cm宽，新浇筑混凝土接触面采用凿毛处理，沟底纵坡与路面纵坡保持一致，浇筑后保证线型顺直。

（二）、新增隧道洞口外台阶式检查通道

1.检修台阶的具体位置根据现场实际情况设置。

2.确定位置后，进行开挖，开挖必须规则，最后支模浇筑C25混凝土。

3.检修台阶顺坡修筑，可根据现场坡率动态调整。每10m设置一道伸缩缝，宽1cm，填沥青麻丝，两侧各50CM用土工布包裹，

（三）、混凝土截水沟

1.坡体上部及每级平台设置截排水沟按原截水沟位置放线施工。

2.截水沟每隔 10~15 米设一道伸缩缝，缝宽 2 厘米，内填浸沥青麻绳（木

板）。若沟底为土质， 则沟底需进行处理，即沟底挖至所需标高再填10~20cm 厚

砂砾石，然后夯至所需标高。

3.截水沟为C25 混凝土现浇。沟底开挖至设计高以下5cm，回填一层砂砾石垫层，

再开始浇筑。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费 | 总额 | 按照项目实际发生的安全生产投入费用进行计量，本项目安全生产费不超过工程建安费的1.5%，超出部分不再另行计量与支付。计量时，承包人需提供本项目安全生产费投入相关证明材料。 |  |
| 2 | 隧道缝隙管改造 | m | 1、计量 按照要求，完成隧道缝隙管改造工作，按照实际改造数量，以米为单位计量。与此项目有关的其他作业作为承包人的附属工作，不再另行计量与支付。 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.对隧道内原缝隙管一侧凿除； 2.挖除碎渣； 3.钻孔、植筋； 4.支模现浇C35混凝土； 5.清理现场 |
| 3 | 新增隧道洞口外台阶式检查通道 | m | 1、计量 按照要求，完成新增隧道洞口外台阶式检查通道工作，按照实际增设数量，以米为单位计量。与此项目有关的其他作业作为承包人的附属工作，不再另行计量与支付。 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.挖方、2.支模、现浇C25混凝土3.清理现场 |
| 4 | 混凝土截水沟 | m3 | 1、计量 按照要求，完成混凝土截水沟修建工作，按照实际数量，以立方米为单位计量。与此项目有关的其他作业作为承包人的附属工作，不再另行计量与支付。 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.拆除原损坏截水沟、2.场地清理、3.地基平整夯实、断面补挖、4.砂砾垫层、5.模板制作、安装、拆除、6.现浇C25混凝土，7.回填8.清理现场 |

五、工程量清单计量规则

六、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件(并加盖单位章)、报价人企业简历。

### （二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目负责人相关情况。

2、报价人应按照资格条件要求准确、详实的填写本表并在表后按采购公告里的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的采购项目情况表

序号：

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交工验收日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 获奖情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、对于项目表格后附：报价人必须提供符合要求的工程合同文件扫描件、供货证明等材料作为业绩证明材料。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与报价人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

七、承 诺 函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内           （报价人全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目负责人         （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

报价人： （加盖公章）

年   月   日

八、施工组织设计

九、其 他 材 料