2019年吕望服务区文明

创建工程项目

询

比

文

件

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

二O一九年六月

说  明

一、本项目询比文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。

二、本项目询比文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本询比项目专用本共同组成。

三、询比人对询比文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，询比人不再以其他方式通知，竞标人应主动上网查询，询比人不承担竞标人未及时关注上述信息引发的任何责任。

四、竞标人向询比人提出的澄清或疑问应通过询比人的通讯联系方式书面提交。

五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。

六、自询比之日起，竞标人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由竞标人负责。

七、如提供的相关资料为外文，应附中文翻译件。

八、询比人对询比文件内容有最终解释权。

第一章 询比邀请书

2019年吕望服务区文明创建工程询比公告

一、项目概况与询比范围

1.项目范围

2019年吕望服务区文明创建工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金企业自筹，项目出资比例为100%。本项目已具备询比条件，现对2019年吕望服务区文明创建工程进行询价。

2.本项目共分为1个标段，主要工作内容如下：

对界阜蚌高速公路所辖的吕望服务区的机电系统进行改造，主要内容为：吕望服务区的新增广场监控、UPS电源、查询机及对穿光缆及机房装修改造。以及配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与本工程有关的工作内容。

3.资金来源：年度专项资金批复。

二、询比申请人资格要求

1.资质：具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；同时具有公路交通工程专业承包一级资质(公路机电工程分项)。

2.业绩：近3年(2016年1月1日至今，以项目交工时间为准)，作为主承包人须独立完成不少于1个高速公路机电工程合同项目,且合同金额不小于200万元人民币业绩，且所提供的项目已交工(完工)验收质量合格。

3.信誉：近3年没有正在被省级及以上交通主管部门作出取消报价资格或禁止进入公路建设市场的施工企业，无行贿记录且信誉良好；交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的投标人不得参与本次询比；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的投标人也不得参与本次询比。

4.具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得报价,否则均按废标处理。

三、询比文件的获取

凡有意向参加本项目的申请人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载询比文件。

四、响应文件的递交

1、报名方式：竞标人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、响应单位须于2019年6月27日上午9点前持本人身份证和授权委托书将响应文件密封送至安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司二楼会议室。

3、响应文件递交的截止时间(竞标截止时间)为2019年6月27日上午9点，询比人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。

4、报价文件包装在内封套里，包装必须使用内外两层封套，封套上写明：

内层封套：

报价人名称：

报价人联系人：

报价人地址：

报价人联系电话：

外层封套：

项目名称：2019年吕望服务区文明创建工程

5、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询比人不予受理。

6、报价人只能报出一次价格，不得更改；报价人一经作出报价，即为不可撤回，否则报价无效。报价人提供的资料均应是真实有效的，若有虚假，由其承担一切后果。

五、最高限价

本项目最高限价为： 壹佰贰拾万陆仟玖佰陆拾元整（¥：1206960.00）。

六、合同签订和支付方式

1.合同签订：询比人根据评审结果确定拟合同授予人，经公示期满后，询比人发出合同授予通知书，拟合同授予人在接到合同授予通知书后十五日内与询比人签订供货安装合同。

2.支付方式：项目验收合格后 30日内支付合同金额的97%，扣除3%质保金，两年后如无质量问题，无息返还。

七、评审方法

本项目采用：经评审的最低投标价法，对通过资格条件评审的报价人，按照报价由低到高排序，推荐成交候选人。

八、联系方式

联系人： 谢工

联系电话：0558-4629018

联系地址：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司(安徽省蒙城县乐土镇101号)

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

2019年6月18日

第二章 投标人须知

投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询比人 |  | 询比人名称：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 地 址：安徽省蒙城县乐土镇101号 联系人：谢工 电 话：0558-4629018 |
| 1.1.4 | 询比项目名称 |  | 2019年吕望服务区文明创建工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 亳州市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 发包人自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：30个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 |  | 无安全责任事故 |
| 1.3.5 | 缺陷责任期 |  | 工程全部完成经询比人验收合格之日起满 2 年，缺陷责任期内如发生质量问题，报价人应无条件修复。 |
| 1.4.1 | 报价人资质条件、能力和业绩 |  | 资质条件：见附录一 业绩要求：见附录二 信誉要求: 见附录三 人员要求：见附录四 |
| 1.4.3 | 竞标人不得存在的其他情形 |  | (1)与询比人存在利害关系且可能影响招询比公正性； (2)与本询比项目的其他竞标人为同一个单位负责人； (3)与本询比项目的其他竞标人存在控股、管理关系； (4)为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (5)与本项目的相关询比人存在隶属关系或者其他利害关系； (6)为本询比项目的代建人； (7)被依法暂停或者取消投标资格； (8)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (9)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (10)在最近三年内发生质量安全事故、重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)； (11)法律法规规定的其他情形。 |
| 1.4.4 | 报价人不得存在的其他不良状况或不良信用 |  | 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的投标人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的投标人也不得参与本次投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 3.1.1 | 报价文件密封形式 |  | 单信封(两层封套) □双信封 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | 投标报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人10%计算，承包人应提供增值税专用发票。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 |  | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 报价方式 |  | 单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 |  | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 |  | 有，最高投标限价120.696万元 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 是否要求投标人递交投标保证金： 不要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 近3年(2016年1月1日至今，以项目交工时间为准) |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选报价方案 |  | 不允许 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数及其他要求 |  | 响应文件副本份数： 1 是否要求提交电子版文件： 是 其他要求： 无 |
| 3.7.4 | 响应文件正本和副本标记 |  | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 增3.7.6 | 电子版文件编制要求 |  | 电子版文件编制要求内容： 1、响应文件(word格式)； 2、投标人填写的工程量清单电子文件。 将上述2个文件存入第二个信封U盘中。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 |  | 不退还。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提供履约保证金： 不要求 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.2 |  | 报价人提供的业绩证明材料包括以下第(1)~(2)项资料，缺一不可，否则业绩不予认可。 (1)合同协议书； (2)完工证明或交工证书。 |  |

附录1   资格审查条件(资质最低条件)

资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；同时具有公路交通工程专业承包一级资质(公路机电工程分项)。

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

近3年(2016年1月1日至今，以项目交工时间为准)，作为主承包人须独立完成不少于1个高速公路机电工程合同项目,且合同金额不小于200万元人民币业绩，且所提供的项目已交工(完工)验收质量合格。

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的投标人不得参与本次询比；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的投标人也不得参与本次询比。

附录4   资格审查条件(人员最低要求)

| 人 员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 注册一级建造师(机电工程专业)，持有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，担任高速公路机电工程项目经理的项目业绩：1个。 |
| 项目总工 | 1 | 高级工程师，持有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，担任高速公路机电工程项目总工的项目业绩：1个。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求(适用于已进行资格预审的)

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表;

(5)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)图纸；

(7)技术标准和要求；

(8)投标文件格式；

(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在招标文件获取的网站上进行公告，各投标人自行下载，招标人不再以书面方式进行通知。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)联合体协议书；

(4)投标保证金；

(5)已标价工程量清单；

(6)施工组织设计；

(7)项目管理机构；

(8)拟分包项目情况表；

(9)资格审查资料；

(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

(项目名称)开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                                                    招标人代表：

年        月        日

## 附表二：中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于         (投标日期)所递交的         (项目名称)响应文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

请你方在接到本通知书后到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同。

特此通知。

招标人：              (盖单位章)

法定代表人：              (签字)

年        月        日

第三章 评标办法

# 评标办法(经评审的最低投标价法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 成交候选人排序方法 | 经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： (1)响应文件提供的业绩数量多的竞标人优先； (2)响应文件提供的累计合同金额额大的竞标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | (1)营业执照、投标函中竞标人名称一致； (2)响应文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按询比文件规定填报了供货期和质量标准，符合询比文件规定； b. 响应文件组成齐全完整，按照询比文件规定的格式、内容编制； c. 投标函按询比文件规定填报了询比人名称、项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、总报价(包括大写金额和小写金额)； d. 已标价工程量清单及说明文字与询比文件规定一致，未进行实质性修改和删减； e. 工程量清单中的总报价与投标函大写金额报价一致； f. 竞标报价未超过询比文件设定的最高控制价上限(如有)； g. 竞标报价的大写金额能够确定具体数值； h. 同一竞标人未提交一个以上不同的竞标报价； i. 竞标人未提交调价函； j. 竞标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 (3)竞标人按照询比文件规定的金额、形式、时效和内容提供了竞标保证金： a. 竞标保证金金额符合询比文件规定的金额，且竞标保证金有效期不少于竞标有效期； b. 若竞标保证金采用现金或者支票形式提交，竞标人应在递交响应文件截止时间之前，将竞标保证金由竞标人的基本账户转入并到达询比文件指定账户； (4)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章应在要求位置签字盖章，符合询比文件规定； (5)竞标人法定代表人授权代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)竞标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (7)响应文件载明的施工工期/交货期、交货地点、质量标准、竞标有效期符合询比文件规定。 (8)竞标产品及相关服务、技术支持资料符合询比文件规定。 (9)响应文件未附有询比人不能接受的条件。 (10)权利义务符合询比文件的实质性要求和条件： a.竞标人接受询比文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.竞标人未增加询比人的责任范围，或减少竞标人义务； c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为； f.竞标人未对合同条款有重要保留。 (11)响应文件正、副本份数和标记符合询比文件第二章“竞标人须知前附表”第3.7.4项规定。 (12)响应文件未附有询比人不能接受的条件。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1)竞标人具备有效的营业执照、组织机构代码证和基本账户开户许可证； (2)竞标人的资质符合询比文件规定； (3)竞标人的业绩符合询比文件规定； (4)竞标人的其他要求符合询比文件规定； (5)竞标人不存在第二章“竞标人须知前附表”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |  |
| 2.2 | 详细评审 | (1)本项目不设评分值。 (2)除按第二章“竞标人须知前附表”规定开标现场被宣布不参加响应文件评审的报价之外，评审小组对通过响应文件评审的竞标人的报价按由低到高的顺序推荐成交候选人。 |  |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 | 响应文件评审 | 评审小组首先对响应文件进行形式评审、资格评审和响应性评审，对通过评审的响应文件按本章第2.2款规定进行评审。 |
|  | 有效竞标不足3个的情况 | 如通过响应文件评审的有效竞标不足3个，评审小组应当对有效竞标是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效竞标仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，并在评审报告中予以说明。评审小组对有效竞标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部竞标。 |
| 3.3 | 响应文件的澄清 | 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正 |
| 3.4 | 评审结果 | 评审小组对通过评审的响应文件按经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人。 |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据询比人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的价格相等时，按照评标办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评审小组可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其竞标。

3.1.2 竞标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其竞标：

(1)响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应.或者对询比文件的偏差超出询比文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 竞标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求竞标人对竞标报价进行修正，并要求竞标人书面澄清确认。竞标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其竞标：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)竞标报价为各分项报价金额之和，竞标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

3.2.2 评审小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明产品。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明产品的，由评审小组认定竞标人以低于成本报价竞标，并否决其竞标。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“竞标人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向询比人提交书面评审报告和成交候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

采用《标准施工招标文件》(2017年版)中“通用合同条款”

第二节 专用合同条款

说	明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)。

(3)其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目专用合同条款的组成部分。“响应文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人 ：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 地 址：安徽省蒙城县乐土镇101号 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人 ：由发包人另行通知 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 0 %或累计变更超过了签约合同价的 0 % |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 7天 |
| 9 | 11.5(3) | 逾期交工违约金： 1000元/天 |
| 10 | 11.5(3) | 逾期交工违约金限额： 5%签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：0 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： 0 %签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 0 %或增加收益的 0 %给予奖励 |
| 14 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项 约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 合同期内不调价 |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 17.2.1(1) | 开工预付款金额：0%签约合同价 |
| 16 | 17.2.1(2) | 材料、设备预付款比例：主要材料、设备单据所列费用的0 % |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： 0%签约合同价 |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行短期贷款利率 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：结算金额的 3 %，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 0 %合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式： 否 |
| 21 | 17.5.1(1) | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 4 份 |
| 22 | 17.6.1(1) | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4 份 |
| 23 | 18.2(2) | 竣工资料的份数： 2 份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或 工程设备规定如下： 试运行期一个月，试运行期间发生的质量问题，由承包人自费进行修复。 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行： 是 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：试运行期一个月，试运行期间发生的质量问题，由承包人自费进行修复。 |
| 26 | 19.7(1) | 保修期：自实际交工日期起计算 1 年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险、第三者责任险、职工人身意外伤害保险由承包人自行调查后，以承包人的名义自行投保，保险费用在综合单价或总价中考虑，不再另行支付。 |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限(不计免赔额)，职工人身意外伤害保险的最低投保金额： 80万元，事故次数不限(不计免赔额)。 |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式： 仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称： 合肥仲裁委员会 |

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                        (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)          元(¥         )。

4. 工程质量符合             标准。

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应按照业主及监理指示开工，工期为    月。

8. 本协议书一式  肆 份，合同双方各执  贰 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)    法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年       月         日                  年         月          日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                     (项目名称)接收了竞标人对该项目的报价，现由该项目的竞标人                (竞标人名称，以下简称“乙方”)为一方和               (询比人名称，以下简称“甲方”)，特订立如下合同。

1. 甲方和乙方双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行                       (项目名称)合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为              (项目名称)合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同壹式捌份，双方各执肆份。

甲方：                                                                       乙方：                                 我

(盖章)                                               (盖章)

法定代表人：                                          法定代表人：

或                                                    或

授权代理人：                                          授权代理人：

日期：                                                日期：

甲方监督单位：     (盖单位章)                         乙方监督单位：   (盖单位章)

安全生产合同

为在        	(项目名称)       标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    	(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人    	(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本      份，合同双方各执正本一份，副本       份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                                 (盖章)                   乙方：                                (盖章)我

法定代表人：                                    法定代表人：

或                                               或

授权代理人：                                    授权代理人：

日期：                                          日 期：

# 第五章 报价清单

# (见第七章响应文件格式中“七、已标价的报价单”)

# 第六章 委托人要求

技术要求

第100章 总   则

第101节  通    则

101.01范围

1. 本节内容为2019年吕望服务区文明创建工程询比。

2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

101.02一般规定

1.凡规范(本规范与其它规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若无明显规定，都应认为是经发包人同意的正常作法。

2.工程项目施工应按照现有的2018年服务区(四方湖、吕望、三角元)文明创建工程施工图纸、现行的行业标准公路工程类施工技术规范以及现行的电力行业等有关现行规范的现行相关规定执行。

101.03其它规定

1.施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中。承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险和承包人职工的(人身)事故险均由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额:100万元人民币，人身意外伤害险最低投保金额：50万元/人，事故次数不限。

2.施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合现行《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路桥涵养护技术规范》(JTG H11—2004)以及安徽省交通运输主管部门和发包人的有关施工安全规定。

3.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其它设施。

4. 本项目施工现场管理要求除应满足本技术规范要求外，还应满足发包人的各项管理制度要求。

101.04计量与支付

本节内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程细目中。

第102节 临时工程与设施

102.01 范围

临时工程包括为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。

102.02 临时公用设施

1．通信

承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

2.供电

(1)承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力的供应，并承担一切费用(含按规定应缴纳的电贴)；

(2)承包人应将拟安装的自备发电设备(如有)与配电图提交发包人核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

3.供水

(1)承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复和职工生活所需全部用水(含引用)的供应，并承担所有一切费用。

(2)承包人饮用水应符合当地卫生部门的规定。

4.污水和垃圾处理

在合同履行期内，承包人应对其所有驻地以及工作场地区域内的粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，并承担所有一切费用。

102.03计量与支付

本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量，不单独支付。

第103节 工程管理

103.01  一般要求

1、开工报告

承包人应根据发包人要求，在项工程开工前3天向发包人提交分项工程开工报审表，其内容包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳动安排，材料供应、机械进场等情况，材料试验及质量检查手段，施工方案进度计划及其他需要说明的事项等。若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法经发包人书面同意后，工程方可开工。

2、涉路施工许可

承包人进场后，应根据本路段的运营、高速路政大队、高速交警等部门的要求，及时办理施工许可证，并送交发包人备案。施工许可内容及格式按照安徽省路政条例及本路段高速路政大队、交警部门的相关要求执行。

3、工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程检验、工程计量、工程进度等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

103.02  材料

1．由承包人自行采购、运输、贮存的材料，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于桥梁领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。

2.对于施工用到的主要材料发包人认为必须的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

103.03  施工照片与录像

1. 承包人应根据发包人的要求，提供每项工程施工彩色照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

2.承包人应提供经发包人确认的相册，并按要求整理打印或粘贴在纸质记录上，这些彩色照片及承包人拍摄的录像归发包人所有。

3.承包人提供的养护工程彩色照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。

103.04  工程记录与养护资料整理

1.承包人应及时做好施工日志、施工验收单、质检资料、机械化养护施工作业记录表、安全生产管理及测量等原始施工记录，并按发包人要求及时上报。

2.承包人的养护自检资料施工验收单、安全生产管理等资料按发包人管理要求进行报批。

3.按发包人要求承包人应按档案资料管理的要求整理实施专项工程所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按档案管理的要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。

4.资料主要包括以下内容：基础数据类资料、作业原始记录类资料、交工验收类资料、试验质检类等养护资料。

103.05 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2007年第1号令)、现行《公路养护安全作业规程》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。

2．安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有有效的安全C证资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

3.安全标志

(1)本项目交通安全标志等设施应配备充足，施工中至少配备一套不改变交通流方向的单向两车道施工的交通安全标志，并根据作业量的不同，随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求，标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

(2)承包人施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足现行《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志标线》等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。

(3)标志牌应包括但不限于以下标志标牌：

①警告与危险标志；

②安全与控制标志；

③指路标志与标准的道路标志；

④限速标志和线形诱导标志；

⑤锥形交通路标和防撞桶；

⑥施工警告灯；

⑦温馨提示标牌。

(4)承包人应及时补充养护合同期内丢失或损坏的交通安全标志及设施，发包人不再另行计量与支付。

103.06现场施工安全管理

1．在进行施工作业前，承包人首先应对施工路段交通量、车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经发包人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工许可，并报发包人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2．应按国家相关规定和合同文件要求设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3．施工作业应按规定及时向管理处报备。

4．施工作业区内进行作业，严禁施工车辆及人员跨越超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5．施工现场应布设安全围挡，防止高空坠物。

6．所有施工作业人员禁止步行或骑车进入高速公路作业现场，禁止作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。人员上路作业时，应与交通流向逆向行进，并注意观察前方交通状况。

7．承包人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

8．施工车辆必须悬挂施工车辆标牌、爆闪警示灯和电子方向指示牌。承包人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

9.施工车辆、施工管理车辆等必须喷涂警示标识。

10.现场作业人员必须统一穿着带有反光标志的桔红色反光标示服，衣着整洁。所有施工作业人员必须戴安全标志帽，高空作业时应戴黄色安全头盔，任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入施工现场。

11.现场专职安全员和交通疏导员应戴红袖章。

12.高处作业人员必须定期体检，并提供体检报告。患有恐高症、心脏病、高血压、晕眩症等疾病的人员禁止参与高处作业。

13.高处作业前，作业人员需按规定正确穿戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并经现场专人检查。

14.对于高处作业现场有可能坠落的物品材料须采取固定措施，作业现场需采取相应措施防止作业工具坠落，如：作业人员配备工具袋，工具随后放入工具袋。

15.高空作业前，召开“班前会”时，安全员或者班组长应仔细检查员工精神状态，若发现精神不振或身体不适，一律禁止作业，坚决避免“带病上岗”。

103.07 环境保护(垃圾、废弃物的处理)

在工程施工中造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至政府允许的堆放点，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

103.08 计量与支付

1.计量

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。安全生产费用以总额计量，按实际完成工程量清单不低于200章设备设备合计+300章附属 附属工程合计之和的1.5%计算计算。在工程实施中， 安全生产费用按实际投入进行计量，计量时须附安全物资采购清单、购置发票(复印件)、发包人查验签认记录等作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。实际安全投入须确保现场施工安全工作，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。

2.支付

(1)安全生产费按总额进行计量，按实际完成工程量清单中不低于200章设备设备合计+300章附属 附属工程合计之和的1.5%计算并控制，按实际投入的安全费用为准，经询价人审核后进行支付。

支付细目

| 项目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103 | 安全管理费 | 总额 |

## 第104节 竣工文件

104.01	竣工文件

承包人应按照交通部颁《公路工程竣(交)工验收办法》及《公路工程竣(交) 工验收办法实施细则》的有关规定和发包人的要求编制工程竣工文件(包括各项检查、施工原始记录、照片录相等资料)。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交发包人审查，整个工程的竣工文件经发包人审查同意复制一式6份后，方能进行交工验收。该文件应在交工验收前 30天前 提交发包人审查。具体编制目录如下：

1.综合文件：

(1)签字表格

(2)总目录

(3)目录

(4)施工总结(包括图片、投入人员、机械、实验设备等情况一张表)

(5)开工报告

(6)所有关于专项进度的函件

(7)施工合同

(8)警路联合审核、审批表

(9)工程量清单(按支付期分开)

(10)工程变更

(11)验收纪要

(12)中间计量表

(13)工程质量检验申请批复单

2.工程质量评定资料：

(1)工程质量评定汇总一览表

3. 原始记录：

(1)各项检查记录表

(2)对重要工序及主要施工情况的记录(施工日报、照片、施工现场原始记录)

(3)会议记录

(4)音像资料

4.上述资料的扫描件(电子档)，录入养管中心档案管理系统中。

104.02 计量与支付

1.计量  承包人按发包人要求及时完成当年度施工资料的整理和装订后，报发包人验收通过后进行计量。

2.支付  竣工资料通过发包人年度验收存档后，按报价总额一次性支付。

200章 设备

第201节 通 则

201.1范围

1.本章规范适用于2019年吕望服务区文明创建工程，以及配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与本工程有关的工作内容。

2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

201.2主要设备技术指标要求

201.2.1 硬盘录像机（32路）

1、不少于2个千兆以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、8个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个电源输入接口；

2、接入不少于8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘；

3、支持不少于32路IPC接入，总码流为512Mbps；最大存储码流为512Mbps；最大转发码流为512Mbps；最大回放码流为128Mbps；

4、可通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备；

5、支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能; 支持客户端与IPC双向语音对讲；

6、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑；

7、在特定条件下，当接入的画面中发生场景变化（需前端Smart IPC支持）、快速移动（需前端Smart IPC支持）时，可给出报警提示；

8、在特定条件下，可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览；

9、支持客流统计，可统计指定时间段不同区域的客流量大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式进行展示；

10、将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像；

11、须能接入驿达公司现有视频监控平台。

201.2.2 视频监控管理平台

1、采用I5处理器，内置8G运行内存，支持128G的SSD，支持4个千兆网口，支持单个显示屏，高度3U；

2、支持16盘位，本地硬盘RAID 0、1、5、6、10；

3、支持本级20个堆叠和上下5级级联部署；

4、服务区专用管理系统，支撑场景内视频监控、车辆抓拍、（区域）电子地图、报警联控、智能分析、信息发布及系统运维等一体化安防管控；

5、具备流媒体接入、转发及存储能力；

6、支持IP、IP段、GB28181、ONVIF及主动注册等方式接入前端、存储等资源，支持1000路通道管理，支持第三方设备、第三方ISCIS协议存储接入；

7、支持多级/路段/基层等三级业务级联、最大20个点位分布式集群均衡部署，支持第三方异构平台对接。智慧分析、跟踪及联动能力：支持行为分析、智能/主从跟踪、人脸分析、鱼球/双目联动及热度图等业务；

8、支持中心平台双机热备、从属平台流媒体负载均衡及并发访问管控；

9、支持高速、路政等路段基础数据采集，支持九种交通事件检测，支持服务区、隧道等路况、日常节目信息发布。

201.2.3 工作站

1、主板：英特尔 Q370 主板；

2、CPU: 第八代英特尔酷睿i7处理器I7-8700；

3、内存：8G DDR4 2666， 有4个DIMM，最多支持64G内存；

4、硬盘：1T SATA硬盘，不低于3个3.5寸硬盘槽位；

5、显卡：英特尔 UHD 630 显卡；

6、声卡：Conexant CX20632编解码器；

7、网卡：主板集成千兆以上网卡；

8、光驱：9.5 毫米薄型 DVD 刻录机；

9、键盘鼠标：USB键盘鼠标；  ;

10、机箱电源：不低于250W高效电源；

11、接口不限于音频输入端口、音频输出端口、电源连接器插孔、RJ-45 端口、DisplayPort 1.2 端口、USB3.1 端口；

12、操作系统：出厂自带Windows10，64位Home版操作系统；

13、显示器：同品牌24"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度。

201.2.4便携式笔记本电脑

1、英特尔酷睿 i7-8565U 处理器, 4 核, 8MB 缓存, 1.8GHz, 4.6GHz Turbo；

2、Windows 10 家庭单语言版, 64位 (简体中文)；

3、8GB, DDR4-2400MHz内存；

4、AMD Radeon Pro WX 2100 含 2GB GDDR5显卡；

5、M.2 512GB SATA Class 20 固态硬盘；

6、英特尔® 双频 无线 AC 9560, 802.11ac, MU-MIMO 双频 2x2 + 蓝牙 5.0；

7、Microsoft® Office 家庭版；

8、15"窄边框显示屏；

9、接口不限于耳机插孔、USB 3.1 端口、HDMI 端口、RJ45 端口。

201.2.5网络球机

1、靶面尺寸不低于1/1.8英寸；

2、分辨率设置为1920×1080，帧率设置为60帧、码率设置为2Mbps，分辨力不小于1100TVL。；

3、设备水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为 -20°~90°；

4、支持水平手控速度最大为540°/s；

5、支持512条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点，支持512条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟；

6、支持H.265、H.264和MJPEG设置选项；可将H.265和H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile；

7、支持最低照度可达彩色0.021x，黑白0.0021x；

8、支持宽动态功能；

9、在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为50fps、码率2M时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时、视频图像传至客户端的网络延时≤90 ms；

10、音频编码格式可设置为MPEG2-Layer2、G.711Mu、G.711A、G.726、G.722.1、G729、AAC及PCM；

11、支持550m处可以识别人体轮廓；

12、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊联动云台、攀高检测、离岗检测、起身检测；设置为区域入侵、离开区域侦测、快速移动侦测时可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。

201.2.6全景红外室外球机

1、主视频（4个图像采集模块输出的视频图像拼接而成）和辅视频图像镜头靶面均为1/1.8英寸，内置1颗GPU芯片；

2、支持抓拍图片分辨率（像素数）主视频：最大为4096×1800；辅视频：最大为1920×1080；辅视频图像：不小于1100TVL；

3、主视频图像（拼接后）：水平视场角：180°；垂直视场角：80°；

4、支持2路音频输入，2路音频输出；支持7路报警输入，3路报警输出，1路CVBS接口；

5、支持1个RJ45网络接口或1个光纤接口；

6、辅视频图像光学变倍最大为50.6倍；数字变倍最大为16倍；

7、辅视频支持画面水平360°连续旋转；垂直-35-90°自动翻转；

8、支持自动白平衡、自动增益控制、电子快门、数字降噪、背光补偿、强光抑制、场景自适应、断网续传功能；

9、主视频图像：可识别距50米处的目标轮廓；辅视频图像：可识别距600米处的目标轮廓；

10、可在监视画面或预设区域内显示设定区域内人数统计值及全局人数统计值，当全局人群密度达到预设值或预设区域内人数达到预设值时，可通过客户端软件给出报警提示，并联动录像、发送邮件及抓图；

11、可通过IE浏览器设置多套预案参数并手动选取所需预案参数，包括亮度、对比度、锐度、饱和度、曝光模式、光圈值、快门值、增益值、低照度、聚焦、日夜转换参数、背光补偿、宽动态、宽动态等级、强光抑制、白平衡、数字降噪、透雾、电子防抖；

12、主视频图像：在第三码流情况下，可将4个图像采集模块输出的监视画面进行非融合拼接显示；

13、辅视频支持绊线入侵、区域入侵、停车、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、穿越围栏，并联动报警。

201.2.7 枪式摄像机

1、具有1/2.8英寸的CMOS传感器，最大分辨率：1920x1080，支持自动变焦、自动调节光圈, 镜头焦距2.7mm~13.5mm；

2、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile；

3、彩色：≤0.011x，黑白：≤0.00011x；

4、分辨力不小于1100TVL；

5、最大红外距离200米；

6、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a)绊线入侵；b)区域入侵；C)物品遗留；d)徘徊检测；e)非法停车；f)快速移动；g)人员聚集；h)进入区域；i)离开区域；j)逆行；k)攀高；l)平躺起身；m)离岗；n)物品消失样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式；

7、在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度设置选项；

8、可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；

9、可在监视画面显示辅助聚焦数值；

10、焦距位置发生变化后，当样机待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置；

11、可通过IE浏览器或客户端软件设置焦距预置位，调用焦距预置位可自动调节焦距到对应位置；

12、视(音)频失步时间<1s。

201.2.8监控交换机（核心）

1、配置：交流电源，24个千兆电口，8个千兆 SPF接口；

2、交换容量≥5.9Tbps，转发性能≥168Mpps，支持扩展插槽；支持双电源；

3、MAC地址≥64K，IPv4 FIB表≥16K；

4、支持G.8032环网技术，倒换时间为50ms；

5、支持堆叠；

6、支持与核心交换机之间实现纵向虚拟化技术；

7、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、VRRP等协议；

8、支持MPLS、MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS TE、三层组播；

9、支持防CPU攻击；

10、支持MACsec功能；

201.2.9监控交换机（汇聚）

1、配置：交流电源，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP；

2、交换容量≥3Tbps，转发性能≥95Mpps；支持内置可插拔双电源；

3、MAC地址≥16K，VLAN支持4k；

4、支持G.8032和SEP等环网技术；

5、支持堆叠；

6、支持与核心交换机之间实现纵向虚拟化技术；

7、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、VRRP等协议；IPv4FIB表≥8K；

8、支持openflow；

9、支持MACsec功能；

201.2.10 UPS智能管理系统

UPS智能管理系统应包含电源（机架式UPS和电池）及配电子系统、制冷空调子系统（空调室内机内置，室外机外置）、机柜、智能管控系统等物理基础设施单元。UPS智能管理系统中（含两个柜子）所有产品集中在一个机柜内安装，可安装服务器，交换机等硬件，一个柜子安装蓄电池组。

1、UPS智能管理系统集成配电系统，配电模块采用机架式安装，包括系统输入、防雷器、UPS输入/输出/维修旁路、IT负载及空调的输入开关，空开及防雷器，单路输入，防雷C级，维修旁路原厂配工业PDU,输入32A/1P，垂直安装，可提供大于20位10A + 4位16A的国标输出插口；

2、UPS系统容量：容量10kVA，额定输入电压:220VAC单相,输入频率:50 ±4Hz,输入功率因数:0.99,额定输出电压:220VAC单相,输出功率因数:0.8,过载能力（AC模式）:105%~110%：10分钟；110%~130%：1分钟；＞130%：1秒,谐波失真:≦3% @100% 线性负载；≦6% @100% 非线性负载;随机配12V100AH电池20节.使用阀控密封免维护铅酸蓄电池，电池在整个使用寿命期间无需加水补液。使用温度范围广(－40℃～60℃)；

3、风冷空调包含室内机和室外机，总冷量（kW）:≥3.5,显热比:≥0.83,内循环风量（m3/h）:≥700,制冷功耗（kW）:≤1.1,最大电流（A）:≤7,能效比:≥3,送风温湿度（℃/RH）:16.6 ℃/75%。监控功能:RS485通讯接口，输出空调运行状态和告警,标准MODBUS RTU协议；随着环境的要求，自动调整制冷量；机架式安装，柜体须配置应急风机，且应急风机应选择采用UPS供电；

4、机柜:42U标准服务器机柜，外形尺寸:2000mm×600mm×1200mm（高×宽×深）,机柜静态承重≥1500KG，机柜动态承重≥1000KG，机柜顶部和底部均应设置走线孔。机柜顶部设计可支持安装顶部走线槽；

5、智能管控系统：包括人机交互界面HMI、管控主机、门磁传感器、温湿度传感器、烟感探测器、漏水传感器；可实现对配电、空调、UPS、PDU、环境信息等的集中管控。管控主机应采用OU设计，彩色多点触摸屏，系统标配不小于10英寸触摸屏，触摸屏应采用电容屏，可实现多点触控，具备良好的人机界面及触控性能；电池检测系统：实时查看蓄电池运行状态 ；自带AI/DI/RS232/RS485接口，可实现数据快速采集处理；图形化展示，支持滑动操作、图案解锁、重要数据页面加密等功能；单机可实现管理中的智能设备和门磁烟感等环境量监控；内置USB接口，支持3G无线或者WIFI模块；管控主机须提供RJ45网络接口，可通过MODBUS TCP/IP协议实现多台设备的集中监控。远程管理界面，支持浏览器、手机APP、可支持接入制造商云端，实现远程数字化运维，含传感器：水浸*1,温湿度*1，烟感*1，门磁*2。

201.2.11 功放

1、五路信号输入（三路话筒、二路线路）自带六分区输出，每分区具有LED通断指示；

2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；

3、总音量调节功能，各输入通道音量独立调节；

4、高音、低音独立调节；

5、MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB；

6、五单元LED电平显示；

7、具有输出短路保护和超温保护功能；

8、内置信号静音电路；

9、具有一路辅助音频输出接口；

10、输出采用工业栅栏式接线端子；

11、散热风扇温度控制启动；

12、能满足六分区音量独立控制。

201.2.12 播放器

1、支持蓝牙播放；

2、USB接口输入支持手机充电；

3、SD卡接口输入；

4、FM收音机功能；

5、3寸彩屏，菜单在屏幕上显示，电阻触摸屏；触摸点播；

6、24小时时钟显示，日起星期显示，定时开关机；

7、立体声音频输出，两路音频输入；

8、遥控功能，自带遥控器。

201.2.13麦克风

1、载波频率:UHF700-880MHZ；频率稳定性：〈±20ppm；

2、动态范围：〉95dB；

3、谐波失真：〈 0.5%；

4、频率响应：50HZ-18KHZ±3dB；

5、音频输出：平衡式:0-700mV混合(6.3mm)式：0~300mV；

6、调频式接收机；使用电源电压：DC15-18V；消耗功率：5 WATER；信噪比：〉95dB；假象干扰比：〉85dB；邻道干扰比：〉85dB；接收灵敏度：〉5dBu(SINAD=20dB）；

7、发射麦克风；发射功率：+8dBm-+12dBm；调制方式：FM，F3F；最大调制度：±40KHZ；频率调节方式：红外对频。

201.2.14高保真喇叭

1、同轴单元喇叭，全频段范围覆盖；

2、功率：10W/20W；

3、定压输入：70V-100V；

4、频响：100Hz-20KHz；

5、灵敏度：88±3 dB；

6、安装形式：吸顶式；

7、材料：ABS；

8、重量不大于1.25kg。

201.2.15音柱

1、功率:15W/30W；

2、定压输入:70V-100V；

3、频响:100Hz-15KHz；

4、灵敏度:94±3 dB；

5、安装形式:壁挂式室外音柱；

6、重量不大于4.2kg；

201.2.16查询机

一、触摸屏参数：1、电容式10点触控；2、光源  WLED；3、显示区域：941.18*529.4mm；4、分辨率1920*1080 pixels；5、对比度：1000:1（typ）；6、帧频 60HZ；7、视角178度（H）/178 度（V）；8、寿命：50000hrs；

二、工控级控制主机：1、Windows 7及以上系统；2、内存  8G；3、CPU-i5；4、硬盘：64G；

三、辅助参数：1、输出接口：HDMI*1  VGA*1；2、输入接口：RJ45*1 SIM卡座*1 TF卡座*1 USB*2；3、工作温度：-20-60摄氏度；4、屏幕尺寸：43寸，横屏。

201.2.17前端平台软件

包含天气查询、路线规划、高速路况、管制信息、高速常识、驿达网站、服务区网站、周边美食、周边景点、投诉建议

201.2.18服务区主网关

1、转发性能：10 Mpps~25 Mpps；

2、防火墙性能（1500字节）：5.5Gbps~15Gbps；

3、固定接口：4*GE+4*GE光+2*GE Combo；

4、扩展模块：4个SIC插槽+2个WSIC插槽+2个XSIC插槽+1个EXSIC插槽；

5、网络安全：ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪；

6、网络管理：升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP、RMON、RMON2、NTP、CWMP、Auto-Config；

7、组播功能：IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP；

8、支持VPN，QoS；

9、可靠性：VRRP，BFD，EFM，接口备份，接口监控组；

10、局域网功能：IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等。

300章 附属工程

本章附属工程工作范围包括服务区文明创建工程（吕望服务区）所需的设备拆除、管道敷设、路面的开挖及恢复、设备的安装调试等。施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

# 第七章 响应文件格式

2019年吕望服务区文明创建工程

响  应  文  件

报价人名称：                 （盖章）

日      期：

一、报价函

(询比人名称)：

1．我方已仔细研究了                      (项目名称)询比文件的全部内容(含补遗书第    号至第   号)，愿意以人民币(大写)          元(¥              )的投标总报价，工期     日历天，质量标准达到           ，并按合同约定履行义务。

2．我方响应询比文件的全部要求。

3．我方承诺在询比文件规定的竞标有效期内不撤销响应文件。

4．如我方作为成交人，我方承诺：

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(4)我方拟委任的项目经理为： (姓名) 。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                                       (其他补充说明)。

竞  标 人：                      (盖单位章)

法定代表人：                         (签字)

或

其委托代理人：                       (签字)

年        月        日

二、授权委托书

本人       (姓名)系        (竞标人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         (项目名称)第    标询比竞标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件

竞标人：                      (盖单位章)

法定代表人：                      (签字)

身份证号码：

委托代理人：                      (签字)

身份证号码：

年       月       日

注：

1.本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人(单位负责人)和委托代理人签字。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由竞标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

4.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、施工方案

一、投标人应按以下要点编制(文字宜精炼、内容具有针对性)：

(1)项目总体情况；

(2)施工方案；

(3)安全、文明等保证措施。

四、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 | (须工商注册地固定电话) |  |  |
|  | 传 真 | (须工商注册地传真) |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：企业营业执照副本复印件、基本账户开户许可证复印件、质量管理体系认证的复印件、资质证书、安全生产许可证材料等，并均应加盖公司印章。

(二)近年完成的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 业主单位名称及电话 |  |
| 业主负责人及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 获奖情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.本表后须近3年(2016年1月1日至今，以交工时间为准)的合同业绩的证明材料包括以下内容：

(1)合同协议书(彩色扫描件)；

(2)完工证明(彩色扫描件)或交工证书(彩色扫描件)。

以上两项资料缺一不可，否则该业绩不予认定。

五、产品资料

- 竞标人应附的产品资料。

主要设备的产品关键技术指标不允许简单地复制询比文件和图纸的技术规格作为应答，不能简单地以“满足或无偏差”来答复，或提供虚假技术参数，应提供主要设备产品说明书、产品彩页或检测报告等资料。

（二）竞标人认为应附的其他资料

……

六、承诺函

致：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

我方参加了2019年吕望服务区文明创建工程的询比报价，若我方中标，我方在此承诺：

一、保证遵循“自愿、诚实、公平”的原则与贵单位签订合同协议书，在履行合同期内认真执行《中华人民共和国合同法》。

二、我方承诺向贵单位提供合法有效的营业执照、税务登记证及生产许可证等必要证件。我方所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定；并保证所有证件真实、合法、有效。

三、我方按合同中所要求的供应货物的时间、地点及时供货，保证所供货物的质量，且保证不因我方的任何原因使所供货物在正常使用中产生任何质量问题；同时承诺货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命期内，对因我方提供的货物的缺陷、质量问题而产生的故障、损失负责。

四、贵单位有权对货物进行检验和测试，以确定我方所供货物是否符合合同要求，我方将无条件接受询比人提出的到指定检验单位进行检验的要求。受检验或测试的货物如不符合规格和要求，贵单位将拒绝接受，我方保证将被拒绝货物予以替换或作必要的更改，以使之符合规格要求。贵单位不承担被拒绝货物所发生的任何费用。

我方理解询比人在任何时候对产品进行检验、测试。如我方提供的货物不能满足质量标准或由于我方未能履行合同等的原因，我方将无条件接受询比人中止我方的供货资格。

询比申请人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (亲笔签字)

七、已标价的报价单

说  明

1．本报价单应与竞标须知、合同条款、技术要求等文件结合起来查阅与理解。

2．竞标人应根据自身的实际能力填写报价单中各规格产品的单价。

3．竞标人在报价单中填写的单价应是竞标人按照询比文件要求完成询比人指定项目的施工或维修安装等完成本项目相关的全部费用，包括材料、人工、设备、安装、检验、运输、税率等及其他完成该细目所必需的费用。

4．对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按询比文件规定修正。

5.  报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。

2019年吕望服务区文明创建工程量清单

| 100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：人民币.元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 工程记录和交工文件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 驻地建设 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安全生产费 | 项 | 1 |  |  | 不低于200章设备设备合计+300章附属 附属工程合计之和的1.5% |
| 小计 |  |  |  |  | 0.00 | 元 |

200章 设备

| 项目号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广场监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 硬盘录像机（32路） |  |  | 台 | 2 |  | 0.00 | 32路，支持全景摄像机 |
| 2 | 监控硬盘 |  |  | 块 | 12 |  | 0.00 | 4T |
| 3 | 视频监控管理平台 |  |  | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 4 | 工作站 |  |  | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 5 | 便携式笔记本电脑 |  |  | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 6 | 网络球机 |  |  | 台 | 18 |  | 0.00 |  |
| 7 | 全景红外室外球机 |  |  | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 8 | 枪式摄像机 |  |  | 台 | 26 |  | 0.00 |  |
| 9 | 监控交换机（核心） |  |  | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 10 | 监控交换机（汇聚） |  |  | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 11 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 二、ups供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS智能管理系统 |  |  | 套 | 2 |  | 0.00 |  |
| 2 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 三、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功放 |  |  | 台 | 2 |  | 0.00 | 含4个16G优盘 |
| 2 | 播放器 |  |  | 组 | 2 |  | 0.00 |  |
| 3 | 麦克风 |  |  | 套 | 2 |  | 0.00 |  |
| 4 | 高保真喇叭 |  |  | 只 | 24 |  | 0.00 |  |
| 5 | 音柱 |  |  | 只 | 4 |  | 0.00 |  |
| 6 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 四、服务区查询机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 查询机 |  |  | 台 | 2 |  | 0.00 | 含运输及安装等 |
| 2 | 前端平台软件 |  |  | 项 | 2 |  | 0.00 |  |
| 3 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 五、机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务区主网关 |  |  | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 元 |

300章 附属

| 项目号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广场监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球机支架 |  |  | 个 | 18 |  | 0.00 | 吊装/壁挂 |
| 2 | 上传接入 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 | 将服务区高清视频监控通过集团主干网上传至驿达公司总部，接入到现有监控平台，实现总部实时调阅。 |
| 3 | SB级三波形梁护栏 | Gr-SB-2C |  | 米 | 96 |  | 0.00 |  |
| 4 | 护栏基础 |  |  | 个 | 72 |  | 0.00 | I型 |
| 5 | 护栏端头 |  |  | 个 | 24 |  | 0.00 | DR1 |
| 6 | 光纤收发器 |  |  | 对 | 22 |  | 0.00 | 1)单模光纤收发器； 2)10M/100M/1000M自适应单模光纤收发器，符合IEEE802.3国际布线标准； |
| 7 | 光纤模块 |  |  | 个 | 2 |  | 0.00 | 单模双纤 |
| 8 | 监控立杆 | 12米 |  | 根 | 6 |  | 0.00 |  |
| 9 | 室外防水设备箱（抱杆箱） |  |  | 套 | 6 |  | 0.00 | 壁挂设备箱应可以用于安装光缆终端盒、光纤收发器、电源适配器；尺寸为不小于高760mm×宽450mm×深350mm；外壳材料采用钢结构，表面镀锌喷塑，镀锌厚度不下于270g/m2、喷塑厚度不小于76um；机箱应采用全天候防风雨型，防护等级应达到IP65等级；应配备门锁；机箱内除设备所需电源外，还应留有一个220VAC插座，以供维修使用；应有防雷电及过电压装置以保护设备安全；应有良好接地，需接入现有的接地系统；设备机箱应满足在本路环境条件使用要求。 |
| 10 | 光纤 |  |  | 米 | 2500 |  | 0.00 | 单模8芯 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5 |  | 米 | 2500 |  | 0.00 |  |
| 12 | 网线 | 超五类 |  | 米 | 2400 |  | 0.00 |  |
| 13 | 手孔井 | 500*500*500mm |  | 套 | 12 |  | 0.00 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN50 |  | 米 | 100 |  | 0.00 |  |
| 15 | 砼破除及恢复 |  |  | 米 | 100 |  | 0.00 | 深度不小于400mm |
| 16 | 线管 | PVC25 |  | 米 | 2000 |  | 0.00 |  |
| 17 | 线管 | DPE40 |  | 米 | 2500 |  | 0.00 |  |
| 18 | 绿化带开挖及恢复 |  |  | 米 | 800 |  | 0.00 | 深度不小于400mm |
| 19 | 基坑施工 | 宽1200*长1500*深2000mm |  | 套 | 6 |  | 0.00 |  |
| 20 | 静电地板 |  |  | 平方 | 50 |  | 0.00 | 镜面 |
| 21 | 对穿光缆 |  |  | 米 | 4000 |  | 0.00 | 24芯，含管道 |
| 22 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 二、ups供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS供电输入线缆 | RVV3*10 |  | 米 | 200 |  | 0.00 |  |
| 2 | UPS供电输出线缆 | RVV3*2.5 |  | 米 | 500 |  | 0.00 |  |
| 3 | 桥架 | 50mm*100mm |  | 米 | 150 |  | 0.00 | 用于输入电缆 |
| 4 | 线管 | PVC阻燃管，φ25mm |  | 米 | 500 |  | 0.00 | 用于输出电缆 |
| 5 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 三、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播线缆 |  |  | 米 | 2000 |  | 0.00 |  |
| 2 | 线管 |  |  | 米 | 1800 |  | 0.00 |  |
| 3 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 四、机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类 |  | 米 | 3000 |  | 0.00 | 更换老旧监控、网络线路 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 3000 |  | 0.00 | 更换老旧监控线路 |
| 3 | 线管 | φ25mm |  | 米 | 3000 |  | 0.00 | 更换老旧监控线路 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 |  | 米 | 1000 |  | 0.00 | 连接机房至经营区域主线路 |
| 5 | 光缆 | 8芯 |  | 米 | 1500 |  | 0.00 | 机房至经营区域主线路及机房至便利店收银台 |
| 6 | 防雷插座 | 8位3孔，保护开关 |  | 个 | 13 |  | 0.00 | 机房机柜、经营区域壁挂机柜 |
| 7 | 光纤收发器 | 1)单模光纤收发器； 2)10M/100M/1000M自适应单模光纤收发器，符合IEEE802.3国际布线标准； |  | 对 | 6 |  | 0.00 |  |
| 8 | 光纤盒 |  |  | 套 | 6 |  | 0.00 | 机房互通光纤、经营区域至机房 |
| 9 | 光纤熔接 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 10 | 桥架 |  |  | 米 | 40 |  | 0.00 | 机房进线 |
| 11 | 线路拆除 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 12 | 整理机房 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 | 线路整齐有序，标签清晰 |
| 13 | 水泥砂浆找平处理 |  |  | 平方 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 地面防尘处理 |  |  | 平方 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 200*100金属线槽 |  |  | 米 | 24 |  | 0.00 |  |
| 16 | 机房接地及处理 |  |  | 平方 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 米色陶瓷防静电地板 | 600x600mm |  | 平方 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 铝合金压边防滑条 |  |  | 米 | 10 |  | 0.00 |  |
| 19 | 踢脚线木基层 |  |  | 米 | 30 |  | 0.00 |  |
| 20 | 哑光不锈钢踢脚线面层 |  |  | 米 | 30 |  | 0.00 |  |
| 21 | 内墙面白乳胶漆 |  |  | 平方 | 120 |  | 0.00 |  |
| 22 | 顶面防尘处理 |  |  | 平方 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 白色微孔吸音铝板吊顶 |  |  | 平方 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 铝合金边饰条 |  |  | 米 | 30 |  | 0.00 |  |
| 25 | 暗装窗帘盒 |  |  | 米 | 20 |  | 0.00 |  |
| 26 | 甲级钢质防火门 |  |  | 平方 | 3 |  | 0.00 |  |
| 27 | 浅色木质窗套 |  |  | 米 | 20 |  | 0.00 |  |
| 28 | 不锈钢高档执手锁 |  |  | 把 | 1 |  | 0.00 |  |
| 29 | 窗不锈钢防盗网 |  |  | 平方 | 10 |  | 0.00 |  |
| 30 | 黑色花岗岩窗台板 |  |  | 米 | 6 |  | 0.00 |  |
| 31 | 浅黄色防火、防水、防静电布窗帘 |  |  | 平方 | 30 |  | 0.00 |  |
| 32 | 遮光、紫外线PVC窗帘 |  |  | 平方 | 30 |  | 0.00 |  |
| 33 | 磨砂遮光板面板灯 | 3x18w |  | 套 | 6 |  | 0.00 |  |
| 34 | 照明、开关、插座、空调线路 |  |  | 平方 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 推车式ABC干粉灭火器 | 35Kg |  | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 36 | 二氧化碳灭火器 |  |  | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 37 | 柜式空调 | KFR-50LW |  | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 38 | 木材面防火、防腐材料 |  |  | 平方 | 20 |  | 0.00 |  |
| 39 | 机房鞋柜 |  |  | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 40 | 完成本项工程所需辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 元 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 元 |

报 价 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日