六安西中心2019年增设车库、仓库工程

采

购

文

件

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

二〇一九年七月

- 一、六安西中心2019年增设车库、仓库工程施工采购公告

一、采购条件

本项目六安西中心2019年增设车库、仓库工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准立项列入年度投资计划，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，采购人为安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心。目前资金等情况均已落实，现对本工程进行公开采购。

二、项目名称及内容

六安西中心2019年增设车库、仓库工程要求在六安西高速公路管理中心院内修建一个约490m2的钢结构特种车辆车库和一个约288m2的钢结构公务用车车库、车库内外场地硬化（约1500m2）、混凝土框架结构仓库一个（约180m2），另有部分管线加固、绿化移植及场地整理等。

三、采购方式：非招标采购——询比采购。

四、标段划分：本项目分为1个标段

五、计划工期：计划工期90日历天，计划2019年8月开工，2019年10月完工，具体日期以合同约定为准。缺陷责任期：自工程项目竣工验收合格之日起 2 年。

六、报价人资格条件

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，同时具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质及钢结构工程专业承包叁级及以上资质。

2、企业业绩最低要求：自2016年1月1日以来独立完成过1个合同金额不少于80万元的钢结构施工专业承包业绩。

3、项目经理资格要求：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证）。

4、不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（3）受到行政处罚或司法认定且在处罚期内；

（4）报价人在最近五年（2014年1月1日～至今）中发生过重、特大质量事故或较大及其以上安全责任事故；

（5）处于被责令停业、暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力，或者财产被接管、冻结状态；

（7）因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（8）在法律法规规定或报价人须知前附表规定的其他情形。

七、单位负责人为同一人或者存在控股、参股关系的不同单位，不得同时参加本项目报价。

八、本项目不接受联合体报价，本项目严禁转包及非法分包。

九、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。采购文件获取时间：2019年7月26日上午9:30至2019年8 月1日下午17:50。

十、响应文件递交的截止时间和地点

1、响应文件递交的截止时间为2019年8月2日上午9:30，递交地点为安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部。

2、报价人递交的报价文件必须按照采购文件要求进行密封。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

十一、本工程最高限价： 152.2 万元，其中车库部分最高限价： 115 万元，仓库部分最高限价：  37.2 万元。

十二、采购人联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

地    址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部

邮政编码：237126

联 系 人：程工

电    话：0564-3699221

电子邮件：1025361202@qq.com

2019年7月25日

- 二、报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 名 称：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部 联系人：程工 电 话：0564-3699221 |
| 2 | 项目名称 |  | 六安西中心2019年增设车库、仓库工程 |
| 3 | 建设地点 |  | 安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心园区 |
| 4 | 资金来源 |  | 安徽省交通控股集团有限公司 |
| 5 | 出资比例 |  | 100% |
| 6 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 7 | 采购范围 |  | 六安西中心2019年增设车库、仓库工程 |
| 8 | 报价保证金 |  | 无 |
| 9 | 计划工期 |  | 计划工期：90日历天 计划开工日期：2019年 8月（以开工令为准） 计划交工日期： 2019年 10月 |
| 10 | 质量要求 |  | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 11 | 报价人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：具备独立法人资格，建筑工程施工总承包叁级及以上资质及钢结构工程专业承包叁级及以上资质，信誉良好，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 信誉要求：满足采购公告第六、4款之要求 项目经理（建造师，下同）资格：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证） 其他要求：人员要求：派驻本工程的项目管理机构组织人员必须是本单位人员并满足要求，且人员配置需符合安徽省住房和城乡建设厅《建市（2014）186号》文件规定，即：关键岗位人员必须专业配套、证件齐全、人数符合要求，具备相关岗位证书。 |
| 12 | 是否接受联合体报价 |  | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 14 |  | 报价预备会 | 不召开 |
| 15 |  | 报价人提出问题的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 16 |  | 采购人书面澄清的时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 17 |  | 分 包 | 不允许 |
| 18 |  | 偏 离 | 不允许 |
| 19 |  | 构成采购文件的其他材料 | 无 |
| 20 |  | 报价人要求澄清 采购文件的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 21 |  | 报价截止时间 | 同报价截止时间 |
| 22 |  | 报价人确认收到 采购文件澄清的时间 | 收到澄清后/小时内（以发出时间为准） |
| 23 |  | 报价人确认收到 采购文件修改的时间 | 收到修改后 / 小时内（以发出时间为准） |
| 24 |  | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 25 |  | 报价保证金 | 无要求 |
| 26 |  | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单 |
| 27 |  | 是否接受调价函 | 否 |
| 28 |  | 报价有效期 | 自报价人提交报价文件截止之日起计算30天 |
| 29 |  | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 30 |  | 采购响应文件的份数 | 正本 1份，副本 1份 |
| 31 |  | 装订要求 | 正本、副本统一用一个封套进行包装，并将报价文件电子版 放入U盘内一并封存。封面加盖报价人单位公章。 注：报价文件需报价人法定代表人或其委托代理人逐页签字。 |
| 32 |  | 封套上写明 | 六安西中心2019年增设车库、仓库工程施工采购报价文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 33 |  | 递交报价文件地点 | 安徽省交通控股集团六安西中心养护管理部 |
| 34 |  | 是否退还报价文件 | 否 |
| 35 |  | 采购人通知延后报价截止时间的时间 | 原定报价截止时间 3 天前 |
| 36 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同报价截止时间 开标地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室 |
| 37 |  | 开标程序 | （4）密封情况检查：报价文件的密封情况可由报价人推选的代表检查报价文件的密封情况 （5）开标顺序： 随机 |
| 38 |  | 付款方式 | 成交人按要求完成合同清单内容，填报计量支付申请表，经采购人签认后，将全额发票交给采购人，采购人在集团审核批复后将工程费用支付给成交人。按发包人认可的计量工程量支付97%工程款，余款3%作为工程质保金，缺陷责任期（2年）满后支付余款。 |
| 39 |  | 如报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家时，报价文件原封退还给报价人，不予开标，采购活动按流标处理。 |  |
| 40 |  | 采购人评审小组对所有报价文件进行审查，在满足采购文件要求的报价文件中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，不足3名的，评审小组将根据剩余报价的竞争性等情况决定是否进行推荐。 |  |
| 41 |  | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于报价阶段的规定，按采购公告、报价人须知、评标办法、报价文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 42 |  | 报价人应知晓：设计图纸中车库、仓库位置仅供参考，采购人有权利在该地块范围内，在不改变结构形式的条件下重新规划车库、仓库的位置，成交人应无条件配合，并不得就此提出增加费用的要求。若基础位置与地下管线有冲突，相应的迁移或加固费用已包含在“管线保护”子目中，成交人不得再就此提出变更增加费用要求。 |  |
| 43 |  | 对于采购文件中的管线保护等费用，由报价人自行勘察现场后报价，报价人应知晓： 1.采购人所提供的地勘图纸仅供参考，不能确保包含了所属地块下全部的管线，报价人应以自行勘察为准，报价中应充分考虑未知因素，留有余量； 2.管线保护采用总价包干原则，一旦成交，不得以任何理由要求变更增加费用； 3.成交后，无论成交人采用何种加固方案，都必须保证在缺陷责任期内管道的正常使用，如因加固措施不当造成管线破损，应在24小时内负责修复管线并重新对破损位置重新进行加固处理。此外，由于管线破损给采购人造成损失的，还应承担采购人的损失。若未能在规定时限内对破损管线进行修复，采购人有权指定其他单位进行应急修复，所有抢修费用及损失赔偿由成交人承担。 |  |
| 44 |  | 1.所有用于本工程的钢结构构件、压型板均应由具备生产资质的厂家生产，成交人确定生产厂家前需报送该厂家资质证书等相关证明文件报采购人审核，审核通过后方可签订采购合同； 2.成交人应与钢结构生产厂家认真核对设计图纸，并监督其严格遵照设计图纸及相关规范进行加工制作、提供出厂产品合格证明材料； 2.成交人应自行考虑工程试验检测费用及相应的备件和修复费用，并将其纳入报价中，如采购人要求进行见证取样和检测（包括且不限于钢结构涂层厚度、混凝土抗压及弯拉强度、水稳层强度等），报价人应无条件配合，采购人不另行支付相关费用。 |  |

报价人须知

一、参加询比采购最少报价人数量及要求：

1、每个报价人只能有一个总报价，否则报价文件作废。

2、递交的有效报价文件不得少于3家，否则本次采购作废。

二、履约保证金：

1、提交时间：收到成交通知书后5天内，并在签订合同协议书之前。

2、提交金额：履约担保金额为成交合同金额的10%。

3、提交形式：电汇（转账）或银行保函

4、提交账户：安徽省交通控股集团有限公司

5、提交账号：1314099919300122665

6、开户银行：中国工商银行六安佛子岭路支行营业室

7、履约保证金采用现金的，成交人必须在采购人规定时间内且在合同签订前将履约保证金转入采购人指定的账户。履约保证金采用保函的，须采用国有商业银行保函的形式，银行保函的有效期不得低于规定工期，若有效期不足应顺延。此银行保函由成交人在与采购人签订合同前交于采购单位保管，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。成交人在签订合同之前提供履约担保，否则，采购人将取消其成交资格，其报价保证金不予退还。（如开具履约保函，履约保函文本中必须包含以下内容：

1）、我行特开立以贵方为受益人、金额为人民币（大写）XX 元的见索即付履约保函；

2）、我行愿无条件的、不可撤销的以本保函金额为限向贵方承担担保责任，并在 7 个工作日内无条件全额支付贵方索赔金额）。

8、退还条件：项目完成并经采购人验收合格，由成交人提交履约保证金退还申请，采购人在接到成交人返还履约保证金申请后后14日内一次性无息退还。

项目部主要管理人员和技术人员最低要求一览表

| 序号 | 岗位 | 数量 | 资格及职称要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证） |
| 2 | 安全员 | 1 | 具有建安C证 |
| 3 | 施工员 | 1 |  |
| 4 | 资料员 | 1 |  |
| 5 | 起重工 | 1 | 持证上岗 |
| 6 | 电焊工 | 1 | 持证上岗 |

备注：所有派驻人员必须是报价人本单位在职职工。

三、 评审办法(最低价法)

一、资格评审标准

1.1符合性评审

1.1.1报价人的资质等级符合采购文件规定；

1.1.2报价人的施工业绩符合采购文件规定；

1.1.3报价人的主要人员资质符合采购文件规定；

1.1.4报价人的信誉要求符合采购文件规定。

1.2详细评审

本次采购活动将采用最低价法评审。

最低价法：以价格为主要因素确定成交人，即在全部满足前附表要求（资格评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐前三名为成交候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，按递交采购响应文件时间在前者确定为中选单位。

“最低价法”主要考虑：①报价是否响应采购文件的实质性要求；②报价是否会降低采购文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于报价成本；④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格报价，不合理的低价报价无效。

四、 合同内容

通用合同条款说明

通用合同条款详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

专用合同条款

说明：专用合同条款是对通用条款的补充或修改，阅读和理解时应与通用条款的编号相互对照。如果专用合同条款与通用条款间有不同之处，以专用合同条款为准。

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

项目专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 2 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 |
| 3 | 6.2 | 采购人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 4 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 5 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 6 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 7 | 15.5.2 | 成交人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，采购人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 8 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 9 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 0 % |
| 10 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： 0 % |
| 11 | 17.3.2 | 成交人向采购人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 12 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 13 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：无 |
| 14 | 17.4.1 | 质量保证金：结算金额的 3 %，2年缺陷责任期期满后无质量问题，余款一次性无息付清。 |
| 15 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档（图纸） 1 套，竣工图4 套 |
| 16 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 17 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 18 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 19 | 20.3 | 成交人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于） 50万元/人 |
| 20 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 21 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：六安仲裁委员会 |

专用合同条款

专用合同条款是在通用条款中明确指出要在专用合同条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定。专用合同条款是合同条款的组成部分，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处，本合同条款的规定优先。

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 采购人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心对本项目进行合同管理。

1.1.4.5本项补充：本合同缺陷责任期自工程验收合格之日起满 2 年。

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量和总额均以合同期90天作为基准，工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际维修计量工程量的依据，实际维修和计量工程量按照采购人现场下发的指令和经采购人验收合格的工程量进行结算。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为：本次工程计划合同工期90天，计划工期为2019年8月—10月，缺陷责任期以工程验收合格之日起满 2年。如成交人在合同执行期间出现以下情况之一，采购人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由成交人承担：

1）成交人在报价和签订合同阶段提供虚假资料。

2）成交人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分工程内容达不到时效性和质量要求。

3）因为成交人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）安全责任事故。

4）成交人在合同执行期间出现22.1条中规定的达到终止合同条件的违约行为。

4.1 成交人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）成交人应履行的其他义务：

①成交人应安排人员负责处理地方关系。当成交人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与地方各级政府和本中心联系，以求问题尽快解决，保障工程顺利实施。

②成交人应将项目施工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，并由专人负责内业资料工作，确保内业资料完整、准确。成交人在工程结束后提交完整的书面施工资料和电子文档。

4.2 履约担保

原文代之以：成交人在收到成交通知书后 5 天之内并在签订合同协议书之前，必须向业主提交履约保证金。履约保证金以银行保函或者现金、支票等支付形式（具体条款见报价人须知第二款）。

5.1成交人提供的材料和工程设备

本款补充第5.1.4项：

5.1.4 用于本工程的主要材料由成交人自行采购，经采购人、监理人（若有）批准后方可用于施工。

7.交通运输

7.2场内施工道路

增加：开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，因成交人施工造成的采购人园区道路、设施损坏、污染的恢复费用由成交人承担，其费用包含在本合同价款中。

7.3场外交通

增加：场外交通道路利用已有的道路，成交人负责施工期间维护并保证交通畅通和路面清洁，退场前恢复原状，相关费用由成交人承担。

9.2成交人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。结算时由成交人提供相关安全生产投入票据及清单，据实结算不超过签约合同价部分。

成交人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、安徽省、六安市等有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和条例等相关制度。在整个工程施工过程中，对成交人采取的安全、保卫和环境保护措施，采购人有权向成交人提出整改要求。如果成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由成交人负责，如导致采购人因此承担法律责任，则采购人将所赔付款项直接从成交人工程款中扣回。

增加：9.2.8成交人自行负责施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，其费用包含在工程报价中。成交人不得因施工地点在采购人园区中而放松对已进场施工材料、设备的看管，也不得以此为理由要求采购人承担进场施工材料、设备被盗的责任。

9.4环境保护

增加：9.4.7成交人在施工过程中必须满足现有环保要求，且满足国家、省市及地方有关主管部门针对环保出台的新的文件要求，成交人必须无条件执行，所有相关费用综合考虑在报价中，成交后不予调整。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：成交人与采购人签订合同协议书后，5天内向采购人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。采购人将在报价书附录规定的期限内发布开工令，成交人收到采购人开工令之后，应在报价书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.5成交人的工期延误

本款补充：若成交人的实际维修工程进度不满足采购人的总体计划或阶段计划时，则采购人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知成交人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工，成交人无权要求支付任何附加费用。

若成交人一方无法按期完成工程进度，则采购人有权另选施工单位进行工程作业，由此发生的相关费用在承包的相应工程款中支出。

15.3变更程序

15.3.3变更指示：

本项第（1）目细化为：因本项目工程内容较为简单，报价前报价人应认真对照图纸进行复核，如出现工程量清单与施工图纸不一致、工程量清单描述不清、工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，而报价人未在规定时间要求澄清的，视为报价人在报价中已自行考虑相关实施费用，并已列入报价总价中。成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整，成交人必须按其报价完成采购文件规定范围内的有工程项目的施工。

15.4变更的估价原则

15.4.1报价清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2报价清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由采购人与成交人商定或确定变更工程的单价。

15.4.3报价清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由采购人与成交人商定或确定变更工程的单价。

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：合同期内不进行价格调整。

17.1.2计量方法

本项补充：

（1）任何工程项目的计量，均应按本规则规定或采购人书面指示进行。

（2）按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则规定。所有这些方法，应经采购人批准或指示。成交人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

（3）除非采购人另有准许，一切计量工作都应在采购人在场的情况下，由成交人测量、记录。有成交人签名的计量记录原本，应提交给采购人审查和保存。

（4）工程量应有成交人计算，由采购人审核。工程量计算的正本应提交采购人并由采购人保存。

（5）除合同另有约定外，全部必须的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和辅助材料等其他材料，应包括在工程量清单所列的有关支付项目中，均不单独计量。

（6）除合同另有约定外，为完成工程所必须的外脚手架、建筑垂直运输、大型机械设备进出场及安拆等费用，均已包括在工程量清单所列的有关支付项目中，不单独计量。

（7）除采购人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

17.1.3计量周期

工程交工验收合格后一次行计量，不进行中间计量支付。

17.4质量保证金

本项细化为：质量保证金的退还应符合以下条件：

(1) 2年缺陷责任期满；

(2) 工程存在的所有质量问题已按采购人要求整改完毕，经采购人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：工程一切险及第三方责任险由成交人自行办理，费用包含在报价中。第三方责任险的投保金额不得低于报价书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：办理本款保险的一切费用均由成交人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，采购人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：办理本款保险的一切费均由成交人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，采购人不单独支付。

22.1 成交人违约

22.1.1成交人违约的情形

细化为：在履行合同过程中，成交人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况，在采购人发出整改通知后，成交人在规定期限内仍未改正或改正不彻底的，采购人有权向成交人处以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 成交人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 采购人将终止合同，并没收成交人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 成交人未经采购人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 采购人将课以成交人1万元/次的违约金，若成交人未在限期内改正，采购人将课以成交人2000元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(3) | 成交人在工程施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程 | 采购人将课以成交人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，采购人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由成交人负担。并且采购人视情节严重情况，可终止合同，并没收成交人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 成交人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误 | 将按2000元/天课以违约金，且采购人有权另选他人进行工程作业，其费用由成交人负担 |
| 22.1.1(5) | 成交人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按采购人指示再进行修补 | 采购人将课以成交人1万元/次的违约金，采购人可请他人修复缺陷工程，其费用由成交人负担 |
| 22.1.1(6) | 成交人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 采购人将终止合同，没收成交人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(7) | 成交人未能按期开工 | 按2000元/天课以违约金。如果在签订合同后的15天内仍未能开工，采购人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(8) | 成交人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按采购人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 项目经理未按采购人要求及时进场，课以成交人1000元/人·天的违约金；关键施工设备未按采购人要求及时进场，课以成交人3倍设备台班费/台·天的违约金。如果在签订合同后的15天内成交人进场的主要人员仍不符合报价文件的承诺，采购人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(9) | 经采购人检查，发现成交人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以成交人1000~10000元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．成交人在报价或签订合同阶段提供虚假资料 | 课以成交人不超过合同总价10％的违约金，同时将成交人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，采购人有权解除合同 |
|  | b．未经采购人批准，项目经理擅自离开工地现场 | 课以成交人1000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以成交人2000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视采购人事先的书面警告 | 课以成交人2000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | e．在施工过程及缺陷内，由于成交人责任造成的安全事故或其它问题 | 施工过程中出现安全管理不规范，每次课以成交人人民币1000～5000元的违约金；造成责任事故的，每次课以成交人人民币10000～50000元的违约金，并承担相应法律责任 |
|  | f．在工程合同执行期间，成交人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对成交人课以虚报工程量5倍金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |
|  | g．违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行工程师指令，或妨碍、干扰采购人正常工作，或不能达到采购人在质量或工序管理中的相关要求， | 课以2000元/次的违约金 |
|  | h. 成交人擅自更换项目经理 | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | i. 成交人在工程交工验收前，项目经理未得到采购人同意前提前离任，在缺陷责任期内应无人负责； | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | j. 在采购人对成交人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按采购人规定时限和要求进行整改 | 采购人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对成交人课以违约金，并有权终止合同 |

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：（6）采购人在终止成交人合同后必须雇用其他新的成交人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原成交人承担。

25.4安全生产管理

成交人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人(项目经理)、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

成交人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

采购人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，成交人应严格遵照执行。

签订合同时，依据成交人和采购人签订的安全生产合同向所辖路段管理单位交纳一定金额的安全保证金。如合同期满，未发生与成交人违约施工有关的安全事故，安全保证金全额退还。

25.5农民工工资的支付：

- 成交人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报采购人备案，并按劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。

- 对招用农民工不签订劳务合同，非法使用农民工的成交人，或者拖延支付农民工工资的成交人，监理人和采购人发现后有权要求其纠正，拒不纠正的，采购人将及时向上级主管部门汇报，并可从任何应支付给成交人的款项中扣除拖延和代扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该款的农民工。

五、报价清单

（工程量清单将在安徽交通控股集团有限公司网站https://www.ahjkjt.com/index.php/zb/index.html公布，报价人可自行下载）

分部分项工程量清单综合单价（全费用）分析表

项目名称：六安西中心2019年增设车库、仓库项目	 共     页    第    页

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 措施费 | 其他 | 规费 | 税金 | 人工费调整 | 机械费调整 |  |

报价人：       （盖章）                                 法定代表人或其委托代理人：        （签字）              日期：     年     月     日

六、技术规范

技术规范通用条款

说明

技术规范通用条款见中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。若技术规范通用条款与现行部颁标准不一致时，执行现行部颁标准。

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由报价人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第 100 章  总则

第 101 节  通则

101.01  范围

1. 删除原文，修改为：“本规范适用于六安西中心2019年增设车库、仓库工程。”

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

b.公路工程标准施工招标文件技术规范（下文简称：通用条款）；

c.中华人民共和国交通部行业标准；

d.中华人民共和国国家标准；

e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由监理人在与采购人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

101.03 其他规定

1.施工合同期内，成交人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由成交人投保。成交人装备险和成交人职工的（人身）事故险由成交人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由成交人承担并包含在所报的单价或总价中。

2. 施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合安徽省交通运输及建筑主管部门和采购人的有关施工安全规定。

101.08  工程变更

文末增加：“工程变更的申报应按采购人下发的工程变更管理办法执行。”

101.09 计量与支付

1. 计量

（1）删除原文，改为：

所有施工车辆通行费用应纳入相应单价中，不单独报价。

本工程的工程一切险、第三者责任险、成交人装备险和成交人职工（人身）事故险等所有保险由成交人结合工程实际自行投保，保险费由成交人承担并支付，由成交人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

本节费用已包含在相关项目的单价或总额价中，不再另行计量与支付。

第102节 工程管理

102.01 一般要求

成交人实施前应按合同规定向采购人提交工程开工报告，经采购人审批后执行，主要内容应包括：项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械设备进场情况，工程的实施方案等。

102.02 材料

1、材料采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及采购人的要求，同时提供相关质量检验证明并经采购人批准同意后方可用于本工程项目。

2、对于施工中的主要材料均采取事前报备制度，并对工程主要材料进行送检，严禁不合格材料用于本工程。

3、采购人如认为有必要时，可将维修材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由采购人承担，并从本项目暂定金中按实际发生额支付给成交人，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由成交人自行承担。

4、采购人的抽检工作并不免除成交人的自检工作，成交人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报采购人审批，成交人原材料的自检费用由成交人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，采购人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除成交人对材料和工程质量所承担的责任。

102.3 施工照片与录像

成交人应根据采购人要求，提供每项工程施工记录的彩色照片资料。

102.4 工程记录与资料整理

1.成交人应及时做好施工计划、工程月报、施工日志、施工质检资料、安全生产管理等原始施工记录。

2.工程结束后成交人应整理实施所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按采购人要求分类装订成册后移交给采购人验收通过后存档。

102.5 安全保护措施

1.一般要求

成交人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行《安徽省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第265号）。

2.安全员

在本工程施工期间，成交人应在现场设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

102．1计量与支付

1．计量

删除原文修改为：

(1)工程管理工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

第103节 安全生产费用

103．1 一般要求

1．计量

(1)安全生产费工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

(2)本项目所列安全生产费用，应全部用于本工程施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用按公布的暂估价以固定金额形式列入清单，不作为最终计量支付的依据。实际计量时，按照成交人实际完成的工程量（不含驻地建设、暂定金额及绿化固定费用）结算金额的2.0%计量，成交人应提供相应的发票、清单供采购人审核。如在施工过程中发生安全费用超出2.0%上限，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，采购人不再另行支付。此外，采购人将在日常巡查过程中对成交人的安全工作进行检查，如发现不符合施工安全要求的行为，通报后仍未整改或整改不彻底的，采购人将采取罚款、不计量安全生产费用等措施直至清场。

2．支付

成交人进场后，根据该项目施工在安全方面的实际投入提供相应的发票、清单供采购人审核，投入费用在合同金额内的按照采购人审批后的金额按实计量。

3．支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费用 | 总额 | 1 |  |  |
| 总计 | 人民币： 元 |  |  |  |  |

第104节 成交人驻地建设

104.1  一般要求

驻地建设由施工方自行解决，费用包含在各细目单价中，不单独支付。

104.2  办公室、住房及生活区

1.成交人应按工程的实际需要合理布置生产、生活设施。

2.成交人项目部应配备电脑、网络、电话、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

3.成交人应按采购人要求做好项目部的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，成交人进场后应按照采购人要求格式制作上墙图表；成交人制作、安装相关图表费用已包含在成交人驻地建设总额报价中，采购人不在为此另行支付任何费用。

第105节 竣工文件

105.1  一般要求

1. 成交人应做好资料的过程管理，及时收集整理，做到内、外业同步，工程竣工时提交竣工纸质材料2份，图纸4份，电子文档（含图纸）1套。

105.2  计量与支付

竣工文件费用已包含在各细目单价中，不做单独计量与支付。

第 800 章   房建工程

一、本工程采用的标准与规范

1.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004

2.《钢结构施工规范》GB50755

3.《钢结构焊接规范》 GB50661

4.《钢结构高强度螺栓连接的技术规程》JGJ82

5.《砌体结构工程施工规范》GB50924

6.《混凝土结构工程施工规范》GB50666

7.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

8.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107

9.《建筑安装工程施工图集》

10.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300

11.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303

12.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202

13.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

14.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

15.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

16.严格按照设计图纸、合同及相关文件的要求组织施工，本采购项目的材料、设备、施工质量必须达到现行中华人民共和国以及安徽省或行业的有关工程建设标准、规范的要求。

七、施工图纸（另册）

（施工图纸将在安徽交通控股集团有限公司网站https://www.ahjkjt.com/index.php/zb/index.html公布，报价人可自行下载）

八、报价清单计量规则

一、说明

1．清单说明

1.1 本报价清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3本报价清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除成交人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.报价说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、规费、税金、利润等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 报价清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，成交人必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5成交人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1 本项目建筑工程一切险、成交人职工的人身意外险和第三者责任险由成交人按照项目专用合同条款进行办理，保险费由成交人承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。

二、计量规则

一、新建车库部分

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产经费 | 用于项目投入安全生产使用，专款专用，需提供专用发票及清单。 | 项 | 专款专用，报价时直接按20202.78元进行报价。计量需提供专用发票及清单，按照成交人实际完成的工程量（不含驻地建设、绿化及暂定金额）结算金额的2.0%计量。如有超出，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，采购人不再另行支付。 |
|  | 1.特种车库土建部分 |  |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1、土壤类别:综合土；2、弃土运距:踏勘现场后自行考虑；3、取土运距:踏勘现场后自行考虑；4、其它:道路地表有部分临时性建筑、建筑基础、水泥路面等，施工单位投标前自行考察现场，在土方报价中以综合考虑，中标后不予调整；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算 |
| 3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合土；2、基础类型:独立基础； 3、挖土深度:2.3m；4、弃土运距:踏勘现场后自行考虑；5、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用。；6、备注:道路地表有部分临时性建筑、建筑基础、水泥路面等，施工单位投标前自行考察现场，在土方报价中以综合考虑，中标后不予调整；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 |
| 4 | 回填方 | 1、土质要求:符合规范及图纸要求；2、密实度要求:压实系数不小于0.94；3、土质、粒径要求:符合规范及图纸要求；4、夯填（碾压）:夯填；5、运输距离:踏勘现场后自行考虑；6、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的土方购置费、渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 注：1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度； 2.中内回填：主墙间净面积乘以回填厚度； 3.基础回填：挖方体积减去设计室外地坪以下埋没的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） |
| 5 | 房心土回填 | 1、土质要求:符合规范及图纸要求（室内外高差0.3m）；2、密实度要求:压实系数不小于0.94；3、土质、粒径要求:符合规范及图纸要求；4、夯填（碾压）:夯填；5、运输距离:踏勘现场后自行考虑；6、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的土方购置费、渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 注：1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度； 2.中内回填：主墙间净面积乘以回填厚度； 3.基础回填：挖方体积减去设计室外地坪以下埋没的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） |
| 6 | 基础垫层 | 1、厚度:100mm；2、材料品种及比例:C15；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 |
| 7 | 独立基础 | 1、垫层材料种类、厚度:C15商品砼、100MM厚；2、混凝土强度等级: C25泵送商品砼；3、J-2的工程量计量在公务车库里面；4、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 8 | 矩形柱 | 1、柱高度:详见施工图；2、混凝土强度等级:C25商品砼；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求4、范围：基础顶至-0.10m处（KZ2暂未计入）；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 柱高： 1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一次楼板上表面之间的高度计算 2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算 3.框架柱的柱高，应自应自柱基上表面至柱顶高度计算 4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分并入柱身体积 5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算 |
| 9 | 矩形柱 | 1、柱高度:详见施工图；2、混凝土强度等级:C30膨胀砼；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、范围：-0.10m处至0.15m处（KZ2暂未计入）；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢10以内；2、运输、加工、安装全部工作内容；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t | 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级Φ10以上；2、接头:钢筋接头满足设计及现行施工规范要求，接头方式由投标人自行考虑；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  |
| 12 | 电渣压力焊钢筋接头 | 1、钢筋接头：电渣压力焊钢筋接头满足设计及现行施工规范要求，接头方式由投标人自行考虑；2、施工不论采用哪种连接，费用不调整；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 按设计图示以个计算 |
| 13 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:满足设计要求；2.规格:详见施工图纸；3.铁件尺寸:满足设计要求；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 |
| 14 | 螺栓 | 1.螺栓种类:锚栓；2.规格:M27；3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 15 | 钢桁架 | 1.单榀质量:0.3t以内；2.拼装安装:拼装安装；3.安装高度:6.8m以内；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 |
| 16 | 高强螺栓 | 1.规格型号:M20；2.位置:桁架节点处；3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 套 | 按设计图示尺寸以套计算 |
| 17 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:XG 方钢89*89*4.0 Q235B；2.安装高度:6.8M；3.螺栓种类:详见施工图；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 |
| 18 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:SC-1 直径为20mm的圆钢 Q235B； 2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 |
| 19 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:ZC-1 直径为20mm的圆钢 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 20 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:直拉条 直径为12mm的圆钢 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 21 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:斜拉条 直径为12mm的圆钢 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 22 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:直拉条套筒 25*25*2.5方钢管 235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 23 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:斜拉条套筒 25*25*2.5方钢管Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 24 | 钢檩条 | 1.构件类型:檩条为C200x70x20x2.5槽钢；2.单根质量:0.3t以内；3.安装高度:6.8m以内；4.螺栓种类:满足设计要求；5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 25 | 零星钢构件 | 1.构件名称:屋面隅撑，L50x4；2.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 |
| 26 | 钢天沟 | 1.天沟形式:6mm钢板天沟；2.安装高度:6.8m；3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 27 | 钢板屋面板 | 1.钢材品种、规格:0.6MM厚820型单层海蓝色彩钢板（含金属上的油漆）；2.钢板厚度:0.6mm 3.螺栓种类:满足设计要求；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m2 | 按设计图示尺寸以铺挂面积计算。 |
| 28 | 金属构件油漆 | 1.构件名称:钢构件 Q235B 10 涂装:涂装用于户内时,底漆用C53-31红丹淳酸防锈漆1道30um;中10 涂装:涂装用于户内时,底漆用C53-31红丹淳酸防锈漆1道30um;中10 涂装:涂装用于户内时,底漆用C53-31红丹淳酸防锈漆1道30um;中间漆用C53-35云铁醇酸防锈漆2道50um;面漆用C04-42醇酸磁漆2道45um;共5道125um.用于户外时,面漆为3道70um,共6道150 3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 |
|  | 2.特种车库安装部分 |  |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1.安装部位:室外排水；2.介质:雨水；3.规格、压力等级:PVC-U DN100；4.连接形式:承插粘接；5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算 |
| 30 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:87式雨水斗；2.材质:铸铁；3.型号、规格:DN100；4.安装方式:承插；5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 个 | 按设计图示尺寸以个计算 |
| 31 | 接地极 | 1.名称:接地极；2.材质:金属角钢；3.规格:40*4；4.土质:坚土；5.基础接地形式:详见施工图纸 | 根 | 按设计图示数量计算 |
| 32 | 接地母线 | 1.名称:接地母线；2.材质:角钢；3.规格:40*4 4.安装部位:地下1.0m；5.安装形式:埋地；6.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 |
| 33 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线；2.材质:利用钢柱；3.规格:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m |  |
|  | 3.公务车库土建部分 |  |  |  |
| 34 | 平整场地 | 1、土壤类别:综合土；2、弃土运距:踏勘现场后自行考虑；3、取土运距:踏勘现场后自行考虑；4、其它:道路地表有部分临时性建筑、建筑基础、水泥路面等，施工单位投标前自行考察现场，在土方报价中以综合考虑，中标后不予调整；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算 |
| 35 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合土；2、基础类型:独立基础；3、挖土深度:2.3m；4、弃土运距:踏勘现场后自行考虑；5、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用。；6、备注:道路地表有部分临时性建筑、建筑基础、水泥路面等，施工单位投标前自行考察现场，在土方报价中以综合考虑，中标后不予调整；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 |
| 36 | 回填方 | 1、土质要求:符合规范及图纸要求；2、密实度要求:压实系数不小于0.94；3、土质、粒径要求:符合规范及图纸要求；4、夯填（碾压）:夯填；5、运输距离:踏勘现场后自行考虑；6、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的土方购置费、渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用。；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 注：1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度； 2.中内回填：主墙间净面积乘以回填厚度； 3.基础回填：挖方体积减去设计室外地坪以下埋没的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） |
| 37 | 房心土回填 | 1、土质要求:符合规范及图纸要求（室内外高差0.3m）；2、密实度要求:压实系数不小于0.94；3、土质、粒径要求:符合规范及图纸要求；4、夯填（碾压）:夯填；5、运输距离:踏勘现场后自行考虑；6、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的土方购置费、渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 注：1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度； 2.中内回填：主墙间净面积乘以回填厚度； 3.基础回填：挖方体积减去设计室外地坪以下埋没的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） |
| 38 | 基础垫层 | 1、厚度:100mm；2、材料品种及比例:C15；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 |
| 39 | 独立基础 | 1、垫层材料种类、厚度:C15商品砼，100MM厚；2、混凝土强度等级: C25泵送商品砼；3、J-2的工程量计量在公务车库里面；4、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 40 | 矩形柱 | 1、柱高度:详见施工图；2、混凝土强度等级:C25商品砼；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、范围：基础顶至-0.10m处（KZ2暂未计入）；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 柱高：1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一次楼板上表面之间的高度计算；2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；3.框架柱的柱高，应自应自柱基上表面至柱顶高度计算；4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分并入柱身体积；5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算 |
| 41 | 矩形柱 | 1、柱高度:详见施工图；2、混凝土强度等级:C30膨胀砼；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、范围：-0.10m处至0.15m处（KZ2暂未计入）；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 42 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢10以内；2、运输、加工、安装全部工作内容；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t | 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算 |
| 43 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级Φ10以上；2、接头:钢筋接头满足设计及现行施工规范要求，接头方式由投标人自行考虑；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  |
| 44 | 电渣压力焊钢筋接头 | 1、钢筋接头：电渣压力焊钢筋接头满足设计及现行施工规范要求，接头方式由投标人自行考虑；2、施工不论采用哪种连接，费用不调整；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 按设计图示以个计算 |
| 45 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:满足设计要求；2.规格:详见施工图纸；3.铁件尺寸:满足设计要求；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 |
| 46 | 螺栓 | 1.螺栓种类:锚栓；2.规格:M27；3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 47 | 钢桁架 | 1.单榀质量:0.3t以内；2.安装:拼装安装；3.安装高度:6.8m以内；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 |
| 48 | 高强螺栓 | 1.规格型号:M20；2.位置:桁架节点处；3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 套 | 按设计图示尺寸以套计算 |
| 49 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:XG 方钢89*89*4.0 Q235B；2.安装高度:6.8M；3.螺栓种类:详见施工图；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 |
| 50 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:SC-1 直径为20mm的圆钢 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 51 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:ZC-1 直径为20mm的圆钢 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 52 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:直拉条 直径为12mm的圆钢 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 53 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:斜拉条 直径为12mm的圆钢 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 54 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:直拉条套筒 25*25*2.5方钢管 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 55 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:斜拉条套筒 25*25*2.5方钢管 Q235B；2.安装高度:6.8m；3.螺栓种类:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 56 | 钢檩条 | 1.构件类型:檩条为C200x70x20x2.5槽钢；2.单根质量:0.3t以内；3.安装高度:6.8m以内；4.螺栓种类:满足设计要求；5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 57 | 零星钢构件 | 1.构件名称:屋面隅撑，L50x4；2.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 |
| 58 | 钢天沟 | 1.天沟形式:6mm钢板天沟；2.安装高度:6.8m；3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | t |  |
| 59 | 钢板屋面板 | 1.钢材品种、规格:0.6MM厚820型单层海蓝色彩钢板（含金属上的油漆）；2.钢板厚度:0.6mm；3.螺栓种类:满足设计要求；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m2 | 按设计图示尺寸以铺挂面积计算。 |
| 60 | 金属构件油漆 | 1.构件名称:钢构件 Q235B；2涂装:涂装用于户内时,底漆用C53-31红丹淳酸防锈漆1道30um;中10 涂装:涂装用于户内时,底漆用C53-31红丹淳酸防锈漆1道30um;中10 涂装:涂装用于户内时,底漆用C53-31红丹淳酸防锈漆1道30um;中间漆用C53-35云铁醇酸防锈漆2道50um;面漆用C04-42醇酸磁漆2道45um；共5道125um.用于户外时,面漆为3道70um，共6道150；3.其他：其他未尽事宜详见施工图纸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 |
|  | 4.公务车库安装部分 |  |  |  |
| 61 | 塑料管 | 1.安装部位:室外排水；2.介质:雨水；3.规格、压力等级:PVC-U DN100；4.连接形式:承插粘接；5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算 |
| 62 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:87式雨水斗；2.材质:铸铁；3.型号、规格:DN100；4.安装方式:承插；5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 个 | 按设计图示尺寸以个计算 |
| 63 | 接地极 | 1.名称:接地极；2.材质:金属角钢；3.规格:40*4；4.土质:坚土；5.基础接地形式:详见施工图纸 | 根 | 按设计图示数量计算 |
| 64 | 接地母线 | 1.名称:接地母线；2.材质:角钢；3.规格:40*4；4.安装部位:地下1.0m；5.安装形式:埋地；6.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 |
| 65 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线；2.材质:利用钢柱；3.规格:详见施工图纸；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m |  |
|  | 5.车库内外地坪部分 |  |  |  |
| 66 | 场地平整及碾压 | 1、土壤类别:综合土；2、弃土运距:踏勘现场后自行考虑；3、取土运距:踏勘现场后自行考虑；4、碾压:按图纸要求对场地进行平整碾压，压实度不低于90%；5、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用；6、备注:道路地表有部分临时性建筑、建筑基础、水泥路面等，施工单位投标前自行考察现场，在土方报价中以综合考虑，中标后不予调整；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按采购人指示，参照图纸所示位置及范围，按填筑边线间的水平投影面积以平方米为单位计量 |
| 67 | 水泥稳定碎石 | 1、厚度:200mm；2、强度等级:7天浸水抗压强度≥3.0Mpa；3、水泥稳定碎石拌和料要求:厂拌且符合配合比要求；4、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，水稳施工中的采购费用、运输费、清理费、场地费等所发生的一切费用；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料；6、备注:报价单位报价前应自行考察现场，调查商品水稳供应商，自行考虑运距等相关费用，并在报价中以综合考虑，中标后不予调整 | m2 | 依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 |
| 68 | 黏层 | 1、材料类别:乳化沥青；2、材料用量及比例:总用量控制在2.0~2.4L/m2的范围内（包括稀释剂和水分等在内的乳化沥青总量，折合成纯沥青为1.0~1.2kg/m2，乳化沥青中的残留物含量以50%为基准）；3、施工要求:施工前应对基底进行清理，基底应无松散、污染及垃圾存留，黏层施工应洒布均匀；4、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量，按照洒布面积以平方米为单位计量 |
| 69 | 水泥混凝土面层 | 1、厚度:200mm；2、材料品种及比例:C35商品砼；3、强度等级:弯拉强度≥5Mpa；4、规格尺寸:水泥路面板板面长边最长为5m，短边最长为4m；5、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，水泥混凝土施工中的采购费用、运输费、清理费、场地费等所发生的一切费用；6、备注:报价单位报价前应自行考察现场，调查商品混凝土供应商，自行考虑运距等相关费用，并在报价中以综合考虑，中标后不予调整。 | m3 | 依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑面积以平方米为单位计量 |
| 70 | 管线保护 | 1、PE150主供水管保护约127m；2、PE50供水管保护约38m；3、电缆穿钢套管保护约80m；4、弱电穿套管保护约25m；5、加固管道井并更换重型球墨铸铁井盖7座。 备注：1、采购人所提供的地勘图纸仅供参考，不能确保包含了所属地块下全部的管线，报价人应以自行勘察为准，报价中应充分考虑未知因素，留有余量； 2、管线保护采用总价包干原则，一旦成交，不得以任何理由要求变更增加费用； 3、无论加固或迁移改造，采用的方案必须便于采购人对管道进行维修更换，不得采用直接填埋等方式处理，实施前应将方案报采购人审核批准后方可实施。 4、成交后，无论成交人采用何种加固方案或迁移改造，都必须保证在缺陷责任期内管道的正常使用，如因加固措施不当造成管线破损，应在24小时内负责修复管线并重新对破损位置重新进行加固处理。此外，由于管线破损给采购人造成损失的，还应承担采购人的损失。若未能在规定时限内对破损管线进行修复，采购人有权指定其他单位进行应急修复，所有抢修费用及损失赔偿由成交人承担。 | 项 | 报价人应采取切实可行的措施对增设车库、仓库地块下的给排水管道、强弱电管道进行加固或迁移改造，采取包括且不限于使用混凝土管沟、钢套管等 |
| 71 | 绿化专项（乔灌木移植及场地整理） | 工作内容见绿化专项清单 | 项 | 固定费用，不参与报价 |

二、新建仓库部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产经费 | 用于项目投入安全生产使用，专款专用，需提供专用发票及清单 | 项 | 专款专用，报价时直接按7000.00元进行报价。计量需提供专用发票及清单，按照成交人实际完成的工程量（不含驻地建设及暂定金额）结算金额的2.0%计量。如有超出，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，采购人不再另行支付。 |
|  |  | 1.仓库土建部分 |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1、土壤类别:综合土；2、弃土运距:踏勘现场后自行考虑；3、取土运距:踏勘现场后自行考虑；4、其它:道路地表有部分临时性建筑、建筑基础、水泥路面等，施工单位投标前自行考察现场，在土方报价中以综合考虑，中标后不予调整；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算 |
| 3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合土；2、基础类型:独立基础及基础梁；3、挖土深度:详见施工图；4、弃土运距:踏勘现场后自行考虑；5、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用；6、备注:道路地表有部分临时性建筑、建筑基础、水泥路面等，施工单位投标前自行考察现场，在土方报价中以综合考虑，中标后不予调整；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 |
| 4 | 回填方 | 1、土质要求:符合规范及图纸要求；2、密实度要求:压实系数不小于0.94；3、土质、粒径要求:符合规范及图纸要求；4、夯填（碾压）:夯填；5、运输距离:踏勘现场后自行考虑；6、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的土方购置费、渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 注：1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度； 2.中内回填：主墙间净面积乘以回填厚度； 3.基础回填：挖方体积减去设计室外地坪以下埋没的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） |
| 5 | 房心土回填 | 1、土质要求:符合规范及图纸要求（室内外高差0.3m）；2、密实度要求:压实系数不小于0.94；3、土质、粒径要求:符合规范及图纸要求；4、夯填（碾压）:夯填；5、运输距离:踏勘现场后自行考虑；6、其他:投标人综合报价应考虑工程量计量误差，土方施工中的土方购置费、渣土费、渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 注：1.场地回填：回填面积乘以平均回填厚度； 2.中内回填：主墙间净面积乘以回填厚度； 3.基础回填：挖方体积减去设计室外地坪以下埋没的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物） |
| 6 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:实心砖；2、砂浆强度等级:采用预拌砂浆M5水泥砂浆砌筑 ；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、擦头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积 0. 3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 |
| 7 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土小型空心砌块墙体，干容重不大于12KN/m3 ，强度MU5.0；2、砂浆强度等级:采用预拌砂浆M5混合砂浆砌筑 ；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 8 | 基础垫层 | 1、厚度:100mm；2、材料品种及比例:C15；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 |
| 9 | 独立基础 | 1、垫层材料种类、厚度:C15商品砼，100MM厚；2、混凝土强度等级: C30泵送商品砼；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 10 | 基础梁 | 1、梁截面: 矩形；2、混凝土强度等级: C30泵送商品砼；3、梁顶标高-0.1m；4、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长： 1. 梁与柱连接时，梁长算至柱侧面 2. 主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面 |
| 11 | 屋面梁 | 1、柱高度:详见施工图；2、混凝土强度等级:C30商品砼.；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、梁顶标高5.20m；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长：1. 梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；2. 主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面 |
| 12 | 矩形柱 | 1、柱高度:详见施工图；2、混凝土强度等级:C30商品砼.；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、范围：基础顶至正负零；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 柱高：1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一次楼板上表面之间的高度计算；2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；3.框架柱的柱高，应自应自柱基上表面至柱顶高度计算；4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分并入柱身体积；5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算 |
| 13 | 矩形柱 | 1、柱高度:详见施工图；2、混凝土强度等级:C30商品砼.；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、范围：正负零至屋面；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 14 | 无梁板 | 1、板厚度:120mm；2、混凝土强度等级:C30商品砼；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、板顶标高为4.80m；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积 0. 3m2以内的孔洞所占体积。有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算 |
| 15 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C25商品砼；2、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 |
| 16 | 圈梁 | 1、梁截面: 详见图纸；2、混凝土强度等级:C25；3、混凝土拌和料要求: 符合配合比要求；4、梁顶标高详见施工图纸；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长： 1. 梁与柱连接时，梁长算至柱侧面 2. 主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面 |
| 17 | 过梁 | 1、截面尺寸:详见图纸；2、混凝土强度等级:C25商品砼；3、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；4、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 |  |
| 18 | 女儿墙 | 1、墙厚度:120mm内；2、混凝土强度等级:C30泵送混凝土；3、混凝土拌和料要求:商品混凝土；4、其他:详见图纸设计；5、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、模头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积，凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加， 1. 墙长度：外墙按中心线，内墙按净长计算 2. 墙高度：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有压顶时算至压顶下表面) |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 1、种类、规格:Ⅰ级钢Φ10内；2、运输、加工、安装全部工作内容；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料；4、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | t | 按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘以单位理论质量计算 |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢10以内2、运输、加工、安装全部工作内容3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t | 按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘以单位理论质量计算 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级Φ10以上；2、接头:钢筋接头满足设计及现行施工规范要求，接头方式由投标人自行考虑；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t |  |
| 22 | 电渣压力焊钢筋接头 | 1、钢筋接头：电渣压力焊钢筋接头满足设计及现行施工规范要求，接头方式由投标人自行考虑；2、施工不论采用哪种连接，费用不调整；3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 按设计图示以个计算 |
| 23 | 直螺纹钢筋接头 | 1、钢筋接头：直螺纹钢筋接头满足设计及现行施工规范要求，接头方式由投标人自行考虑；2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 按设计图示以个计算 |
| 24 | 墙体拉结筋 | 1、墙体拉结筋；2、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢Φ10内； 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | t | 按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘以单位理论质量计算 |
| 25 | 金属网 | 1、在两种不同基体交接处，应采用钢板网抹灰（网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mm×10mm）；2、描述不详之处:描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料； 工作内容：1、制作；2、运输；3、安装；4、刷油漆 | t | 钢筋（网）长度（面积）乘以单位理论质量计算 |
| 26 | 扶手、压顶 | 1、混凝土强度等级:C25商品砼；2、混凝土拌和料要求:符合配合比要求；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 |
| 27 | 散水 | 1、250-300厚回填土或种植土；2、60厚C20细石混凝土，岁打随抹，撒1:1水泥沙子压实赶光；3、150厚3:7灰土；4、素土夯实，向外坡3%-5%；5、描述不详之处详见12J003图集A2页6A、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3m2以内的孔洞所占面积 |
| 28 | 金属卷闸门 | 1、金属卷闸门；2、型号JLM4045；3、具体参数满足设计要求，含除电动装置的所有五金配件；4、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示数量计算 |
| 29 | 防火卷帘（金属卷闸）门电动装置 | 1、防火卷帘门电动装置；2、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | 套 | 按设计图示数量计算 |
| 30 | 金属窗 | 1、普通铝合金外窗；2、型号为C3015；3、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示数量计算 |
| 31 | 无保温不上人屋面 | 1、浅色涂料保护层；2、防水卷材及涂抹层；3、20厚1:3水泥砂浆保护层；4、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层；5、钢筋混凝土屋面板；6、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积 |
| 32 | 细石混凝土楼地面 | 1、40厚细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂；2、1.5厚聚氨酯防水层2道；3、最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平；4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、80厚C15混凝土垫层；6、150厚碎石夯入土中；7、描述不详之处详见图纸设计、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3 m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 |
| 33 | 内墙面 | 1、加气混凝土砌块基层；2、聚合物水泥砂浆修补墙面；3、刮腻子3遍；4、封闭底涂料一道；5、乳液内墙涂料（硅藻泥）一道；6、乳胶涂料（硅藻泥）一道；7、描述不详之处详13J502-1第B04页节点3、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞日及革个 0.3m2以外的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞日和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内内墙抹灰面积主墙间的净长乘以高度计算 1. 外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算 2. 外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算 3. 内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算 （1）无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算 （2）有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算 4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算 |
| 34 | 外墙面 | 1、双组份聚氨酯罩面涂料两遍；2、找平腻子层两遍，每遍均打磨；3、封底涂料2遍；4、3-5厚聚合物水泥防水砂浆；5、12厚1:2.5水泥砂浆找平；6、刷素水泥浆一道；7、5厚1:2水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；8、界面剂一道（仅用于混凝土墙面）；9、描述不详之处详皖2014J301图集59页节点B、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 |  |
| 35 | 天棚抹灰 | 1、现浇混凝土楼板；2、界面剂一道；3、防潮层一道；4、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；5、3厚1:2.5水泥砂浆找平；6、涂料饰面；7、描述不详之处详皖2014J301图集第96页节点2B、招标文件、答疑和相关规范等其它资料 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算 |
|  |  | 2.仓库安装部分 |  |  |
| 36 | 灭火器 | 1.名称:推车灭火器；2.型号：MFT/ABC20；3.其他未尽事宜详见施工图纸 | 具 | 按设计图示数量计算 |
| 37 | 配电箱 | 1.名称:AL；2.型号:满足设计要求；3.规格:Pe=6Kw 4.安装方式:距地1.8m暗装；5.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 台 | 按设计图示数量计算 |
| 38 | 三基色T5节能型单管荧光灯 | 1.名称:三基色T5节能型单管荧光灯；2.规格:1*28W，电子镇流器，cos%%C>0.9；3.安装:吊装高度4.80m；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 套 | 按设计图示数量计算 |
| 39 | 二三孔双联暗插座 | 1.名称:二三孔双联暗插座；2.型号:86型；3.安装方式:距地0.3m；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 个 | 按设计图示数量计算 |
| 40 | 暗装双极开关 | 1.名称:暗装双极开关；2.型号:220V,10A；3.安装方式:距地1.40m；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | 个 | 按设计图示数量计算 |
| 41 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管；2.材质:金属；3.规格:RC40；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示尺寸以延长米计算。不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度 |
| 42 | 电力电缆 | 1.名称:电缆；2.配线形式:穿管；3.型号:YJV22 4.规格:4*10；5.材质:铜芯；6.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示数量计算 |
| 43 | 配管 | 1.名称:阻燃塑料管；2.材质:塑料；3.规格:PC20；4.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示尺寸以延长米计算。不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度 |
| 44 | 配线 | 1.名称:配线；2.配线形式:穿管；3.型号:ZRBV；4.规格:1*2.5；5.材质:铜芯；6.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 按设计图示尺寸以单线延长米计算 |
| 45 | 接地极 | 1、距地表下800预埋一块100X100X10热镀锌扁钢,并焊出一根40X4镀锌扁钢伸出距外墙不小于1000以备连接人工接地体,共4处. | 根 | 按设计图示数量计算 |
| 46 | 接地母线 | -40x4镀锌扁钢与基础钢筋相焊连 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 |
| 47 | 避雷引下线 | 防雷引下线，(利用柱内2根≥Φ16或4根＜Φ16的主筋) | m |  |
| 48 | 避雷网 | Φ10热镀锌圆钢避雷带 | m | 按设计图示数量计算 |
| 49 | 等电位端子箱、测试板 |  | 块 |  |
| 50 | 避雷针 | 接闪器：利用%%C10热镀锌圆钢沿建筑物女儿墙明敷避雷带,避雷网网格不大于20mx20m或24mx16m;圆钢支架间距1米,转角处不大于0.5米,支架高度0.15米。 | 根 |  |
| 51 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  | 处 | 按设计图示数量计算 |
| 52 | 挖沟槽土方 | 1.名称:开挖管沟土方；2.位置：配电引进线；3.其他:其他未尽事宜详见施工图纸 | m3 | 按设计图示数量计算 |

绿化专项清单（乔灌木移植及场地整理）

| 序号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 工程量计算规则及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栾树（胸径12-15） | 棵 | 72.000 | 按数量计算，工作内容包含原有乔灌木的带土球起挖、栽植、支撑架的搭设、草绳绕树干以及成活养护等。 其中： 1.移植成活率必须达到100%，否则按原乔灌木的标准补植并负责成活，因补植所产生的费用自行承担。 2.成活养护期为三个月。 |
| 2 | 香樟（胸径15-17） | 棵 | 23.000 |  |
| 3 | 桂花（冠幅250-300） | 棵 | 63.000 |  |
| 4 | 广玉兰（胸径12-15） | 棵 | 13.000 |  |
| 5 | 红叶石楠球（冠幅200） | 棵 | 58.000 |  |
| 6 | 大叶女贞（胸径10-12） | 棵 | 72.000 |  |
| 7 | 碧桃（地径15） | 棵 | 20.000 |  |
| 8 | 腊梅（地径15） | 棵 | 2.000 |  |
| 9 | 红梅（地径15） | 棵 | 16.000 |  |
| 10 | 桂花（冠幅200-250） | 棵 | 22.000 |  |
| 11 | 红叶李（胸径15） | 棵 | 21.000 |  |
| 12 | 紫荆（冠幅200） | 棵 | 7.000 |  |
| 13 | 樱花（地径5） | 棵 | 4.000 |  |
| 14 | 红枫（地径6） | 棵 | 2.000 |  |
| 15 | 海桐球（冠幅200） | 棵 | 13.000 |  |
| 16 | 恢复草坪（播撒草种） | m2 | 200.000 | 在采购人要求位置播撒，以面积计算，草种为狗牙根 |
| 17 | 整理绿化用地 | m3 | 1600.000 | 在采购人要求位置进行施工，以方计算，工作内容包括清理、整平场地、弃方（运距及弃土场自行考虑），开挖排水沟，更换部分种植土（运距及取土场自行考虑），使其符合移植乔灌木生长需求等。 |

九、报价文件格式

六安西中心2019年增设车库、仓库工程

报  价 文 件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及采购文件附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、资格条件满足情况表

五、施工组织设计

六、承诺函

一、报价函及报价文件附录

# 一 报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）  /  标段施工采购文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的报价总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    。

2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                              （其他补充说明）。

报 价 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

(二)报价文件附录

# 报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | / |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | / |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | / |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | / ‰/天 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 月支付额的3 % |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 工程结算金额的 3% |  |
| 13 | 履约保证金 | 4.2 | 10%合同价 |  |

报  价 人:                         (盖单位章)

报价文件签署人签名:

二、法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：              （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）   /  标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：1、授权书由授权人和被授权的代理人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。原件应装订在报价文件的正本之中。如果由申请人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权书。

2、需附法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

三、已标价工程量清单

报价人应按照第5章“报价清单”的要求逐项填报报价清单，包括报价清单说明、报价说明、其他说明及报价清单各项表格。

（工程量清单将在安徽交通控股集团有限公司网站https://www.ahjkjt.com/index.php/zb/index.html公布，报价人可自行下载）

四、资格条件满足情况表

- 附表1  强制性资格条件（基本资格）

| 项目 | 资格要求 | 报价单位是否满足要求 (由报价单位填写) |
| --- | --- | --- |
| 资质要求 | 同时具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质及钢结构工程专业承包叁级及以上资质 |  |
| 业绩最低要求 | 报价人在近三年（2016年1月1日～至今）独立地完成过至少1个钢结构专业承包施工业绩，且单项合同金额不低于80万元。 |  |
| 主要人员求 | 项目经理：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证） |  |
| 企业信誉 | 1.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单； 2.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单； 3.受到行政处罚或司法认定且在处罚期内； 4.报价人在最近五年（2014年1月1日～至今）中发生过重、特大质量事故或较大及其以上安全责任事故； 5.处于被责令停业、暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 6.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力，或者财产被接管、冻结状态； 7.因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； 8.在法律法规规定或报价人须知前附表规定的其他情形。 |  |

- 附表2  项目经理资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：简历表后应附有身份证、安全生产考核合格证书、注册建造师资质证书，所有证件均应采用清晰的彩色扫描件。

- 附表3  专职安全员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 专职安全员 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：简历表后应附有身份证、全生产考核合格证书，所有证件均应采用彩色扫描件。

- 附表4  2016年1月1日～至今已完成工程情况表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  |
| 主要施工方案 |  |
| 合同总价 | 万元 |
| 开工日期/合同工期 | __年_月/ 月 |
| 承包方式（独立或分包） |  |
| 竣工质量评定 |  |
| 业主单位名称及联系方式 |  |
| 备 注 |  |

- 说明：工程完工表后应附业绩合同及竣工验收证明的彩色扫描件。

五、施工组织设计

应包括且不限于

1.工程概况

2.施工准备

3.主要施工方案及技术措施（重点和难点）

4.质量保证措施

5.安全保证措施

6.环境保护措施

7.新技术、新工艺、新材料应用

8.地下管线及其他地上地下设施的保护及加固措施

9.工程半成品和成品保护措施

10.附表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（2）劳动力计划表

（3）施工进度计划（横道图法）

（4）施工总平面布置图

施工组织设计应简明扼要，突出重点，以5000字以内为宜。

六、承  诺  函

（采购人名称）：

格式自拟，但应包含以下两条内容：

一、一旦确定为成交人，将按采购文件要求、报价文件承诺及合同约定投入人员、设备，；

二、严格遵守国家、省及地方有关安全生产的法律、法规、规定以及六安西中心有关安全生产的管理办法和奖惩办法。

报 价 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日