2019年六武高速公路标线更新工程

- （二次）询比采购文件

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

二〇一九年七月

- 目    录

- 第一章     询比采购公告…………………………………………002

- 第二章     报价人须知……………………………………………005

- 第三章     评审办法………………………………………………010

- 第四章     合同条款及格式………………………………………012

- 第五章     工程量清单……………………………………………021

- 第六章     技术规范………………………………………………023

- 第七章     响应文件格式…………………………………………030

- 第一章 询比采购公告

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

2019年六武高速公路标线更新工程（二次）询比采购公告

本次询比采购项目安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速公路标线更新工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，项目业主为安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心，项目资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备采购条件，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：2019年六武高速公路标线更新工程。

2.工程地点：六安北高速公路管理中心所辖六武高速。

3.建设单位：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心。

4.项目概况：

六安北中心所辖六武高速90.869km；通车也有近9年。由于车流量巨大，特别是重车占比大，导致道路标线的老化，污染，开裂现象严重，部分路段的标线损失、脱落严重，夜间反光不明显。为保障车辆安全行驶，满足道路行驶安全，保障高速公路安全畅通，拟对六安北中心所辖六武高速部分标线进行修复。

5.项目预算：220万元。

6.标段划分：本项目分为1个标段。

7.计划工期：计划开工时间为2019年8月，计划施工工期92日。

8.其它：缺陷责任期2年。

二、竞标人资格要求：

1.资质要求：具备独立法人资格，具备省级及以上交通运输主管部门颁发的公路养护工程二类甲级或公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：投标人应在近3年（2016年 1 月 1 日至今，以交工或完工时间为准）承担过单项合同金额不少于100万元的高速公路养护标线实施专项、或新建、改扩建的交通安全设施工程施工合同业绩（交工验收达到合格或以上标准，且工程内容必须包含不少于100万的标线工程施工内容）。

3.主要人员最低要求：

项目经理：投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B类证书），公路工程注册贰级建造师或以上，担任过至少1个高速公路类似养护或新建高速公路交通安全设施工程施工项目的项目经理。

4.信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

5.本次询比采购不接受联合体报价，严禁转包及非法分包。

6.与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询价项目报价。否则均按废标处理。

- 三、采购文件获取时间及方式：

询比采购文件作为本询比采购公告附件，由潜在竞标人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/）下载询比采购文件。

- 四、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间为2019年8月2日上午9:00。

2.响应文件递交地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）二楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.本项目的报价保证金金额为人民币伍仟元整（￥5000.00元），若采用电汇（转账）形式，报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在报价截止时间前到账，否则无效。

户    名：安徽省交通控股集团有限公司

账    号：1314099919300120737

开户银行：中国工商银行六安佛子岭路支行

- 五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

地  址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）

联系人：李工   郭工   联系电话：0564-2415830   邮  编：237000

2019年7月25日

- 报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 联 系 人：李工 郭工 电 话：0564-2415831 |
| 2 | 项目名称 | 2019年六武高速公路标线更新工程 |
| 3 | 建设地点 | 六安北高速公路管理中心所辖六武高速公路 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 询价范围 | 标线修复施工 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：92天，计划开工时间为2019年8月 |
| 9 | 质量要求 | 该项目工程交（竣）工验收的质量评定：高速公路路面白色热熔标线（企业标准）； |
| 10 | 报价人资质条件、能力 和信誉 | 具备独立法人资格，同时具备省级及以上交通运输主管部门颁发的公路养护工程二类甲级或公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证。 详见第一章询比采购公告。 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，报价人自行踏勘现场 |
| 13 | 报价人提出问题截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 14 | 采购人书面澄清时间 | 递交响应文件截止之日2天前 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 构成响应文件的其他资料 | 对询价文件的澄清、修改，工程量清单，均是响应文件的组成部分。 |
| 17 | 报价人基本情况表 | 报价人需提供： （1）企业法人营业执照、资质证书、企业组织机构代码证、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证复印件； （2）项目经理身份证、毕业证、建造师证、安全B证； （3）以上复印件均加盖单位章； |
| 18 | 采购人要求澄清、修改采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前，以电子档形式发送在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/），报价人无需回复确认，直接装订在响应文件中。 |
| 19 | 响应文件截止时间 | 2019年8月2日上午09:00 |
| 20 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写报价单价和金额。 |
| 21 | 是否接受调价函 | 否 |
| 22 | 报价有效期 | 自报价人提交响应文件截止之日30天 |
| 23 | 响应文件正副本份数 | 正本 1 份 ；副本 1 份 |
| 24 | 报价要求 | 竞标人在编制响应文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用并包含在报价清单中相关子目的单价中，采购人不另外计量支付。 |
| 25 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖报价人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖报价人单位章 |
| 26 | 装订要求 | 竞标人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，正本采用彩色打印件，正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 27 | 密封包装，封套上写明 | 采购人的地址 项目名称 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 29 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 30 | 报价保证金 | 伍仟元。 |
| 31 | 开标时间和地点 | 时间：2019年8月2日09时00分 地点：六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 32 | 开标程序 | - (1)密封情况检查：由询比采购单位监督人员及报价人代表现场检查响应文件的密封 - (2)开封顺序：按随机顺序开封，并公开宣布报价人名单及响应报价等主要内容； (3)采购人及报价人签字确认； (4)如出现报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照以下原则处理：重新询比。 当场宣布废标的情况： (1)未在报价函上填写总价。 (2)报价超出采购人公布的控制价上限。 (3)报价文件存在涂改现象。 |
| 33 | 评审小组的组成 | 评审小组由3人及以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 34 | 采购控制价上限 | 贰佰贰拾万元整（￥220万元）。其中检测费最高限价8万元。 |
| 35 | 成交候选人公示 | 采购人完成对响应文件的评审后，将对评审小组推荐的成交候选人进行公示，公示媒体为安徽省交通控股集团有限公司（网址：https://www.ahjkjt.com/），公示期3天。 如报价人对公示结果有异议，可在公示期内将异议的书面材料（需加盖单位公章）递交至采购人处。 地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 联系人：李工 郭工 联系电话：05642415830 |
| 36 | 签订合同 | 被确定的成交报价人应在自中选通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 37 | 履约保证金 | 不要求 |
| 38 | 监督部门 | 监督部门：安徽省交通控股集团招标管理部 电 话：0551-63738239 地 址：安徽省合肥市望江西路520号 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 39 | 本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由响应人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。 |  |
| 40 | 本工程交工验收初检（或施划14天后）合格后，支付工程款30%；复检（正常使用一年后）合格后，支付工程款40%；终检（正常使用两年后）合格后，支付工程款30%。 （初检、复检和终检均需要有资质的第三方检提供测报告） |  |

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

资 质 要 求

1、具备独立法人资格，具有工商管理部门颁发的有效的营业执照。 2、具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证。 3、具备省级及以上交通运输主管部门颁发的公路养护工程二类甲级或公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质。

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

不作要求

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

近3年（2016年 1 月 1 日至今，以完工或完工时间为准）承担过单项合同金额不少于100万元的高速公路养护标线实施专项、或新建、改扩建的交通安全设施工程施工合同业绩（交工验收达到合格或以上标准，且工程内容必须包含不少于100万标线工程施工内容）。

注：业绩证明材料应附以下第（1）~（3）项资料，缺一不可。

（1）中标通知书复印件；

（2）合同协议书复印件；

（3）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料复印件；

报价人提供的上述（1）~（3）材料如不能清晰反映业绩的工程规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认定。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 6.近三年内报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目经理在无行贿犯罪行为。 7.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次投标。 8.没有法律法规规定的其他情形。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | ☑报价人本单位在职人员； ☑（公路工程）专业注册 二 级及以上建造师； ☑持有有效的安全生产考核合格证书B证； ☑近3年（2016年 1 月 1 日至今）担任过 1 个高速公路养护专项、或新建、改扩建的交通安全设施工程施工合同业绩的项目经理。 |

- 第三章     评审办法（最低价法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照报价人经评审的价格由低到高的顺序确定报价人优先次序。 报价人报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐候选报价人： （1）综合评审除价格以外的其他优惠折扣、配置、售后服务承诺、交货时间等方面，最优者成交； （2）响应文件提供的业绩数量多的报价人优先； （3）响应文件提供的累计合同金额额大的报价人优先。 |
| 2 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定； （3）报价人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）报价人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）报价人必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。 （6）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （7）响应文件未附有采购人不能接受的条件。 （8）权利义务符合采购文件规定： a.报价人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务； c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.报价人在采购活动中无欺诈行为； f.报价人未对合同条款有重要保留。 （9）一份响应文件应只有一个报价。 （10）报价人未提交调价函。 （11）报价未超过采购控制价上限。 （12）报价人填写完毕的工程量清单未对采购文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 （13）报价人在工程量清单中填报了安全生产费，其金额为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。 |
| 3 | 资格评审标准 | （1）报价人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）报价人的资质等级符合采购文件规定； （3）报价人的类似项目业绩符合采购文件规定； （4）报价人的信誉符合采购文件规定； （5）报价人的项目经理资格符合采购文件规定； （6）报价人的其他要求符合采购文件规定； |
| 注：上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，报价人的响应文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。 |  |  |

- 1. 评审办法

本次评审采用最低价法。公开询比响应文件小于3家单位，按流标处理，重新询比采购；响应文件大于等于3家单位，按开标流程继续评审，评审小组对响应文件进行初步评审（资格审查、形式性审查、响应性审查），在满足采购文件实质性要求的前提下，按照报价人经评审的价格由低到高的顺序确定报价人优先次序确定候选报价人。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 第四章     合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

- 详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）

- 第二节  专用合同条款

- A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

- B. 项目专用合同条款

- 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心 网址：https://www.ahjkjt.com/ |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年。 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由采购人在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 5.2.1 | 采购人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6 | 6.2 | 采购人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 9.2.5 | 安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，采购人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 11 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理 √合同期内不调价 |
| 12 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 13 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 14 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向业主提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 15 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 16 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 17 | 17.4.1 | 质量保证金限额：本工程交工验收初检（或施划14天后）合格后，支付工程款30%；复检（正常使用一年后）合格后，支付工程款40%；终检（正常使用两年后）合格后，支付工程款30%。 |
| 18 | 17.5.1 | 承包人向业主提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 19 | 17.6.1 | 承包人向业主提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 20 | 18.2 | 竣工资料原件1套，电子版1套，竣工图4套 |
| 21 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 22 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是 |
| 23 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： ‰ 由承包人以承包人与采购人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 24 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人 |
| 25 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：由承包人以承包人与采购人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 26 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：六安市仲裁委员会 |

- 第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

- 合 同 协 议 书

(采购人名称，以下简称“采购人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (报价人名称，以下简称“报价人”)对该项目施工的报价。采购人和报价人共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：    。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)成交通知书；

(3)已标价工程量清单；

(4)报价函及报价函附录；

(5)项目专用合同条款；

(6)公路工程专用合同条款；

(7)通用合同条款；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)报价人有关人员、设备投入的承诺及报价文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。

5、报价人项目经理：          。

6、工程质量符合：    标准。

7、报价人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向报价人支付合同价款。

9、报价人应按照业主指示开工，工期为     月。

10、本协议书在报价人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：               (盖单位章)     报价人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件二：廉政合同

- 廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“采购人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“报价人”)，特订立如下合同。

1. 采购人和报价人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 采购人的义务

(1) 采购人及其工作人员不得索要或接受报价人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让报价人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

(2) 采购人工作人员不得参加报价人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受报价人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 采购人及其工作人员不得要求或者接受报价人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 采购人及其工作人员不得以任何理由向报价人推荐分包单位或推销材料，不得要求报价人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 报价人的义务

(1) 报价人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 报价人不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

(3) 报价人不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 报价人不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给报价人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 报价人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予报价人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请报价人或报价人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和报价人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由采购人和报价人各执一份，送交采购人和报价人的监督单位各一份。

采购人：               (盖单位章)     报价人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件三：安全生产合同

- 安 全 生 产 合 同

为在             (项目名称)      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人           (采购人名称，以下简称“采购人”)与报价人            (报价人名称，以下简称“报价人”)特此签订安全生产合同：

1.采购人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对报价人施工现场进行安全生产检查，监督报价人及时处理发现的各种安全隐患。

2.报价人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 报价人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 报价人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；报价人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 报价人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因采购人或报价人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人：               (盖单位章)     报价人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件四：项目经理委任书

- （报价人全称)

- (合同工程名称) 项目经理委任书

致：(采购人全称)

(报价人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

报价人：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  (     )

第五章     工程量清单

- 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第六章“技术规范”的有关内容。

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除报价人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 2．报价报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。报价人必须按业主或监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5报价人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额，必须专款专用。

- 2019年六武高速公路标线更新工程量清单汇总表

| 细目 | 工程或费用名称 |  | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 |  | 总额 | 1 | 33000 | 33000 |  |
| 102-5 | 检测费 |  | 总额 | 1 |  |  |  |
| 清单 第100章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 605-1-1 | 热熔型普通标线 |  | m2 | 20569.76 |  |  |  |
| 605-1-2 | 热熔型震荡标线 |  | m2 | 5213.00 |  |  |  |
| 清单 第600章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 元 |  |  |  |  |  |

- 第六章     技术规范

第100章

一、安全生产费

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作它用。安全生产费用按公布的暂估价以固定金额形式列入清单的安全生产费用，不作为最终计量支付的依据，仅为列支的暂估价，实际计量时，按照报价人实际完成的工程结算款的1.5％计量（100章除外），如在施工过程中发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，业主不再另行支付。同时业主将在日常巡查过程中对施工单位的安全工作进行检查，如发现不符合施工安全要求的行为，业主将会以通报形式对相应安全费用进行扣除；

| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |
| --- | --- | --- |

二、检测费

检测费用于在标线实施过程中承包人自检、养护工程师抽检，本工程交工验收（或施划14天后）初检；正常使用一年后复检；正常使用两年后终检均由有资质的检测第三方出具检测报告。

施工过程中配置标线检测仪对施工段落按规范要求逐段检测，经承包人自检和养护工程师抽检合格后，方可进入下段标线施工。

本工程交工验收初检（或施划14天后）合格并出具报告，支付检测费总额的30%；复检（正常使用一年后）合格并出具报告，支付检测费总额的40%；终检（正常使用两年后）合格并出具报告，支付检测费总额的30%。

| 102-5 | 检测费 | 总额 |
| --- | --- | --- |

第600章

一、热熔型标线

（一）材料要求

1、路面标线所用涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280）的规定。采用的标线材料应满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求。

2、路面标线涂料的色度性能应符合《安全色》（GB 2893）的要求，其色品坐标应符合《路面标线涂料》（JT/T 280）中规定的范围。

3、本标准所采用的热熔涂料及玻璃珠材料，在满足《路面标线涂料》（JT/T280）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722）标准的全部要求外，还需满足表1-1、表1-2规定的关键技术指标要求：

表1-1  热熔型涂料原材料关键技术指标

| 材料名称 | 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 标线涂料 | 总有机物含量 | ≥19% |
|  | 钛白粉含量（金红石型） | ≥6%（重量比） |
| 玻璃珠 | 成圆率（面撒及内混） | ≥80% |
|  | 粒径分布（内混） | 0.85mm以下的玻璃珠级配参照《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722），0.85mm～1.4mm的玻璃珠级配参照表1-2，且0.85mm～1.4mm两种玻璃珠含量占按玻璃珠总质量≥的50%进行配比。 |
|  | 粒径分布（面撒） | 0.85mm以下的玻璃珠级配参照《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722），0.85mm～1.4mm的玻璃珠级配参照表1-2，且两种玻璃珠含量按玻璃珠总质量的50%进行配比。 |

表1-2  0.85mm以上的玻璃珠级配表

| 粒径范围S（mm） | 质量百分比（%） |
| --- | --- |
| S≥1.4 | 0-5 |
| 1.18≤S＜1.4 | 0-20 |
| 1.0≤S＜1.18 | 40-85 |
| S≥0.85 | 5-40 |

4、热熔型涂料混合料的性能应符合表1-3的规定。

表1-3  热熔型涂料混合料的性能

| 项目 |  | 热熔反光型 |
| --- | --- | --- |
| 密度(g/cm3) |  | 1.8～2.3 |
| 软化点(℃) |  | 100～140 ≥100 |
| 涂膜外观 |  | 干燥后，无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色、外观与标准板差异不大 |
| 不粘胎干燥时间(min) |  | ≤3 |
| 亮度因素 |  | ≥0.80 200℃恒温4小时不能低于0.75 |
| 色品性能(45/0) | 白色 | 涂料的色品坐标应符合JT/T 280规定的范围 |
| 抗压强度(MPa) |  | ≥15 |
| 耐磨性（mg） (200转/1000g后减重) |  | ≤60（JM-100橡胶砂轮） |
| 耐水性 |  | 在水中浸24h应无异常现象 |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象 |
| 内混玻璃珠含量(%) |  | ＞30% |
| 流动度(mm2/g) |  | 90±5 |
| 涂层低温抗裂性 |  | -10℃保持4h，室温放置4h为1个循环，连续做3个循环后应无裂纹 |
| 加热稳定性 |  | 200℃～220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象 |
| 人工加速耐候性 |  | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微化和变色，但色品坐标应符合JT/T 280规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20%。 |

（二）检验、包装、运输和储存

1、标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280）及本标准规定的技术指标。到场产品需有合格证，另附有使用说明及注意事项。

2、标线涂料产品应按《色漆、青漆和色漆与青漆用原材料取样》（GB/T3186）进行取样，样品分成两份，一份密封储存备查，一份作为检验试验之用，样品经试验合格后，将作为以后来料比较的依据。

3、标线涂料宜采用EVA包装袋或采用内衬密封塑料袋外加编织袋的双层包装袋包装，袋口需严密封闭。

4、标线涂料在存放时应保持通风、干燥，防止日光直接照射，并隔绝火源，夏季气温过高时应设法降温。

5、标线涂料在运输时，需防止雨淋、日晒，并符合运输部门有关规定。

6、标线涂料需标明储存期，超过储存期应按《路面标线涂料》（JT/T 280）规定的项目进行检验，不合格者，不得使用。

7、玻璃珠的包装应符合下列要求：

（1）宜采用柔软耐磨的黄麻袋或其他纺织袋包装，里面衬以衬垫，以保证在运输过程中不被污染或包装破损。每包应含有不少于25kg净重玻璃珠。所有包装应明显标出玻璃珠的种类、质量（以千克计）、批数及制造商名称。

（2）存储在封闭包内的玻璃珠应无结块现象。

（三）施工要求

1、旧标线清除

（1）旧标线清除方式

旧标线的清除，宜采用物理打磨清除法，清除时，需保护原路面不受破坏,。鼓励采用新工艺、新技术的清除方法。

（2）设备要求：

A.除线速度不小于0.4km/h。

B.磨头寿命不小于20km(正常使用)。

C.功率不小于340W。

D.清除设备使用注意事项及操作流程详见附录F。

2、路面标线施划

（1）标线施划前的准备

设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。对潮湿路面部分，应先进行干燥处理。

（2）涂刷下涂剂

A.标线施划前，需在准备施划路面涂刷一层下涂剂（新施工、无污染的沥青路面可不涂刷）。底油产品需采用与涂料相适宜的产品。下涂剂刷涂后需严格控制时间，待干燥后方可进行标线施划，以提高其黏结力。

B.下涂剂的性能应符合表1-4的规定，下涂剂类型应与标线涂料的类型相溶。涂刷时，需将下涂剂调至均匀并充分覆盖施工面。

表1-4  下涂剂的品质要求

| 颜色 | 固体含量（％） | 涂布量（g/㎡） | 干燥时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无色透明或琥珀色液体 | 30±5 | 150～200 | ≤5 |

（3）涂料加热

在放样和涂布底漆同时，将热熔型路标涂料装入标线机热熔釜中，均匀加热、搅拌至200～250℃，待涂料完全熔化，无结块离析现象后再将热熔涂料放入划线机的热熔釜中，施划过程中划线机热熔釜温度一般不低于200℃。 如有新材料应按新材料生产使用说明书进行操作。

（4）加热设备要求

a.釜缸单缸体积不小于200L；

b.釜缸内必须配备有相应的搅拌设备；

c.釜缸加热装置必须有精密的温度控制系统。

d.热熔釜使用的注意事项及操作流程详见附录G。

(5)标线施划

a.标线施工应在白天进行，雨天或气温低于5℃时应暂时停止施工。

b.施划前应按设计要求进行放样。

c.玻璃珠的撒布应经试验确认后方可实施。撒布玻璃珠应在涂料刮涂后立即进行。面撒玻璃珠需采用双撒播工艺，面撒量以0.4～0.6kg/㎡控制，撒布时≥0.85mm粒径的玻璃珠在前，＜0.85mm粒径的玻璃珠在后，并与热熔涂料刮涂同步 。

d.所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，干膜厚度应符《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）要求，

e.有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

f.道路施工时，必须按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30）规范作业，直至标线充分干燥，方可开放交通。

(6)施划设备要求

a.涂料桶工作体积不小于40L。

b.玻璃珠箱单仓工作体积不小于5L。

c.玻璃珠撒播器不少于2个。

d.手推式划线机使用的注意事项及操作流程详见附录H。

（四）质量要求

1、基本要求

（1）热熔标线施划前路面应清洁、干燥、无起灰。

（2）热熔标线用涂料产品应符合《路面标线涂料》（JT/T 280）及《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722）的规定。

（3）热熔标线的颜色、形状和位置应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定并满足设计要求。

（4）反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线无起泡、剥落现象。

2、外观质量要求

（1）交通标线线形不得出现设计要求以外的弯折。

（2）成品标线在正常使用期内必须保证附着牢固、清晰可见、色泽一致，在白天和夜晚均应具有良好的可视性，无大面积或连续网裂、剥落等情况出现。

（3）热熔涂料涂敷于路面上使用24个月后应无明显褪色和剥落。

热熔标线实测项目见表1-5、1-6。

表1-5	热熔标线外观质量要求

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线线段长度 （mm） | 6000 | ±30 | 尺量：每1km测3处，每处测 3个线段 |
|  |  | 4000 | ±20 |  |
|  |  | 3000 | ±15 |  |
|  |  | 2000 | ±10 |  |
|  |  | 1000 | ±10 |  |
| 2 | 标线宽度（mm） |  | +5，0 | 尺量：每1km测3处，每处测 3点 |
| 3 | 标线厚度 （干膜，mm） | 热熔型 | +0.50，-0.10 | 标线厚度测量仪或卡尺：每 1km测3处，每处测6点 |
| 4 | 标线横向偏位（mm） |  | ≤30 | 尺量：每1km测3处，每处测 3点 |
| 5 | 标线纵向间距 （mm） | 9000 | ±45 | 尺量：每1km测3处，每处测 3个线段 |
|  |  | 6000 | ±30 |  |
|  |  | 4000 | ±20 |  |
|  |  | 3000 | ±15 |  |

表1-6	热熔标线逆反射亮度系数质量要求

| 检测项目 | 检测时间 | 优良标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| RL干态（初检） | 施划14天后 | ≥350 mcd• m-2•lx-1 | ≥350 mcd• m-2•lx-1 |
| RL干态（复检） | 正常使用一年后 | ≥200 mcd• m-2•lx-1 | ≥150 mcd• m-2•lx-1 |
| RL干态（终检） | 正常使用两年后 | ≥120 mcd• m-2•lx-1 | ≥80 mcd• m-2•lx-1 |

（五）质量检测

1、 抽样

（1）纵向实线或间断线

测量范围小于或等于10km时，整个测量范围为一个检测单位，在标线的起点、终点及中间位置，选取3个100m为核查区域，再从每个核查区域中随机连续选取10个测试点（其中车道中央分隔线测试6个点，车道边缘线测试4个点）；测量范围大于10km时，取每10km为一个检测单位，分别选取核查区域和测试点。

（2）图形、字符

以每1500㎡标线面积为一个检测单位，从每个检测单位中选取3个有代表性的图形、字符为核查区域，再从每个检查区域中随机选取5个测试点。

2、 道路交通反光标线逆反射亮度系数测试

（1）热熔标线干态条件下逆反射亮度系数的测试，按照JT/T 690或JT/T 691规定的方法，采用国际上通用的30m几何学测量条件，在观测角为1.05º、入射角为88.76º的条件下（如图1所示），使用便携式标线逆反射测量仪，并取其算术平均值为测试结果。

图1 测量几何条件

- 本标准中的其他技术指标检测方法见相相关行业、国家标准。

- （六）计量与支付

热熔型普通与震荡标线以实际发生并经采购人验收合格的数量，按平米为单位计量，本工程交工验收初检（或施划14天后）合格后，支付工程款30%；复检（正常使用一年后）合格后，支付工程款40%；终检（正常使用两年后）合格后，支付工程款30%。

此项支付包括原有旧标线的铲除和清理、材料、劳力、设备、运输及其他一切附属工作，包含在单价中，不另行计量。

| 605-1-1 | 热熔型普通标线 | m2 |
| --- | --- | --- |
| 605-1-2 | 热熔型震荡标线 | m2 |

第七章     响应文件格式

2019年六武高速公路标线更新工程

- 响  应  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月

报价人主要信息摘录表

报价人名称：

| 序号 | 详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 2 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业性质 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 6 | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 7 | 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 8 | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 9 | 拟投入主要人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  |  |  | 注册建造师级别、专业及证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 报价人承担过的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路机电工程业绩 | 序号 | 项目名称 |  |  | 合同金额（万元） | 主要工作内容 | 合同开始时间 |  |  | （计划）完工时间 | 证明材料所在页码 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
| 11 | 无行贿犯罪档案查询结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 12 | 全国企业信用信息公示系统网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 13 | 失信被执行人查询网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |

- 目     录

前页：报价文件信息摘录表

- 一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、响应保证金

- 四、施工组织设计

- 五、项目管理机构

- 六、资格审查资料

- 七、承诺函

- 八、其他资料

- 一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单报价书格式

- （一）报价函

致: 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

根据己收到安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速公路标线更新工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购文件后，在全部同意采购文件内容前提下，签字代表                             （姓名、职务）经正式授权并代表报价人

（单位名称、地址）提交响应文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们愿以人民币（大写）：                                   （￥：             ）（保留二位小数）的总报价，遵照采购文件的各项要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；

2、工期：按采购文件要求完成工程全部内容并交付使用；

3、工程质量等级合格。

4、如果我方被确定为成交人，我方将按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

报价人(盖法人公章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：

单位地址：

联系电话：

日期：        年         月         日

- （二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 本工程交工验收初检（或施划14天后）合格后，支付工程款30%；复检（正常使用一年后）合格后，支付工程款40%；终检（正常使用两年后）合格后，支付工程款30%。 |  |

报价 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              (签名)

- （三）已标价工程量清单

报价人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

- 二、 法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： (法定代表人亲笔签字)      性别：          年龄：

职务：               系                  （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                      （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       报价有效期         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                         （盖单位章）

法定代表人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 响应保证金

若采用现金或支票，报价人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在报价文件的正本之中，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于                           （报价人名称）（以下称“报价人”）于      年   月   日参加                 （项目名称）的施工报价，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若报价人在报价有效期内撤销或修改报价文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还报价保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）             。

本保函在报价有效期内或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

注：1、本保函在超出约定的报价有效期之后自动失效，原件不退。

2、如需增加担保有效期，应确保满足本次招标的报价有效期（从报价截止日起计算）。

- 四、施工组织设计

1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在10000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)培训方案

(10)测试及试运行方案

(11)售后服务方案

(12)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

- 附表一  施工总体计划表

- 五、项目管理机构

拟为响应本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

- 六、资格审查资料

资格审查资料包括：

- （一）报价人基本情况表

- （二）报价人企业组织机构框图

- （三）拟委任的项目经理资历表

（四-A）近 三 年完成的类似项目业绩资料汇总表

（四-B）近 三 年完成的类似项目情况表

- （五）正在施工和新承接的项目情况表

- 报价人的信誉情况

- （一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 手 机 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

（1） “全国公路建设市场信用信息管理系统”从业单位栏报价人的基本信息和资质信息网页截图；

（2）报价人安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）；

（3）报价人企业简介；

- （二）报价人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

- （三）-A  拟投入项目经理资料汇总表

| 人员 | 申报资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 资格证/安全资格证 | 高速公路相应职位的项目叙述 | 页码 | 备注 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附采购人出具的业绩证明材料及社保机构出具的社保缴费证明 |

- （三）-B 拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 采购人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附：

（1）报价人拟委任的项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书的复印件；

（2）报价人拟委任的项目经理的社保缴费信息（缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。

- （四）-A        近三年（2016年1月1日至投标截止日）完成的类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 技术等级 | 面积 | 合同总价/合同结算价（万元） | 交（竣）工日期 | 合同工期/实际工期（月） | 承包方式（独立、联合体或分包） | 交（竣）工质量评定 | 采购人、电话 | 监理单位、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (四) -B      近三年（2016年1月1日至投标截止日）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 监理单位名称及电话 |  |
| 监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.如近年来发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

- （五）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表仅适用于资格审查条件中认可在建项目业绩的招标项目。

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.如近年来发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

- (六) 信誉情况

| 项 目 | 报价人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）报价人近3年（2016年1月1日至投标截止日）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.报价人应如实填报，若经查实报价人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

- 七、承诺函

(采购人名称)：

我方参加了      (项目名称)的投标，若我方中标，我方在此承诺：

在采购人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照采购人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

我方将严格按响应文件中承诺的设备投入到本项目中，若未经采购人同意，我方擅自更换响应文件中承诺的设备，采购人有权给我方处以10万～50万元/次的违约金，直至终止合同、没收我方的履约担保。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

- 八、其它资料（如有）

报价人认为应附的其它资料。