安徽省交通控股集团六安北中心主线收费站大棚拆除及新建匝道收费站大棚及简易房工程

- 询比采购文件

- (公告邀请)

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

二〇一九年八月

- 目    录

- 第一章     询比采购公告…………………………………………02

- 第二章     响应人须知……………………………………………05

- 第三章     评审办法………………………………………………14

- 第四章     合同条款及格式………………………………………17

- 第五章     工程量清单……………………………………………32

- 第六章     图纸……………………………………………………53

- 第七章     技术规范………………………………………………54

- 第八章     工程量清单计量规则…………………………………62

- 第九章     响应文件格式…………………………………………74

- 第一章 询比采购公告

安徽省交通控股集团六安北中心主线收费站大棚拆除及新建匝道收费站大棚及简易房工程询比采购公告

- 询比采购条件

本次询比采购项目：安徽省交通控股集团六安北中心主线收费站大棚拆除及新建匝道收费站大棚及简易房工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，项目业主为安徽省交通控股集团有限公司，项目资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备采购条件，欢迎符合条件的响应人参加报价。

二、项目名称及内容

1.项目名称：安徽省交通控股集团六安北中心主线收费站大棚拆除及新建匝道收费站大棚及简易房工程

2.工程地点：叶集区、金寨县

3.建设单位：安徽省交通控股集团有限公司

4.项目概况：根据交通运输部正式下发《取消高速公路省界收费站总体技术方案》。六安北中心所辖高速公路范围内有长岭关主线收费站、叶集主线收费站需要进行拆除，并在叶集匝道新建匝道收费站和简易房，主要工程内容为1、拆除长岭关站主线收费大棚及叶集站主线收费大棚；2、新建叶集匝道站大棚及简易房

5.项目预算：240万元

6.标段划分：本项目分为1个标段。

7.计划工期：计划开工时间为2019年9月至2020年3月底。其中第一期9月至12月（含新建收费站大棚和简易房建设），第二期至2020年3月中旬（具体日期以合同规定的为准）。

8.其它：缺陷责任期2年。

- 三、响应人资格要求：1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照；具备钢结构工程专业承包三级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

2.业绩要求：响应人应在过去五年内（2014年至今）成功地完成过一个收费大棚拆除或收费大棚施工建设，单项工程合同金额不少于50万元或累计合同金额不少于200万元。

3.主要人员最低要求：

项目经理：响应人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B类证书），建筑工程注册二级建造师及以上，担任过至少1个含收费大棚拆除或收费大棚施工项目经理。

4.信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

5.本次询比采购不接受联合体报价，严禁转包及非法分包。

6.与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询价项目报价。否则均按废标处理。

- 四、采购文件获取时间及方式：

询比采购文件作为本询比采购公告附件，凡有意向参加本项目的响应人，2019年8月13日至8月19日可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com）自行下载询价文件。

- 五、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间为2019年8月19日上午10:00。

2.响应文件递交地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）二楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.本项目的响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年8月19日10：00前到账，否则无效。

4.本项目递交响应文件的响应人数量不得少于3家（含3家）。递交响应文件少于3家的，采购人将重新进行采购。

- 六、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

地  址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）

联系人：李工   郭工   联系电话：0564-2415830   邮  编：237000

- 七、保证金账户

户    名：安徽省交通控股集团有限公司

账    号：1314099919300120737

开户银行：中国工商银行六安佛子岭路支行

2019年8月13日

- 第二章 响应人须知

- 响应人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 联 系 人：李工 郭工 电 话：0564-2415830 |
| 2 | 项目名称 | 安徽省交通控股集团六安北中心主线收费站拆除及新建匝道收费站大棚及简易房工程 |
| 3 | 建设地点 | 六安市叶集区、金寨县 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 询价范围 | 主线收费大棚拆除和新建匝道收费站大棚及简易房 |
| 8 | 计划工期 | 计划开工时间为2019年9月至2020年3月底。其中第一期9月至12月（含新建收费站大棚和简易房建设），第二期至2020年3月中旬（具体日期以合同规定的为准）。 |
| 9 | 质量要求 | 该项目工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：优良。 |
| 10 | 响应人资质条件、业绩 和信誉 | - 资质条件：具备独立法人资格、有效营业执照；具备钢结构工程专业承包三级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。 业绩要求：响应人应在过去五年内（2014年至今）成功地完成过一个高速公路收费大棚拆除或施工建设，单项工程合同金额不少于50万元或累计合同金额不少于200万元。 详见第一章询比采购公告。 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，响应人自行踏勘现场 |
| 13 | 响应人提出问题截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 14 | 采购人书面澄清时间 | 递交响应文件截止之日2天前 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 构成响应文件的其他资料 | 对询价文件的澄清、修改，工程量清单，均是响应文件的组成部分。 |
| 17 | 响应人基本情况表 | 响应人需提供： （1）企业法人营业执照、资质证书、企业组织机构代码证、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证复印件； （2）项目经理身份证、毕业证、建造师证、安全B证； （3）以上复印件均加盖单位章； |
| 18 | 采购人要求澄清、修改采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前，以电子档形式发送在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/），响应人无需回复确认，直接装订在响应文件中。 |
| 19 | 响应文件截止时间 | 2019年8月19日上午10:00 |
| 20 | 工程量清单的填写方式 | 响应人按照采购人提供的工程量清单填写报价单价和金额。 |
| 21 | 是否接受调价函 | 否 |
| 22 | 报价有效期 | 自响应人提交响应文件截止之日30天 |
| 23 | 响应文件正副本份数 | 正本 1 份 ；副本 1 份 |
| 24 | 报价要求 | 竞标人在编制响应文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用并包含在报价清单中相关子目的单价中，采购人不另外计量支付。 |
| 25 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖响应人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖响应人单位章 |
| 26 | 装订要求 | 竞标人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 27 | 密封包装，封套上写明 | 采购人的地址 项目名称 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 29 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 30 | 报价保证金 | 本项目的响应保证金金额为：人民币 10000.00 元整 |
| 31 | 开标时间和地点 | 时间：2019年8月19日10时00分 地点：六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 32 | 开标程序 | - (1)密封情况检查：由询比采购单位监督人员及响应人代表现场检查响应文件的密封 - (2)开封顺序：按随机顺序开封，并公开宣布响应人名单及响应报价等主要内容； (3)采购人及响应人签字确认； (4)如出现报价截止时间结束后参加报价的响应人不足三家的，按照以下原则处理：重新询比。 当场宣布废标的情况： (1)未在报价函上填写总价。 (2)报价超出采购人公布的控制价上限。 (3)报价文件存在涂改现象。 |
| 33 | 评审小组的组成 | 评审小组由3人及以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 34 | 采购控制价上限 | 人民币：贰佰零肆万元（¥：240万元，含暂列金额15万元。） |
| 35 | 成交候选人公示 | 采购人完成对响应文件的评审后，将对评审小组推荐的成交候选人进行公示，公示媒体为安徽省交通控股集团有限公司（网址：https://www.ahjkjt.com/），公示期3天。 如响应人对公示结果有异议，可在公示期内将异议的书面材料（需加盖单位公章）递交至采购人处。 地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 联系人：李工 郭工 联系电话：05642415830 |
| 36 | 签订合同 | 被确定的成交响应人应在自中选通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。 |
| 37 | 履约保证金 | R要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：10 %签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的市级及以上银行开具。 履约保证金提交时间：收到中标通知书后21天内。 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 □不要求 |
| 38 | 监督部门 | 监督部门：安徽省交通控股集团招标管理部 电 话：0551-63738891 地 址：安徽省合肥市望江西路520号 |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照；具备钢结构工程专业承包三级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

在过去五年内（2014年至今）成功地完成过一个收费大棚拆除或收费大棚施工建设，单项工程合同金额不少于50万元或累计合同金额不少于200万元

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

- 1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 - 2、没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 3、没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 4、没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 5、没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

附录5   资格审查条件（项目经理最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 响应人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B类证书），建筑工程注册二级建造师及以上，担任过至少1个含收费大棚拆除或收费大棚施工项目经理。 |

- 第三章   评审办法

- 评审办法（最低价法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照响应人经评审的价格由低到高的顺序确定响应人优先次序。 响应人报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐候选响应人： （1）综合评审除价格以外的其他优惠折扣、配置、售后服务承诺、交货时间等方面，最优者成交； （2）响应文件提供的业绩数量多的响应人优先； （3）响应文件提供的累计合同金额额大的响应人优先。 |
| 2 | 资格评审标准 | (1)响应人具备有效的营业执照、组织机构代码证、相应资质证书和基本账户开户许可证； (2)响应人的资质等级符合采购文件规定； (3)响应人的类似项目业绩符合采购文件规定； (4)响应人的信誉符合采购文件规定； |
| 3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、响应人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定； （3）响应人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）响应人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）响应人必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。 （6）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （7）响应文件未附有发包人不能接受的条件。 （8）权利义务符合采购文件规定： a.响应人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.响应人未增加发包人的责任范围，或减少响应人义务； c.响应人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.响应人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.响应人在采购活动中无欺诈行为； f.响应人未对合同条款有重要保留。 （9）一份响应文件应只有一个报价。 （10）响应人未提交调价函。 （11）报价未超过采购控制价上限。 （12）响应人填写完毕的工程量清单未对采购文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 |
| 注：上述“资格评审”和“形式评审与响应性评审”，响应人的响应文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。 |  |  |

本次评审采用最低价法。响应单位少于3家，按流标处理，重新采购；响应单位大于等于3家，按评审流程继续评审，评审小组对响应文件进行初步评审（资格审查、形式性审查、响应性审查），在满足采购文件实质性要求的前提下，按照响应人经评审的价格由低到高的顺序确定响应人优先次序确定成交候选人。

- 第四章     合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

- 详见《中华人民共和国标准施工采购文件》（2007年版）

- 第二节  专用合同条款

- A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工采购文件》（2018年版）

- B. 项目专用合同条款

- 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 网址：https://www.ahjkjt.com/ |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年。 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由采购人在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给响应人 |
| 5 | 5.2.1 | 采购人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6 | 6.2 | 采购人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 9.2.5 | 安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 15.5.2 | 响应人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，采购人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 11 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理 √合同期内不调价 |
| 12 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 13 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 14 | 17.3.2 | 响应人在每个付款周期末向业主提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 15 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 16 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 17 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3%合同价格。 |
| 18 | 17.5.1 | 响应人向业主提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 19 | 17.6.1 | 响应人向业主提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 20 | 18.2 | 竣工资料原件1套，电子版1套，竣工图4套 |
| 21 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 22 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是 |
| 23 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：2.5‰ 由响应人以响应人与采购人的联合名义投保，保险费由响应人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 24 | 20.3 | 响应人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人 |
| 25 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：由响应人以响应人与采购人的联合名义投保，保险费由响应人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 26 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：六安仲裁委员会 |

- 第三节  合同附件格式

- 附件一：合同协议书

- 合 同 协 议 书

(采购人名称，以下简称“采购人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (响应人名称，以下简称“响应人”)对该项目施工的报价。采购人和响应人共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：    。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)成交通知书；

(3)已标价工程量清单；

(4)报价函及报价函附录；

(5)项目专用合同条款；

(6)公路工程专用合同条款；

(7)通用合同条款；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)响应人有关人员、设备投入的承诺及报价文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。

5、响应人项目经理：          。

6、工程质量符合：    标准。

7、响应人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向响应人支付合同价款。

9、响应人应按照业主指示开工，工期为     月。

10、本协议书在响应人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：               (盖单位章)     响应人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件二：廉政合同

- 廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“采购人”)与该项目的响应人        (响应人名称，以下简称“响应人”)，特订立如下合同。

1. 采购人和响应人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 采购人的义务

(1) 采购人及其工作人员不得索要或接受响应人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让响应人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

(2) 采购人工作人员不得参加响应人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受响应人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 采购人及其工作人员不得要求或者接受响应人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 采购人及其工作人员不得以任何理由向响应人推荐分包单位或推销材料，不得要求响应人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 响应人的义务

(1) 响应人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 响应人不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

(3) 响应人不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 响应人不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给响应人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 响应人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予响应人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请响应人或响应人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和响应人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由采购人和响应人各执一份，送交采购人和响应人的监督单位各一份。

采购人：               (盖单位章)     响应人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件三：安全生产合同

- 安 全 生 产 合 同

为在             (项目名称)      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人           (采购人名称，以下简称“采购人”)与响应人            (响应人名称，以下简称“响应人”)特此签订安全生产合同：

1.采购人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对响应人施工现场进行安全生产检查，监督响应人及时处理发现的各种安全隐患。

2.响应人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 响应人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 响应人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；响应人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 响应人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因采购人或响应人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人：               (盖单位章)     响应人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求

满足最低施工要求。

注：本表所列人员在合同签订前确定，报价文件中不附。

- 附件五：项目经理委任书

- （响应人全称)

- (合同工程名称) 项目经理委任书

致：(采购人全称)

(响应人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

响应人：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  (     )

附件六：履约担保格式

- 履 约 担 保

(采购人名称)：

鉴于                (采购人名称，以下简称“采购人”)接受        (响应人名称)(以下称“响应人”)于     年    月    日参加           (项目名称)施工的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就响应人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（采购人与响应人签订的合同生效之日）起至    年

月    日（采购人签发交工验收证书之日）止。

3、在本担保有效期内，因响应人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、合同金额发生变更时，我方承担的担保金额不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

- 第五章     工程量清单

- 工程量清单

一、说明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量， 由响应人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量， 按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力， 也不免除响应人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。响应人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 响应人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：按15万元计入响应报价汇总表。除合同另有规定外，应结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：           /      。

3. 其他

- 二、工程量清单

第100章   总则

| 清单第100章总则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 安全生产专项费用 | 总额 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 104-1 | 响应人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单100章合计人民币 |  |  |  |  |  |

长岭关收费站大棚拆除清单

| 序号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费站大棚拆除工程【一期】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | 1、拆除内容：拆除一期阴影区范围内相关电气照明、管道、设备等用电设施及安装工程 2、拆除之前需切断一切电源、水源及相关被拆除设备设施的动力源，以保证拆除工作的正常施工 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域，含建筑垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 543.600 |  |  |
| 2 | 满堂脚手架 | 1、搭设高度：7m 2、脚手架材质：钢管脚手架 3、一期脚手架暂时保留 4、二期脚手架拆除 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 158.400 |  |  |
| 3 | 顶棚拆除 | 1、拆除的基层类型：沿切割缝分割并整体吊卸须拆除的顶棚 2、拆除阴影区顶棚屋面板、字牌字架，钢网架、彩钢板、钢结构件等所有顶棚部件拆除 3、拆除物需及时清理，并临时堆放在安全区域，再运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。含大型设备进出场费及建筑垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 543.600 |  |  |
| 4 | 钢柱拆除 | 1、构件名称：阴影区立柱拆除 2、拆除物需及时清理，并临时堆放在安全区域，再将钢结构运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 5 | 其他金属构件拆除 | 1、构件名称：钢结构整体吊装下后，需要在地面做分割，含钢结构运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区） 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 6 | 彩钢板封堵 | 1、沿切割缝做彩钢板封堵 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 156.600 |  |  |
| 7 | 配电调整 | 1、一期拆除区域，确保无电源供电 2、一期拆除时须保证一期以外收费车道正常供电，直至二期拆除前 | 项 | 1.000 |  |  |
| 二 | 收费站大棚拆除工程【二期】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | 1、拆除内容：拆除一期阴影区范围内相关电气照明、管道、设备等用电设施及安装工程 2、拆除之前需切断一切电源、水源及相关被拆除设备设施的动力源，以保证拆除工作的正常施工 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域，含建筑垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 338.400 |  |  |
| 2 | 顶棚拆除 | 1、拆除的基层类型：沿切割缝分割并整体吊卸须拆除的顶棚 2、拆除阴影区顶棚屋面板、字牌字架，钢网架、彩钢板、钢结构件等所有顶棚部件拆除 3、拆除物需及时清理，并临时堆放在安全区域，再运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。含大型设备进出场费及建筑垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 338.400 |  |  |
| 3 | 钢柱拆除 | 1、构件名称：阴影区立柱拆除 2、拆除物需及时清理，并临时堆放在安全区域，含钢结构外运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 清单 长岭关收费站拆除合计 人民币 |  |  |  |  |  |  |

叶集收费站大棚拆除清单

| 序号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费站大棚拆除工程【一期】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | 1、拆除内容：拆除一期阴影区范围内相关电气照明、管道、设备等用电设施及安装工程 2、拆除之前需切断一切电源、水源及相关被拆除设备设施的动力源，以保证拆除工作的正常施工 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域，含垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 934.800 |  |  |
| 2 | 满堂脚手架 | 1、搭设高度：7m 2、脚手架材质：钢管脚手架 3、一期脚手架暂时保留 4、二期脚手架拆除 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 408.800 |  |  |
| 3 | 顶棚拆除 | 1、拆除的基层类型：沿切割缝分割并整体吊卸须拆除的顶棚 2、拆除阴影区顶棚屋面板、字牌字架，钢网架、彩钢板、钢结构件等所有顶棚部件拆除 3、拆除物需及时清理，并临时堆放在安全区域，再运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。含大型机械设备进出场及建筑垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 934.800 |  |  |
| 4 | 钢柱拆除 | 1、构件名称：阴影区立柱拆除 2、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域，含钢结构外运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 5 | 其他金属构件拆除 | 1、构件名称：钢结构整体吊装下后，需要在地面做分割，含钢结构外运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 6 | 配电调整 | 1、一期拆除区域，确保无电源供电 2、一期拆除时须保证一期以外收费车道正常供电，直至二期拆除前 | 项 | 1.000 |  |  |
| 二 | 收费站大棚拆除工程【二期】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | 1、拆除内容：拆除一期阴影区范围内相关电气照明、管道、设备等用电设施及安装工程 2、拆除之前需切断一切电源、水源及相关被拆除设备设施的动力源，以保证拆除工作的正常施工 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域，含建筑垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2324.400 |  |  |
| 5 | 顶棚拆除 | 1、拆除的基层类型：沿切割缝分割并整体吊卸须拆除的顶棚 2、拆除阴影区顶棚屋面板、字牌字架，钢网架、彩钢板、钢结构件等所有顶棚部件拆除 3、拆除物需及时清理，并临时堆放在安全区域，再运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。含大型设备进出场费及建筑垃圾外运 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2324.400 |  |  |
| 6 | 钢柱拆除 | 1、构件名称：阴影区立柱拆除 2、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域，含钢结构外运至业主指定地点堆放（就近的收费站或养护工区）。 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |
| 清单 叶集收费站拆除合计 人民币 |  |  |  |  |  |  |

新建匝道收费大棚及简易房清单

| 序号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费站大棚（土建部分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1、土壤类别:综合考虑，详见施工图纸说明 2、弃土运距:投标人勘查现场后自行考虑 3、取土运距:投标人勘查现场后自行考虑 4、投标人综合报价，中标后不再调整，包括弃土点、取弃土点平整、运输、渣土费、市容部门管理要求，市容部门办理证照等一切费用，投标人需考虑原场地未拆除硬质地基工程量及垃圾清运费用，自行报价决算不做调整（含设备进出场费等） 5、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m2 | 328.54 |  |  |
| 2 | 挖基础土方 | 1、土壤类别:综合考虑，详见施工图纸说明 2、基础类型:独立基础 3、挖土深度:室外设计地坪~垫层底 4、现场勘查，投标人应充分考虑现场可能存在的淤泥、沼泽地、地表水、高差等不利因素（含设备进出场费等） 5、清单量已包含工作面及放坡工程量 6、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m3 | 689.71 |  |  |
| 3 | 换填垫层 | 1、基底向下1.0m深要求做砂石换填,换填须分层压实(每层250mm),其压实系数不小于0.97 2、换填垫层材料选用砂石,砂石宜级配良好,不应选用粉细砂或石粉,砂石的最大粒径不宜大于50mm（含设备进出场费等） 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 55.49 |  |  |
| 4 | 人工清底 | 1、部位：基底土方 2、土壤类别：详见地质勘察报告 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 55.49 |  |  |
| 5 | 回填方 | 、垫层材料种类、厚度:详见图纸 2、混凝土强度等级:C15 3、混凝土拌和料要求:商品混凝土 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m3 | 446.9 |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、运距：投标单位自行考虑 3、投标人综合报价，中标后不再调整，包括弃土点、取弃土点平整、运输、渣土费、市容部门管理要求，市容部门办理证照等一切费用，投标人需考虑原场地未拆除硬质地基工程量及垃圾清运费用，自行报价决算不做调整（含设备进出场费等） | m3 | 689.71 |  |  |
| 7 | 垫层 | 1、垫层材料种类、厚度:100mm 2、混凝土强度等级:C15 3、混凝土拌和料要求:商品混凝土 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m3 | 2.76 |  |  |
| 8 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m3 | 18.08 |  |  |
| 9 | 矩形柱 | 1、柱规格形状：周长2.4m以外 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m3 | 5.94 |  |  |
| 10 | 细石砼灌填 | 1、部位：钢柱底部 2、混凝土种类：商品砼（钢柱安装校正后用灌填） 3、混凝土强度等级：C30无收缩细石砼 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m3 | 0.30 |  |  |
| 11 | 细石砼灌填 | 1、部位：钢柱底部 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C15素混凝土包裹 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m3 | 0.52 |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1、种类、规格:三级钢直径10mm内 2、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | t | 0.59 |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1、种类、规格:三级钢φ10mm上 2、若使用抗震钢筋，抗震钢筋费用综合考虑于投标报价中 3、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | t | 0.95 |  |  |
| 14 | 钢管柱 | 1、钢管柱采用无缝钢管（Q235B），直径402 2、构件除锈等级为Sa2.5,具体做法详见图纸 3、钢柱面层采用后涂型防火涂料，耐火极限不小于2.5小时 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | t | 7.65 |  |  |
| 15 | 钢龙骨 | 1、部位：：镀锌钢管龙骨 2、钢材规格：40*2.5钢方管龙骨 3、方钢面层采用后涂型防火涂料，耐火极限不小于2.5小时 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | t | 0.70 |  |  |
| 16 | 钢梁 | 1、部位：框架梁 2、钢材规格：详设计图纸 3、钢结构防火应满足规定要求,当喷涂防火涂料时,应符合国家现行<<钢结防火涂料应用技术规程>> (CECS24)的规定。 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | t | 18.95 |  |  |
| 17 | 钢檩条 | 1、钢檩条 2、钢材：屋面檩条为C160x60x20x2.0 3、钢结构防火应满足规定要求,当喷涂防火涂料时,应符合国家现行<<钢结防火涂料应用技术规程>> (CECS24)的规定。 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 5、具体做法详见图纸 | t | 2.61 |  |  |
| 18 | 不锈钢天沟 | 1、部位：屋面 2、材料：3.0mm厚不锈钢板天沟 3、具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | t | 0.79 |  |  |
| 19 | 镀锌钢管 | 1、部位：网架檐口、广告牌支撑，40*2.5、50*3镀锌钢管 2、网架面层采用薄型防火涂料，耐火极限不小于1小时 3、具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | t | 0.43 |  |  |
| 20 | 小型构件 | 1、部位：天沟角钢L30*3,天沟钢管支撑60*3等 2、构件除锈等级为Sa2.5,具体做法详见图纸 3、网架面层采用薄型防火涂料，耐火极限不小于1.5小时 4、安装方式：具体做法详见图纸 5、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | t | 0.32 |  |  |
| 21 | 预埋铁件 | 1、Q235B 2、钢柱地脚螺栓M30,预埋钢板750*30 3、铁件尺寸：具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | t | 0.39 |  |  |
| 22 | 钢板屋面板 | 1、0.5mm厚彩钢单板 2、防水等级为二级 3、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求（含建筑垂直运输费） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 328.54 |  |  |
| 23 | 铝塑板包柱子 | 1、基层为龙骨不锈钢方钢 2、银灰色铝塑板 3、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 4、具体做法详见图纸 | m2 | 67.82 |  |  |
| 24 | 屋面网架铝塑板封边 | 1、基层为龙骨不锈钢方钢 2、骨架材料种类、规格、中距：4厚银灰色铝塑板封边 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 | m2 | 63.55 |  |  |
| 25 | 保温隔热天棚 | 1、隔热层 2、其他未尽事项详见图纸、招标文件、答疑并满足相关规范和业主要求 | m2 | 287.470 |  |  |
| 26 | 收费站字牌 | 1、字牌尺寸：高1600，款1400 2、其他未尽事项详见图纸、招标文件、答疑并满足相关规范和业主要求 | 个 | 2.000 |  |  |
| 27 | 外脚手架 | 1、搭设方式：满足使用和规范、验收标准要求 2、搭设高度：满足使用和规范、验收标准要求 3、脚手架材质：钢管脚手架 4、脚手架拆除 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 540.19 |  |  |
| 28 | 基础 | 1、基础类型：基础垫层 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 4.61 |  |  |
| 29 | 基础 | 1、基础类型：独立基础 2、其他：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 19.01 |  |  |
| 30 | 矩形柱 | 1、柱截面尺寸：详图纸设计 2、其他：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 29.57 |  |  |
| 二 | 收费站大棚（安装部分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1、技术要求：柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 8.000 |  |  |
| 2 | 避雷引下线 | 1、材质：利用钢柱本体兼作引下线 | m | 35.000 |  |  |
| 3 | 均压环 | 1、建筑物基础用-4x40热镀锌扁钢作连接线，当有地梁时，利用地梁内钢筋 做为接地体，进行可靠连接 | m | 193.000 |  |  |
| 4 | 接地极 | 1、名称：垂直接地极 2、材质：GG50,L2500 镀锌钢管 | 根 | 6.000 |  |  |
| 5 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试 | 系统/组 | 1.000 |  |  |
| 三 | 收费站大棚（排水系统） |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹或卡箍连接 4、材质：钢塑复合管 5、管道消毒冲洗 | m | 30.000 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹或卡箍连接 4、材质：钢塑复合管 5、管道消毒冲洗 | m | 30.000 |  |  |
| 3 | 螺纹阀门 | 1、类型:PP-R阀门 De25 2、材质:PP-R 3、型号、规格:DN20 | 个 | 3.000 |  |  |
| 四 | 收费站大棚（给水系统） |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢雨水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：不锈钢雨水管 3、规格、压力等级：De110 4、连接形式：粘接 5、其它：详图纸 设计要求 | m | 85.000 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：PVC雨水 3、规格、压力等级：DN300 | m | 45.000 |  |  |
| 3 | 成品管卡安装 | 1、名称：成品管卡 2、材质：PVC 3、型号、规格：DN110 | 个 | 45.000 |  |  |
| 4 | 管道支吊架制作与安装 |  | kg | 35.000 |  |  |
| 5 | 灭火器 | 1、规格、型号：MF/ABC3干粉灭火器 | 具 | 3.000 |  |  |
| 6 | 挖填沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：一般为 0.5-1.5m 3、回填要求：原土回填，夯实 | m3 | 25.350 |  |  |
| 7 | 回填方 | 1、密实度要求：满足要求 2、填方材料要求：自然土 | m3 | 25.350 |  |  |
| 五 | 收费站简易房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路床（槽）碾压检验 | 1、碾压、检验、理顺坡度 2、路基碾压,压实系数大于0.93 3、其他未尽事项详见图纸、采购文件、答疑并满足相关规范和业主要求 | m2 | 230.410 |  |  |
| 2 | 灰土垫层 | 1、铺装地面灰土垫层 2、厚度：50厚2:8灰土 3、其他未尽事项详见图纸、采购文件、答疑并满足相关规范和业主要求 | m3 | 230.410 |  |  |
| 3 | 砼垫层 | 1、材料：混凝土垫层 2、混凝土等级：C15 3、拌和料要求：泵送商品混凝土 4、厚度：20cm 5、其他未尽事项详见图纸、采购文件、答疑并满足相关规范和业主要求 | m3 | 230.410 |  |  |
| 4 | 预制异形混凝土连锁砌块铺装 | 1、材质:预制异形混凝土连锁砌块 2、尺寸:60厚 3、垫层：25厚粗砂 4、其他未尽事项详见图纸、采购文件、答疑并满足相关规范和业主要求 | m2 | 131.200 |  |  |
| 5 | 住人集装箱 | 1、顶面隔热层:50mm防火保温棉 2、吊顶:专用吊顶板 3、墙板:平板双白彩钢岩棉夹芯板(芯材为A级防火不燃岩棉) 4、主钢架:100X100镀锌方钢管 5、窗:1.2mX0.95m铝合金防盗一体窗 6、门:2mX0.9m防盗门 7、地板:15mm磷镁防火板 | m2 | 116.820 |  |  |
| 6 | 活动房围墙 | 1、钢丝网围墙 2、具体做法详12J003-F13 3、其他未尽事项详见图纸、采购文件、答疑并满足相关规范和业主要求 | m | 148.350 |  |  |
| 六 | 收费站简易房（强电安装） |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、安装方式：明装 3、功率：20KW 4、未表明，详见图纸。 | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 普通灯具 | 1、名称：防潮吸顶灯 2、规格：LED,1x18W 3、未表明，详见图纸。 | 套 | 2.000 |  |  |
| 3 | 荧光灯 | 1、名称：吸顶LED灯盘 2、型号：LED 36W 3、安装形式：吸顶安装 4、未表明，详见图纸。 | 套 | 10.000 |  |  |
| 4 | 风扇 | 1、名称：卫生间排气扇 2、安装方式：吸顶安装 3、未表明，详见图纸。 | 台 | 2.000 |  |  |
| 5 | 插座 | 1、名称：安全型五孔明装插座 2、型号：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 | 个 | 9.000 |  |  |
| 6 | 照明开关 | 1、名称：双联明装开关 2、型号：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 | 个 | 5.000 |  |  |
| 7 | 照明开关 | 1、名称：双联防潮开关 2、型号：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 | 个 | 4.000 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1、名称：开关及灯头接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86 4、安装形式：明装 | 个 | 32.000 |  |  |
| 9 | 灭火器 | 1、名称：4Kg手提式磷酸铵盐灭火器 | 具 | 10.000 |  |  |
| 10 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN40 4、未表明，详见图纸。 | m | 100.000 |  |  |
| 11 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、未表明，详见图纸。 | m | 86.000 |  |  |
| 12 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZRBV-2.5mm2 4、未表明，详见图纸。 | m | 176.000 |  |  |
| 13 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZRBV-4mm2 4、未表明，详见图纸。 | m | 87.000 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV22-4x16 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、未表明，详见图纸。 | m | 100.000 |  |  |
| 15 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4 | m | 45 |  |  |
| 16 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1.000 |  |  |
| 17 | 接地装置 |  | 系统/组 | 1.000 |  |  |
| 七 | 收费站简易房（弱电安装） |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：弱电箱 2、安装方式：暗装 3、未表明，详见图纸。 | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN40 4、未表明，详见图纸。 | m | 20.000 |  |  |
| 3 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：RC 3、规格：DN40 4、未表明，详见图纸。 | m | 20.000 |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、未表明，详见图纸。 | m | 45.300 |  |  |
| 5 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 2、敷设方式：管内穿线 3、未表明，详见图纸。 | m | 90.250 |  |  |
| 6 | 信息插座 | 1、名称：双网络插座 2、规格：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 | 个 | 8.000 |  |  |
| 八 | 收费站简易房（室外给排水） |  |  |  |  |  |
| 1 | 水表 | 1、名称：水表 2、安装部位(室内外）：室外 3、型号、规格：DN50 4、未表明，详见图纸。 | 组（个） | 1.000 |  |  |
| 2 | 螺纹阀门 | 1、名称：阀门 2、规格、压力等级：DN50 3、未表明，详见图纸。 | 个 | 1.000 |  |  |
| 3 | 复合管 | 1、名称：钢塑复合管 2、安装部位：室外 3、规格、压力等级：DN50 4、未表明，详见图纸。 | m | 1500.000 |  |  |
| 4 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN50 2、管内介质：给水 3、未表明，详见图纸。 | m | 1500.000 |  |  |
| 5 | 整体化粪池 | 1、名称：化粪池 2、型号、规格：HFBH-2-II型化粪池 3、未表明，详见图纸。 | 座 | 1.000 |  |  |
| 6 | 砖砌水池 | - 名称：蓄水池 2、砖品种、规格、强度级：砖砌 - 3、详见图纸。 | 座 | 1.000 |  |  |
| 7 | 砌筑检查井 | 1、名称：污水检查井 | 座 | 2.000 |  |  |
| 8 | 水表井 | 1、名称：水表井 2、规格、强度等级：1.8*1.8 | 座 | 1.000 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：三米以内 | m3 | 766.640 |  |  |
| 10 | 回填方 | 1、密实度要求：满足要求 2、填方材料要求：自然土 | m3 | 651.100 |  |  |
| 清单 8新建活动板房合计 人民币 |  |  |  |  |  |  |

- 报价汇总表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 |  | 长岭关收费站大棚拆除 |  |
| 3 |  | 叶集收费站大棚拆除 |  |
| 4 |  | 新建收费站大棚及简易房 |  |
| 5 |  | 暂列金额 | 150000.00 |
| 6 | 响应人报价 |  |  |

- 图 纸

自行在网站下载（https://www.ahjkjt.com/）

- 技术规范

- 公路工程技术规范

- 详见交通运输部《公路工程标准施工采购文件（2018年版）》的“技术规范”。

- 第二节 项目专用技术规范

新建匝道收费站大棚和简易房

- 第一节 通则

1.01  范围

1、本章工作内容为本项目施工中含收费大棚新建和简易房施工等方面的有关作业。

2、设计图纸上有关设计说明及图纸标注等均作为本技术要求的组成部分，请响应人仔细阅读，如相关条款发生冲突，响应人应以书面形式提交采购人。

1.02  本工程采用的标准与规范

1.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015

2.《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

3.《钢结构焊接规范》 GB50661-2011

4.《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011

5.《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014

6.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

7.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

8.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

9.《建筑安装工程施工图集》

10.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

11.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

12.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

13.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

14.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

15.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

1.03  一般规定

1、响应人必须具备完整的质量保证及管理体系，本工程质量必须达到合格标准，响应人按此标准报价。

2、响应方需承担由具有检测资质单位检测的现场材料抽检费用、防雷接地检测费用、焊缝超声波探伤检测费用、安全性检测费用等所有质量检测费用，响应单位将此项费用单独列入报价，并有分项计算费用清单。

3、本工程中标响应人必须自己施工，不得转包、分包，一经发现立即中止合同。

4、中标单位应在与采购人签订合同时，必须保证履行采购文件中的各项条款和响应文件中所承诺的内容，否则采购人有权另选响应人。中标单位若中途中止合同，采购人由此所引起的工程增加费用由中标单位承担。

5、本工程项目的材料、设备、施工、验收必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，标准及规范要求有出入，则以最新、较严格者为准。

1.04  材料要求

1、门式刚架（含抗风柱）材质采用Q235B钢,其它所有钢材均采用Q235B钢。

质量标准应符合<<碳素结构钢>> (GB/T700)和<<低合金强度结构钢>>的规定。

2、檩条:屋面及墙面采用Q235B钢,国产涂漆。

3、螺栓:高强度螺栓:采用10.9级大六角头承压型,其规格及尺寸应分别符合(GB/T1228).(GB/T1229).(GB/T1230).(GB/T1231)的规定;普通螺栓采用4.6级,C级;锚栓:4.6级,可采用符合<<普通碳素结构钢技术条件>>中规定的Q235B钢制成,采用双螺母加垫片拧紧固定。

4 焊条:Q235钢,采用E43xx系列,Q345钢,采用E50xx系列。

1.05  制作、安装及验收

1、a.钢梁、钢柱焊缝采用埋弧自动焊,焊缝等级为二级,承重结构采用的钢材应具有抗拉强度.伸长率.屈服强度和硫.磷含量的合格保证.对焊接具有碳含量的合格保证.焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

b.钢构件所用钢材.连接材料应具有质量合格证书.并符合设计文件的要求和国家现行有关标准的规定。

c.钢结构的钢材应符合下列规定:i>钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。ii>钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。iii>钢材应有良好的焊接。

2、焊接型钢上下翼缘板不应设纵向拼接缝,腹板纵横向均可拼接。

3、端板.肋板等构件,不允许拼接。

4、所有构件端面.焊缝端面均应打磨平整,保证外观质量。

5、焊接型钢制作时,应采取合理的工艺,尽量减少由于焊接产生的残余应力,并采取合理的方法校准构建的变形，以满足规范要求。

6、高强螺栓孔应采用钻成孔,孔径比螺栓公称直径大1.5mm。

7、现场扩孔和制孔应尽量避免现场制孔,若必须现场扩孔,应采用扩孔器或大号钻头进行扩孔,孔壁须打磨光滑,若必须现场制孔,应优先考虑钻孔,钻孔有困难时,可用火焰割小孔,再扩孔至设计要求孔径,孔壁须打磨光滑。

8、地脚螺栓预埋时,必须用模板定位,以保证其定位尺寸和标高符合要求。

9、所有构件应作喷砂处理,除锈等级达到Sa2.5级,处理后使连接构件的接触面抗滑系数达到0.40以上。

10、涂装:涂装用于户内时,底漆用C53-31红丹淳酸防锈漆1道30um;中间漆用C53-35云铁醇酸防锈漆2道50um;面漆用C04-42醇酸磁漆2道45um;共5道125um.用于户外时,面漆为3道70um,共6道150涂装应在适宜的温度.湿度和清洁环境中进行。

a.涂装固化温度应符合涂料产品说明书的要求;当产品说明书无要求时,涂装固化温度以5°C--38°C为宜。

b.施工环境相对湿度不应大于85%,构件表面有结露时不得涂装。

c.漆膜固化时间与环境温度.相对湿度和涂料品种有关,每道涂层涂装后,表面至少在4h内不得被雨淋和玷污。

11、涂层干漆膜总厚度:室外应为150um,室内应为125um,涂装应均匀,无明显起皱.流挂.附着应良好。

12、钢构件的除锈和涂装应在制作质量检验合格后进行。

13、钢结构防火应满足规定要求,当喷涂防火涂料时,应符合国家现行<<钢结防火涂料应用技术规程>> (CECS24)的规定。

14、钢构件制作完成后,应按照施工图和有关规范的规定进行验收。

15、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线,基础轴线和标高,地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收。

16、钢结构工程的验收,应在钢结构的全部或空间刚度单元部分的安装工作完成后,按照<<钢结构工程施工及验收规范>>(GB50205)及<<钢结构工程质量检验评定标准>>(GB50221)的规定进行验收。

17、钢结构施工时应与建筑.水道.电气.暖通等专业密切配合,如有问题或与设计不符时,应通知各相关专业人员进行处理。

18、在整个制作和安装过程中,响应人应与设计单位密切配合,未经设计单位同意,不得对图纸.要求和规定作任何形式的修改。

1.06  钢结构的运输、检验、堆放

1、在运输及操作过程中应采取措施防止构件变形和损坏。

2、结构安装前应对构件进行全面检查：如构件的数量、长度、垂直度，安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求等。

3、构件堆放场地应事先平整夯实,并做好四周排水。

4、构件堆放时,应先放置枕木垫平,不宜直接将构件放置于地面上。

5、檩条卸货后,如因其他原因未及时安装,应用防水雨布覆盖,以防止檩条出现“白化”现象。

2.01  简易房一般说明

1、响应人在施工过程中除须满足设计规定的要求外，尚需遵守我国现行工程施工及验收规范，并做隐蔽工程验收记录。

2、施工前，应核对有关各专业图纸，同时做好与主体响应人的对接工作。充分做好施工准备。

3、严格按图施工，未经设计单位允许，施工中不得随意修改设计。施工中如发现图纸有矛盾或不详时应及时通知设计单位，由设计单位出具设计变更通知。

4、主要建筑材料均应有部级以上部门颁发的产品合格证书，并符合设计技术要求后方可定货，货到后必须进行严格的抽样检查，确定合格后方可使用。当需要改用其它代用材料时，应征得业主和设计人同意方可更改材料，以确保工程质量。

2.02  工程做法

1、路基碾压，压实系数大于0.93；50厚2:8灰土，200厚C15混凝土，铺置60厚预制异形混凝土连锁砌块。

2、住人集装箱规格

顶板:彩钢压型板、顶面隔热层:50mm防火保温棉、吊顶:专用吊顶板、墙板:平板双白彩钢岩棉夹芯板（芯材为A级防火不燃岩棉）、主钢架:100X100镀锌方钢管、窗:1.2mX0.95m铝合金防盗一体窗、门:2mX0.9m防盗门、地板：15mm磷镁防火板。

- 3、钢丝网围墙参见12J003图集第F13页节点做法。

2.03 室外排水管材选用及敷设

1、室外给水管采用钢塑复合管，螺纹连接。

2、给水管等压力管道埋深一般为 0.5-1.5m。在道路或铺砌地坪下敷设时，管顶覆土一般≮0.7m。当必须＜0.7m时，广场及重型道路区域管道应采取素混凝土包封保护处理，其他区域采用钢套管保护处理。若与排水管相碰时给水管应敷设在排水管上面。局部置于污水管下方时，给水管应加设钢套管，其长度不得小于6m。

3、给水管道应敷设在老土上。当管底为较软土质时，应换粘土分层夯实，其密实度不小于95%；当管底为岩石层或半岩石层时，应敷设厚度为150mm的中粗砂垫层。遇沟、塘，应将沟、塘淤泥清至原土，以碎石粗砂混合料或以3:7灰土回填至设计高程。

2.04  室外给水设施及构筑物

1、本图中室外生活给水及消防给水阀门井采用砖砌结构，各型号井的详细尺寸见大样图，阀门井的井底标高比管底标高低0.3m，井顶标高比周围地坪标高高0.05m，阀门井内设集水坑，集水坑、盖板及爬梯等做法可参见05S502。

2、阀门井井盖采用球墨铸铁井盖。机动车道、非机动车道采用重型，其承载等级为D400；人行道、绿化带采用轻型，其承载等级B200。

3、阀门井应采用水泥砼预制砌块等非粘土类砌筑材料，禁止使用粘土实心砖。一般在管道和阀门等安装完毕, 并经分段水压试验合格后砌筑。位置不在道路或铺砌地坪的, 其管道埋深不能满足阀门开启高度时, 可将阀门井盖适当高出地面砌筑。

4、室外生活给水阀门型号选择：闸阀Z45E-20P（带启闭刻度）。

5、室外露天的管道及阀门附件等需考虑保温措施及防潮层，金属管道保温材料选用聚氨酯泡沫，塑料管道保温材料选用岩棉等材料， 做法参见做法参照16S401。

收费站大棚拆除工程

- 第一节 通则

1.01  范围

1、本章工作内容为主线收费站大棚拆除工程有关作业。

2、设计图纸上有关设计说明及图纸标注等均作为本技术要求的组成部分，请响应人仔细阅读，如相关条款发生冲突，响应人应以书面形式提交采购人。

1.02  本工程采用的标准与规范

1.《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ160-2016

2.《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012)

3.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012

4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JTJ130-2011

5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

6.《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010

1.03 收费大棚拆除施工前的准备

1.技术准备工作

a.首先应根据设计图纸复核原有大棚的建坑、结构等情况 ， 明 确具体的拆除方法， 并对施工人员进行安全技术交底，加强安全防范意识。

b.进行详细的书面技术交底，切断和封堵通往被拆除区域内的一切、水电、通风等线路及各种管道。线路及各种管道。

c.根据现场情况及工程安排，准备必要机械设备、材料、人员等进场，并提前做好关键路口的安全标记及指挥。

d.开工前， 须对参加工程的施工人员进 行拆除区域内的技术交底，地上、地下障碍物的书面交底，双方做好记录。组织相关人员认真熟悉和掌握施工范围及结构特点，清楚地上书地下障碍物和制订安全措施，要有严格的安全，施工工艺的记录。

e.拆除施工中必须采取降尘措施， 施工现场采取低噪音，低粉尘的施工方法。

2.施工现场准备

a.做好相应的支撑和围护结，构搭设临时捞护设施。满堂脚手架顶部要求满铺竹篱，笆以避免拆除时的铁屑、铁锈钉子以及灰尘飞扬，以影响道路的正常通行和施工人员的生命安全。同时应在拆除危险区设置警戒区标志，相关的标识牌及交通导改见交通组织布置图（见相关专篇）

b.撤出所需要的设备及物资， 施工开始后，非现场施工人员不得进入现场 ，以防安全事故发生。

1.04  施工工序及施工主要步聚

1.施工工序： 大棚电气照明设施- 屋面装饰材料- 钢立柱铝塑板- 主体结构- 钢立柱- 相关基础（拆除范围为道路标高下约1m )

2. 施工总体步聚：

a.进入施工现场，首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电气、照明设施。

b.待拆除大拥下的所有物品必须全部请空， 拆除物及时清理，避免伤人，并堆放在安全区城。

根据图示位置搭设脚手架， 脚手架所用钢管为48x3.5, 脚手架钢管竖向间距不大于1.0 m

水平向间距为0 .9mx0.6m  (继续使用收费亭处须单独考虑）。

c.在施工区域内设置施工卧高带并留设好交通曲入口。拆除大棚处的施工入口禁止通行。

d.拆除区域应采用湿法作业，控制施工扬尘。

e.拆除时坚持“先上后下，先非承重结构后承重结构，先“ 装饰面、后主体结构、钢立柱”  的原则本次拆除采用破坏法施工．

f.使用汽吊及切割设备等，对大拥进行分部徘体 切削。大棚完全拆除后，用汽吊将废料吊运到现场安全堆放处。

1.05  施工安全

1.作业人员上岗前应进行安全教育和安全规程培训。要经常教育作业人员树立安全，意贯识彻.. 安全第一，预防为主，的方针。

2.制定施工组织计划时 ，应合理确定拆除大棚作业时间。

3.为保证作业安全 ，凡施工作业人员在公路上作业时必须穿着带有反光标志的工作服。

4.机械操作人员必须经过专业培训考试合格， 获得机械主管部门颁发的操作证成驾驶执照，方可独立操作吊装机械，不准操作与操作证成驾驶证要求不符的机械设备。

5.在夜间进行作业时， 要设置照明设施和灯光警示标志

6.登高时所有的登高人员必须佩戴好安全帽，安全带，防滑鞋，由专职人员负责监督，对不符合要求的登高人员坚决不予登高。

7.在平台上作业的作业人员都必须做到安全带不高身，保险带须调换位置时要做到手不高铁架，做到万无一失。

8.施工时， 如需用电，需要持正规电工证接电，不允许其他人员私拉乱接。

9.在高空作业使用的任何东西都必须用绳索固定，以免坠落，向下吊物品时必须专人拉尾绳，以免与其他物品发生碰撞六、废弃物的处置。

10.此次工程中大部分废弃材料为钢材质，可以回收利用，响应人不得私自处理，应将可回收利用材料运至业主指定的位置，其余废弃材料也不能随意丢弃，须结合工程所在地的实际情况，运至当地政府指定的相关区域。

## 第八章  工程量清单计量规则

一、说明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量， 由响应人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量， 按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力， 也不免除响应人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。响应人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 响应人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：按15万元计入响应报价汇总表。除合同另有规定外，应结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：           /      。

3. 其他

- 计量规则

第 100 章   总则

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 响应人在施工项目结束并验收合格后，在最后一期计量中一次性支付。 | 施工过程及交工验收等资料 |
| 102-3 | 安全生产专项费用 | 总额 | 按照实际发生工程结算款的3%（除竣工文件及响应人驻地建设外）计量，如在施工过程中发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，不再另行支付。同时管理单位将在日常管理过程中对响应人的安全工作进行检查，如发现不符合施工安全要求的行为，将会以通报形式对相应安全费用进行扣除 | 满足关于安全生产方面的相关要求及合同条款规定落实安全生产。 |
| 104-1 | 响应人驻地建设 | 总额 | 响应人完成生产、生活设施等驻地建设，经发包人验收合格后，支付至该项费用总额的80%，剩余20%费用在合同期最后一季度中经发包人验收合格后再予以支付。 | 能够满足正常施工的需要及相关规范要求 |

新建收费站大棚及活动房

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费站大棚 （土建部分） |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | m2 | 依据图纸所示位置及范围，按水平投影面积以平方米为单位计量 | - 1.平整场地垃圾、废料等； - 2.弃土点、取弃土点平整、运输、渣土费、市容部门管理要求，市容部门办理证照等 |
| 2 | 挖基础土方 | m3 | 依据图纸所示地面线，采用平均断面面积法计算，以立方米为单位计量 | - 1.挖、装、运输、卸车 - 2.填料分理、弃土整型、压实 - 3.渣土运输清理费、保洁费、场地费等所发生的一切费用 |
| 3 | 换填垫层 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂石密实体积以立方米为单位计量 | - 1.基底清理 - 2.临时排水 - 3.分层铺筑、碾压等； |
| 4 | 人工清底 | m2 | 依据图纸所示地面线，采用平均断面面积法计算，以平方米为单位计量 | 1.挖、装、运输、卸车 2.临时排水等 |
| 5 | 回填方 | m3 | 按设计图示尺寸以回填面积乘以回填厚度，以立方米为单位计量 | 1.取土点、弃土点的选定、购买 2.挖、装、运输、卸车 3.临时排水、翻晒、整平、碾压等 |
| 6 | 余方弃置 | m3 | 按设计图示尺寸以弃土面积乘以弃土厚度，以立方米为单位计量 | 1.弃土点的选定 2.挖、装、运输、卸车 3.填料分理、弃土整型、压实等 |
| 7 | 垫层 | m3 | 依据图纸所示位置和设计尺寸，据实结算，以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.混凝土质量检测 5.现场清理 |
| 8 | 独立基础 | m3 |  |  |
| 9 | 矩形柱 | m3 |  |  |
| 10 | 细石砼灌填 | m3 |  |  |
| 11 | 细石砼灌填 | m3 |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | t | 按设计图示钢筋位置长度乘以单位理论质量，以吨为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头、截断、制作 3.钢筋质量检测 4.钢筋安设、支承及固定 |
| 13 | 现浇构件钢筋 | t |  |  |
| 14 | 钢管柱 | t |  |  |
| 15 | 钢龙骨 | t |  |  |
| 16 | 钢梁 | t |  |  |
| 17 | 钢檩条 | t |  |  |
| 18 | 不锈钢天沟 | t |  |  |
| 19 | 镀锌钢管 | t |  |  |
| 20 | 小型构件 | t |  |  |
| 21 | 预埋铁件 | t |  |  |
| 22 | 钢板屋面板 | m2 | 依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示面积分不同材质，实际完成确认工程量，以平方米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭、拆、移作业平台 3.屋面板、吊顶等骨架安设 4.成品保护 |
| 23 | 铝塑板包柱子 | m2 |  |  |
| 24 | 屋面网架铝塑板封边 | m2 |  |  |
| 25 | 吊顶天棚 | m2 |  |  |
| 26 | 保温隔热天棚 | m2 |  |  |
| 27 | 收费站字牌 | 个 | 依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示位置安装，以个为计量单位 | 1.场地清理 2.搭、拆、移作业平台 3.字牌骨架安设 |
| 28 | 外脚手架 | m2 | 依据设计图纸所示建筑平面面积，以平方为计量单位 | 1.脚手架搭设 2.脚手架安全防护措施 3.脚手架拆除 |
| 29 | 基础 | m2 | 依据图纸所示位置和设计尺寸，据实结算，以平方米为单位计量 | 1.场地清理 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.混凝土质量检测 5.现场清理 |
| 30 | 基础 | m2 |  |  |
| 31 | 矩形柱 | m2 |  |  |
| 二 | 收费站大棚 （安装部分） |  |  |  |
| 1 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 根据实际焊接情况，按处次为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋安设、支承及固定 3.钢筋焊接及成品保护 |
| 2 | 避雷引下线 | m | 依据图纸所示位置和设计尺寸据实结算，以米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭、拆、移作业平台 3.焊接、成品保护 |
| 3 | 均压环 | m |  |  |
| 4 | 接地极 | 根 | 依据图纸所示位置，以根为单位计量 | 1.场地清理 2.搭、拆、移作业平台 3.焊接、成品保护 |
| 5 | 接地装置 | 系统/组 | 依据图纸所示位置，以系统/组为单位计量 | 1.场地清理 2.搭、拆、移作业平台 3.焊接、成品保护 |
| 三 | 收费站大棚 （排水系统） |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | m | 依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设管长，以米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.布眼、钻孔、清孔 4.安放管道 5.接头处理 6.沟槽找平 |
| 2 | 塑料管 | m |  |  |
| 3 | 螺纹阀门 | 个 | 依据图纸所示位置，以个为单位计量 | 螺纹阀门安装 |
| 四 | 收费站大棚 （给水系统） |  |  |  |
| 1 | 不锈钢雨水管 | m | 依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设管长，以米为单位计量 | - 1.场地清理 - 2.搭拆工作平台 - 3.安放管道 4.接头处理 |
| 2 | 塑料管 | m |  |  |
| 3 | 成品管卡安装 | 个 | 依据图纸所示位置，以个为单位计量 | 成品管卡安装 |
| 4 | 管道支吊架制作与安装 | kg | 依据图纸所示位置，以千克为单位计量 | 1.搭拆工作平台 2.管道支吊架制作 3.管道支吊架安装 |
| 5 | 灭火器 | 具 | 依据图纸所示位置，以具为单位计量 | 1.灭火器采购、安放 |
| 6 | 挖填沟槽土方 | m3 | 按设计图示尺寸以回填面积乘以厚度，以立方米为单位计量 | 1.取土点、弃土点的选定、购买 2.挖、装、运输、卸车 3.临时排水、翻晒、整平、碾压等 |
| 7 | 回填方 | m3 |  |  |
| 五 | 收费站简易房 |  |  |  |
| 1 | 路床（槽）碾压检验 | m2 | 依据图纸所示位置及规定压实度检验，以平方米为单位计量 | 1.路床（槽）碾压检验 |
| 2 | 灰土垫层 | m3 | 按设计图示位置及尺寸，按面积乘以厚度，以立方米为单位计量 | 1.按规定的要求进行拌和、购买 2.装、运输、卸车 3.翻晒、整平、碾压、浇筑、养护等 |
| 3 | 砼垫层 | m3 |  |  |
| 4 | 预制异形混凝土连锁砌块铺装 | m2 | 图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌筑体积，以平方米为计量单位 | 1.基坑修整、清理夯实，废方弃运 2.拌、运砂浆 3.砌筑、勾缝、抹面、养护 |
| 5 | 住人集装箱 | m2 | 图纸所示位置和断面尺寸，按图示面积分不同材质，实际完成确认工程量，以平方米为单位计量 | - 1.场地清理 - 2.搭拆工作平台 3.彩钢岩棉夹心板、门、窗等的运输、储存及保护 4.彩钢岩棉夹心板、门、窗等的制作及安装 5.成品保护 |
| 6 | 活动房围墙 | m | 图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌筑体积，以米为计量单位 | 1.基坑修整、清理夯实，废方弃运 2.拌、运砂浆 3.砌筑、勾缝、抹面、养护 |
| 六 | 收费站简易房 （强电安装） |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 图纸所示位置，按图示不同型号，以台为计量单位 | 1.配电箱的运输、储存及保护 2.配电箱安装 |
| 2 | 普通灯具 | 套 | 图纸所示位置，按图示不同型号，以套为计量单位 | 1.灯具的运输、储存及保护 2.灯具的安装 |
| 3 | 荧光灯 | 套 |  |  |
| 4 | 风扇 | 台 | 图纸所示位置，按图示不同型号，以台为计量单位 | 1.风扇的运输、储存及保护 2.风扇的安装 |
| 5 | 插座 | 个 | 图纸所示位置，按图示不同型号，以个为计量单位 | 1.开关、插座等材料的运输、储存及保护 2.开关、插座等安装 |
| 6 | 照明开关 | 个 |  |  |
| 7 | 照明开关 | 个 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 个 |  |  |
| 9 | 灭火器 | 具 | 依据图纸所示位置，以具为单位计量 | 1.灭火器采购、安放 |
| 10 | 配管 | m | 依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设管长，以米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.布眼、钻孔、清孔 4.安放管道 5.接头处理 6.沟槽找平 |
| 11 | 配管 | m |  |  |
| 12 | 配线 | m |  |  |
| 13 | 配线 | m |  |  |
| 14 | 电力电缆 | m |  |  |
| 15 | 接地母线 | m |  |  |
| 16 | 送配电装置系统 | 系统 | 依据图纸所示位置，以系统为单位计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.接地装置焊接、安装 3.送配电系统安装及成品保护 |
| 17 | 接地装置 | 系统/组 |  |  |
| 七 | 收费站简易房 （弱电安装） |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 图纸所示位置，按图示不同型号，以台为计量单位 | 1.配电箱的运输、储存及保护 2.配电箱安装 |
| 2 | 配管 | m | 依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设管长，以米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.布眼、钻孔、清孔 4.安放管道 5.接头处理 6.沟槽找平 |
| 3 | 配管 | m |  |  |
| 4 | 配管 | m |  |  |
| 5 | 双绞线缆 | m |  |  |
| 6 | 信息插座 | 个 | 图纸所示位置，按图示不同型号，以个为计量单位 | 1.插座材料的运输、储存及保护 2.插座安装 |
| 八 | 收费站简易房 （室外给排水） |  |  |  |
| 1 | 水表 | 组（个） | 图纸所示位置，按图示不同型号，以组（个）为计量单位 | 1.水表的运输、储存及保护 2.水表安装 |
| 2 | 螺纹阀门 | 个 | 依据图纸所示位置，以个为单位计量 | 螺纹阀门安装 |
| 3 | 复合管 | m | 依据图纸所示位置，分不同类型及规格，以米为单位计量 | 1.搭拆工作平台 2.布眼、钻孔、清孔 3.安放管道及接头处理 4.管道消毒 |
| 4 | 管道消毒冲洗 | m |  |  |
| 5 | 整体化粪池 | 座 | 依据图纸所示位置，分不同类型及规格，以座为单位计量 | 1.场地清理 2.土方开挖、弃土运输、材料运输、存储及保存 3.整体化粪池安装、水池、井砌筑等 4.成品保护 |
| 6 | 砖砌水池 | 座 |  |  |
| 7 | 砌筑检查井 | 座 |  |  |
| 8 | 水表井 | 座 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | m3 | 按设计图示尺寸以回填面积乘以厚度，以立方米为单位计量 | 1.取土点、弃土点的选定、购买 2.挖、装、运输、卸车 3.临时排水、翻晒、整平、碾压等 |
| 10 | 回填方 | m3 |  |  |

长岭关收费站大棚拆除工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费站大棚拆除工程【一期】 |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除范围内的电气、管道、设备，以平方米为单位计量 | 1.拆除 2.装卸 3.及时清理、移运处理 4.建筑垃圾装、运、清理 |
| 2 | 满堂脚手架 | m2 | 依据设计图纸所示建筑平面面积，以平方为计量单位 | 1.脚手架搭设 2.脚手架安全防护措施 3.一期脚手架保留 4.二期拆除一期脚手架 |
| 3 | 顶棚拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以平方米为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放 3.及时清理、移运处理 4.大型设备进出场及安拆 5.建筑垃圾装、运、清理 |
| 4 | 钢柱拆除 | 项 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以项为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放、外运 3.场地清理 |
| 5 | 其他金属构件拆除 | 项 |  |  |
| 6 | 彩钢板封堵 | m2 | 图纸所示位置和断面尺寸，按图示面积分不同材质，实际完成确认工程量，以平方米为单位计量 | - 1.场地清理 - 2.搭拆工作平台 3.彩钢板的运输、储存及保护 4.彩钢板的制作及封堵 |
| 7 | 配电调整 | 项 | 根据实际情况，配电调整按项为单位计量 | 配电调整（一期拆除时须保证一期以外收费车道正常供电，一期拆除区域，确保无电源供电） |
| 二 | 收费站大棚拆除工程 【二期】 |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除范围内的电气、管道、设备，以平方米为单位计量 | 1.拆除 2.装卸 3.及时清理、移运处理 4.建筑垃圾装、运、清理 |
| 2 | 顶棚拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以平方米为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放 3.及时清理、移运处理 4.大型设备进出场及安拆 5.建筑垃圾装、运、清理 |
| 3 | 钢柱拆除 | 项 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以项为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放、外运 3.场地清理 |

叶集收费站大棚拆除工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费站大棚拆除工程【一期】 |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除范围内的电气、管道、设备，以平方米为单位计量 | 1.拆除 2.装卸 3.及时清理、移运处理 4.建筑垃圾装、运、清理 |
| 2 | 满堂脚手架 | m2 | 依据设计图纸所示建筑平面面积，以平方为计量单位 | 1.脚手架搭设 2.脚手架安全防护措施 3.一期脚手架保留 4.二期拆除一期脚手架 |
| 3 | 顶棚拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以平方米为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放 3.及时清理、移运处理 4.大型设备进出场及安拆 5.建筑垃圾装、运、清理 |
| 4 | 钢柱拆除 | 项 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以项为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放、外运 3.场地清理 |
| 5 | 其他金属构件拆除 | 项 |  |  |
| 6 | 配电调整 | 项 | 根据实际情况，配电调整按项为单位计量 | 配电调整（一期拆除时须保证一期以外收费车道正常供电，一期拆除区域，确保无电源供电） |
| 10 | 配电调整 | 项 |  |  |
| 二 | 收费站大棚拆除工程【二期】 |  |  |  |
| 1 | 电气、管道、设备拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除范围内的电气、管道、设备，以平方米为单位计量 | 1.拆除 2.装卸 3.及时清理、移运处理 4.建筑垃圾装、运、清理 |
| 2 | 顶棚拆除 | m2 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以平方米为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放 3.及时清理、移运处理 4.大型设备进出场及安拆 5.建筑垃圾装、运、清理 |
| 3 | 钢柱拆除 | 项 | 依据图纸所示位置，拆除其他金属构件，以项为单位计量 | 1.切割、拆除 2..装卸、堆放、外运 3.场地清理 |

- 第九章     响应文件格式

安徽省交通控股集团六安北中主线收费站大棚拆除及新建匝道收费站大棚及活动房工程

- 响  应  文  件

响应人：                                  (盖单位章)

年        月

响应人主要信息摘录表

响应人名称：

| 序号 | 详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 2 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业性质 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 6 | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 7 | 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 8 | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 9 | 拟投入主要人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  |  |  | 注册建造师级别、专业及证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 响应人承担过的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路机电工程业绩 | 序号 | 项目名称 |  |  | 合同金额（万元） | 主要工作内容 | 合同开始时间 |  |  | （计划）完工时间 | 证明材料所在页码 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
| 11 | 无行贿犯罪档案查询结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 12 | 全国企业信用信息公示系统网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 13 | 失信被执行人查询网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |

- 目     录

标前页：报价文件信息摘录表

- 一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、响应保证金

- 四、施工组织设计

- 五、项目管理机构

- 六、资格审查资料

- 七、承诺函

- 八、其他资料

- 一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单报价书格式

- （一）报价函

致: 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

根据己收到安徽省交通控股集团六安北中心主线收费站大棚拆除及新建匝道收费站大棚及简易房工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购文件后，在全部同意采购文件内容前提下，签字代表                             （姓名、职务）经正式授权并代表响应人

（单位名称、地址）提交响应文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们愿以人民币（大写）                                   （￥             ）（保留二位小数）的总报价，遵照采购文件的各项要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；

2、工期：按采购文件要求完成工程全部内容并交付使用；

3、工程质量等级合格。

4、如果我方被确定为成交人，我方将按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

响应人(盖法人公章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：

单位地址：

联系电话：

日期：        年         月         日

- （二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算 1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |

报价 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              (签名)

- （三）已标价工程量清单

响应人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

- 二、 法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： (法定代表人亲笔签字)      性别：          年龄：

职务：               系                  （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                      （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （响应人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       报价有效期         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                         （盖单位章）

法定代表人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 响应保证金

- 四、施工组织设计

1. 响应人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在10000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)培训方案

(10)测试及试运行方案

(11)售后服务方案

(12)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

- 附表一  施工总体计划表

- 五、项目管理机构

拟为响应本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

- 六、资格审查资料

说明：响应人在响应文件中填报的资质、业绩、人员等信息，应当与其在“全国公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。

资格审查资料包括：

- （一）响应人基本情况表

- （二）响应人企业组织机构框图

- （三）拟委任的项目经理资历表

（四-A）近 五 年完成的类似项目业绩资料汇总表

（四-B）近 五 年完成的类似项目情况表

- （五）正在施工和新承接的项目情况表

- 响应人的信誉情况

- （一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 手 机 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

（1）响应人安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）；

（2）响应人企业简介；

- （二）响应人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

- （三）-A  拟投入项目经理资料汇总表

| 人员 | 申报资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 资格证/安全资格证 | 页码 | 备注 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 附采购人出具的业绩证明材料及社保机构出具的社保缴费证明 |  |

- （三）-B 拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 采购人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附：

（1）响应人拟委任的项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书的复印件

（2）响应人拟委任的项目经理的社保缴费信息（缴费截止时间应在响应截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。

- （四）-A        近五年（2014年1月1日至响应截止日）完成的类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 技术等级 | 面积 | 合同总价/合同结算价（万元） | 交（竣）工日期 | 合同工期/实际工期（月） | 承包方式（独立、联合体或分包） | 交（竣）工质量评定 | 采购人、电话 | 监理单位、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (四) -B      近五年（2014年1月1日至响应截止日）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 监理单位名称及电话 |  |
| 监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.如近年来发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

- （五）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表仅适用于资格审查条件中认可在建项目业绩的招标项目。

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.如近年来发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

- (六) 信誉情况

| 项 目 | 响应人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的响应资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）响应人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）响应人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（2）响应人近3年（2016年1月1日至响应截止日）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.响应人应如实填报，若经查实响应人存在瞒报行为，将取消其响应或中标资格。

- 七、承诺函

(采购人名称)：

我方参加了      (项目名称)的响应，若我方中标，我方在此承诺：

在采购人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照采购人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

我方将严格按响应文件中承诺的设备投入到本项目中，若未经采购人同意，我方擅自更换响应文件中承诺的设备，采购人有权给我方处以10万～50万元/次的违约金，直至终止合同、没收我方的履约担保。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的响应和中标资格，没收我方的响应保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

- 八、其它资料（如有）

响应人认为应附的其它资料。

本章格式见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版第三册）第八章工程量清单计量规则。采购人可根据招标项目的管理需求对标准施工采购文件中的工程量清单计量规则进行修改，但不得与相关管理规定相抵触。