安徽省徐明高速公路管理有限公司

清障救援车辆采购项目

采购（询比）文件

安徽省徐明高速公路管理有限公司

二○一九年八月

目   录

第一章  询比采购公告…………………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………………6

第三章  设备技术要求……………………………………8

第四章  评审方法…………………………………14

第五章  合同条款及格式………………………………17

第六章   响应文件格式………………………………………25

第一章  询比采购公告

安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目已列入2019年度购置专项投资计划，项目资金已落实，已具备询比采购条件。安徽省徐明高速公路管理有限公司（以下简称询比人）欢迎符合条件的投标人按本询比文件规定要求，参加本次询比项目的报价。

一、项目名称及内容

1.1 项目名称：安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目

1.2 供货地点：安徽省蚌埠市五河县徐明高速五河西收费站

1.3 项目单位：安徽省徐明高速公路管理有限公司

1.4 项目概况：

1.4 .1本次招标共有1个合同包，采购设备的种类和数量具体如下：

| 合同包 | 种类 | 数量 | 设备用途 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型清障车 | 1台 | 清障救援车辆、设备，适用于高速公路故障车辆、事故车辆的清障救援。 | 按照合同约定执行 |
|  | 平板清障车 （一拖二） | 1台 |  |  |

- 1.4.2设备选型、技术指标详见本招标公告《设备技术要求》章节内容

- 1.4.3车辆上牌：车辆上牌、保险、车船税等费用由供货商承担；

- 车辆上牌地点为：安徽省蚌埠市

- 1.4.4项目概算：壹佰壹拾伍万元

- 1.4.5询价类别：货物类

- 1.4.6计划工期：根据合同约定执行

1.4.7此项目采用公告邀请方式进行询比采购，递交响应文件的供应商最低数量不得低于三家，否则重新进行询比采购。评审结果将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/）进行公示。

- 二、投标人的资格要求

- 2.1投标人（制造商或代理商）的资格要求

| - 投标人 | - 资格要求 |
| --- | --- |
| - 制造商 | - 具备独立法人资格，持有有效的营业执照等证件 |
|  | - 所投产品应为经过国家行业主管部门认证的定型产品，列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，产品具备国家3C认证，所投产品符合国家和地方环保认证。 - 在近3年有销售同类型重型清障车和平板清障车业绩各不少于3辆（提供销售合同和发票复印件。 |
| - 经销商 | - 具备独立法人资格，持有有效的营业执照等证件 |
|  | - 代理商应取得制造商对本项目投标新产品的唯一授权 |
|  | - 所投产品应为经过国家行业主管部门认证的定型产品，列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，产品具备国家3C认证，抽投产品符合国家和地方环保认证。在近3年有销售同类型重型清障车和平板清障车业绩各不少于3辆（提供销售合同和发票复印件）。 |

- 2.2本次询价不接受联合体投标，严禁转包及非法分包。

- 三、询比文件的获取

- 3.1请在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/）自行下载.

3.2具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时报价。

- 四、响应文件的递交及相关事宜

- 响应文件需提供正、副本，并进行密封。递交的截止时间为2019年8月22日9时30分(北京时间)，报价人应于当日9时30分前将报价文件递交至安徽省徐明高速公路管理有限公司二楼（安全路产部一），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，询比人不予受理。

- 五、联系方式

- 询 价 人：安徽省徐明高速公路管理有限公司

地    址：安徽省蚌埠市五河县徐明高速五河西收费站

邮    编：233300

联 系 人：  董先生   0552-2352816

安徽省徐明高速公路管理有限公司

二〇一九年八月十五日

第二章  投标人须知

须知资料表

| 投标人 须知号 | 具 体 信 息 或 数 据 |
| --- | --- |
| 1 | 项目法人：安徽省徐明高速公路管理有限公司 地 址：安徽省蚌埠市五河县徐明高速五河西收费站 联 系 人：董先生 电 话：0552-2352816 |
| 2 | 项目名称：安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目 |
| 3 | 资金来源：业主自筹，合同限价115万元（43T重型清障车壹台80万元、5吨平板清障车壹台35万元）。 |
| 4 | 供货日期：按照合同约定执行 |
| 5 | 本项目内容主要包括清障车的采购、供货、提供文件、培训、质量保证书、符合相关国家标准，负责对新采购的车辆调试和质保期限内的维保服务，以及产品的运输和车辆入户、保险的购买等。 |
| 6 | 响应文件的组成： - 1.报价函 - 2.法定代表人身份证明及授权委托书 3.标价清单 4.承诺函 5.实施方案 6.售后服务承诺 7.资格审查资料 8.其他资料 |
| 7 | 本项目不召开询价会议。 |
| 8 | 询比人对所询价设备只接受一个报价。 |
| 9 | 有无选择报价： 无 |
| 10 | 报价文件的份数：正本1份，副本1份;正、副本统一用一个封套进行包装。 封套写明：安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目。 |
| 11 | 报价文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2019年8月22日09:30。 |
| 12 | 报价时间：同报价文件截止期 报价地点：安徽省徐明高速公路管理有限（安全路产部一）办公室 |
| 13 | 签订合同协议书的时间：发出中标通知书且公示期满后签订。 |
| 14 | 监督部门：安徽省交通控股集团有限公司招标部 电 话：0551-63738239 地 址：安徽省合肥市望江西路520号 |

第三章 设备技术要求

一、技术参数要求

|  | 重型清障车（43T）要求 |
| --- | --- |
| 1. | 用途:本车辆用于高速公路故障、事故车辆的救援 |
| 2. | 数量：壹辆（43吨重型清障车）（限价80万元） |
| 3. | 供货范围 |
| 3.1 | 整车 |
| 3.2 | 特种工具配置费 |
| 3.3 | 产品运转2000小时运转备品备件及专用工具 |
| 3.4 | 运输和保险仓储等 |
| 3.5 | 车辆入户(含车辆购置税、车船税、交强险及上牌和检测费用）、商业保险（车损险、第三者责任险(100万元)、自燃险、人员险5万元/人×座位数、不计免赔特约）。上牌时,须按询比人指定地点和方式执行,选择的牌号也须经询比人认可。询比人配合提供公司组织机构代码证及在相关表格加盖公章。 |
| 3.6 | 相关技术服务及验收杂费 |
| 4. | 技术数据 |
| 4.1 | 清障车性能及配置 |
| 4.2 | 用于高速公路清障救援 |
| 4.3 | *提供主车底盘生产厂家/型号：红岩CQ5436TXHTG42-466或更优 |
| 4.4 | *上装形式：拖吊连体（加强型） |
| 4.5 | *最大托牵质量：≥43000kg |
| 4.6 | *最大托举质量（整车）：≥9050kg |
| 4.7 | 全伸出最大托举质量（整车）：≥6400kg |
| 4.8 | 托臂最大有效长度：≥3600mm |
| 4.9 | 托臂伸缩行程：≥1800mm |
| 4.10 | *最大起吊质量（kg）:20000kg |
| 4.11 | 全收回最大举升角时吊举能力（kg）:20000kg |
| 4.12 | 全伸出最大举升角时吊举能力：（kg）11000 |
| 4.13 | 吊臂基本长度（mm）：4800 |
| 4.14 | 油缸伸缩行程（mm）：3300 |
| 4.15 | 最大起吊高度（mm）：6000 |
| 4.16 | 吊臂节数：2 |
| 4.17 | 绞盘数量（只）：2 |
| 4.18 | 每只额定牵引力（KN）：100 |
| 4.19 | 钢丝绳规格：18-6X36WS-FC1870BZS |
| 4.20 | 钢丝绳直径（mm）：φ18 |
| 4.21 | 后支腿型式：斜撑式 |
| 4.22 | 后支腿横向跨距(mm)：1400 |
| 4.23 | *最大总质量(含2人)：43000（kg） |
| 4.24 | *柴油发动机排放：国Ⅴ或更优 |
| 4.25 | *发动机功率（PS/kW/r/min）：≥287/2100 |
| 4.26 | 长×宽×高（mm）：≥11320×2500×3126 |
| 4.27 | 轴距：≥1800+4600+1400mm |
| 4.28 | *驱动形式：8×4 |
| 4.29 | 轮胎规格：全钢丝子午线12.00R20或更优 |
| 4.30 | 最高车速:≥95km/h |
| 4.31 | *配件：（1）液压系统无线控制器（2）加高托叉座（3）拖叉座一对（4）拖叉（大小）四对（5）拖叉（拖弹簧钢板用）一对（6）链钩总成二条（7）辅助灯总成一套（8）辅助制动气管一套（9）不锈钢洗手水箱（10）倒车后视屏（11）硬拖机构（12）发动机怠速装置（13）大巴车抱胎机构（14）尿素60升（15）刹车轮毂冷却装置（刹车喷淋装置）。 |
| 4.32 | 其他要求：车身颜色为工程黄色，车身采用整体式、全钢、防锈、抗扭、加固车身；须安装晚间工作时的车后双向灯和车顶LED红黄蓝三色警报灯，警报器功率不低于120瓦；驾驶室内应有收音机等设备，带冷暖空调，座位：≥2. |
| 4.33 | 交货期：≤60天（以收到中标通知书之日起算，日历日） |
| 4.34 | 质保期：≥12月 |
|  | 5吨平板（一拖二）清障车要求 |
| 1. | 用途: 本车辆用于高速公路故障、事故车辆的救援 |
| 2. | 数量：壹辆，限价35万元。 |
| 3. | 供货范围 |
| 3.1 | 整车 |
| 3.2 | 特种工具配置费 |
| 3.3 | 产品运转2000小时运转备品备件及专用工具 |
| 3.4 | 运输和保险仓储等 |
| 3.5 | 车辆入户(含车辆购置税、车船税、交强险及上牌和检测费用）、商业保险（车损险、第三者责任险(100万元)、自燃险、人员险5万元/人×座位数、不计免赔特约）。上牌时,须按询比人指定地点和方式执行,选择的牌号也须经询比人认可。询比人配合提供公司组织机构代码证及在相关表格加盖公章。 |
| 3.6 | 相关技术服务及验收杂费 |
| 4. | 技术数据 |
| 4.1 | 5吨清障车性能及配置 |
| 4.2 | 用于高速公路小型车辆清障救援 |
| 4.3 | 提供主车底盘生产厂家/产地/型号：不低于 QL1100A8MAY（庆铃）或其他更优 |
| 4.4 | 提供整车型号 |
| 4.5 | 提供整车公告批次（附公告网页）： |
| 4.6 | 整车上装形式：折叠式平板 |
| 4.7 | *整车最大托牵质量：≥10000 kg |
| 4.8 | 整车最大托举质量（上装/整车）：≥3500/2450 kg |
| 4.9 | 整车托臂全伸出最大托举质量（上装/整车）：≥2000/1800 kg |
| 4.10 | 托臂最大有效长度：≥1800mm |
| 4.11 | 全伸出托叉口离地最大距离：≥1145mm |
| 4.12 | 托举系统折叠角度： -8°～12° |
| 4.13 | *平板承载质量：≥5000kg |
| 4.14 | 平板落下后与地面的最小角度：≤10° |
| 4.15 | 平板外框规格长×宽：≥6350×2380mm |
| 4.16 | 绞盘数量：≥1 |
| 4.17 | 底盘驱动形式：≥4×2 |
| 4.18 | 钢丝绳长度：≥25m |
| 4.19 | 钢丝绳直径（MM)：φ12 |
| 4.20 | 钢丝绳最小线速度（m/min）：≥3.23 |
| 4.21 | *柴油发动机排放：国Ⅴ或更优 |
| 4.22 | *发动机功率：≥140 kW |
| 4.23 | 整车外廓长×宽×高（mm）：≥8400×2300×2300 |
| 4.24 | *轴距：≥4475mm |
| 4.25 | 轮胎规格：全钢丝子午线8.25R20-14PR或更优 |
| 4.26 | 最高车速: ≥90 km/h |
| 4.27 | 最小离地间隙: ≥190mm |
| 4.28 | 配件（每辆车）：1、叉座一对；2、托叉（大小）共两对；3、托车抱胎机构一对；4、链带总成共7套；5、星际LED红黄蓝灯;6、倒车后视屏；7、不锈钢洗涤水箱；8、B型辅助轮一对；9、限位器；10、双工具箱；11、三层滑轮座。 |
| 4.29 | 其他要求（每辆车）：车身颜色为工程黄色，车身采用整体式、全钢、防锈、抗扭、加固车身；须安装晚间工作时的车后双向灯和车顶LED红黄蓝三色警报灯，警报器功率不低于120瓦； 驾驶室内应有收音机等设备，带冷暖空调，座位：≥2；带助力转向装置、随车简易车辆维修工具、轮胎装卸工具、10吨千斤顶等。 |
| 4.30 | 交货期：≤60天（以收到中标通知书之日起算，日历日） |
| 4.31 | 质保期：≥12月 |

说明：1、带*的为关键性技术要求，投标人必须满足，否则视为无效标。如高于清单中的参数，需提供相关证明材料证明；

2、各制造商或经销商所供产品品牌、规格等配置要严格匹配询比采购文件要求，技术参数需按照本技术参数要求参数表逐一响应，满足实际需要，质保期内制造商或经销商负责质量“三包”以及退换货的相关规定。

第四章  评审方法

评审标准前附表

| 评审因素与评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按询价文件规定填报了相关内容； b．已标价的报价单与询价文件规定一致，未进行修改和删减； C. 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写； D. 响应文件不得出现任何修改和涂改现象 ，否则视为无效标。 （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。 (3)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人授权委托书；投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供法定代表人身份证明。 (4) 响应文件载明的招标项目完成期限未超过询价文件规定的时限。 (5) 拟投入产品质量满足询价文件要求。 (6) 一份响应文件应只有一个投标报价，在询价文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。投标人采用一次性报价，不得递交调价函。 (7)响应文件未附有询比人不能接受的条件。 |  |
| 资格评审标准 | 投标人 | （1）具有独立法人资格的设备生产厂家或具有独立法人资格的供货商； （2）持有有效的营业执照和税务登记证； （3）不存在转包或分包。 |

一、评标方法

本次询价活动原则上参考有效最低价方法进行评审。

二、评审标准

评审小组对被采购各单位进行初步评审，初步评审主要内容为：被采购单位的基本情况、响应程度、主要技术要求、品牌、质量和售后服务，采购总价、资质、业绩、资信且综合能力最优的原则确定供货单位。

三、评标程序

1、有效最低价法：以价格为主要因素确定投标人，即在全部满足前附表要求（资格评审和响应性评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐三名中标候选人。

2、如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取小组投票方式确定中标单位。

3、“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应询价文件的实质性要求；②报价是否会降低询价文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了本项目预算，采购人不能支付的；

（3）报价少于3家的；

（4）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

四、评标结果

评审小组对通过初步评审的单位进行报价方面的评比，按报价由低到高顺序排名，推荐1名成交候选人，提交安徽省徐明高速公路管理有限公司定标委员会评定后，确定成交单位。

- 合同条款及格式

合同条款

1、定义：下列用词及用语，除上下文另有要求者外，应具有本条所赋予的涵义：

1.1 “合同”系指买方和卖方(以下称合同双方)签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议书，包括协议书的所有的附件、附录和这些文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3 “产品”系指卖方根据合同规定须向买方提供的全部产品。

1.4 “服务”系指根据合同规定卖方须承担的与供货有关的所有辅助服务，如运输，保险、技术协助以及其它类似的义务。

1.5 “买方”系指购买物资和接受服务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 “卖方”系指其询价响应文件已被买方接受的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指该当事人的任何受让人(除非买方同意)。

1.7 “验收”系指买方根据技术指标接受合同产品所依据的程序和条件。

2、技术指标和标准

2.1 本合同项下所提供的产品应是全新，未使用过的，是完全符合本询比文件技术指标的正品。若技术指标中无相应的规定，产品则应符合本询比文件中明确要求的标准。

3．技术服务

3.1合同生效后，卖方将有关产品技术资料随货免费提供给买方。

3.2为了使需方使用产品达到最佳效果，确保正常工作，按照买方要求卖方应委派技术人员进入工地现场提供设备技术支持。

4、知识产权

4.1卖方应保证买方在使用其产品、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其它知识产权的指控。任何第三方如果提出侵犯指控。卖方须与第三方交涉并全部承担可能发生的一切法律责任。

5、包装

5．1产品包括应按国家标准或部(专业)标准规定执行。由于包装不善引起的设备损坏和损失均由卖方承担。

5．2每批次/件应附质量合格证。

5．3每批次/件应有明显的包装编号。

6、风险

6.1  产品在全部运抵交货地点并经买方验收合格之前的一切风险由投标人负责，并视相关保险费用已包含在合同价格中，买方不予另行支付费用。

7、质量、数量保证

7.1  卖方应保证其提供的设备交付项目现场时是完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，否则买房有权中止合同，因此产生的一切损失由卖方承担。

7.2 数量保证：卖方应考虑设备在运输过程中的数量损耗，保证到项目现场的数量为买求数量，并将损耗费用含在合同综合单价中，买房对此将不予另行支付费用。合同数量为测算值，卖方应按本项目的实际需求量进行供货，合同执行期间以实际供应量进行计量和结算；供货期为计划供货期，合同执行期间买房可根据施工需要确定具体分月供应数量，并可能对总供货期作调整，卖方必须接受。

7.3 数量验收：以买房代表、使用单位、供货单位共同验收数量为准。

7.4货物各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。货物的验收必须符合有关规定和标准。

7.5验收合格条件：卖方已提供了合同的全部货物和资料并符合招标文件提出的质量标准及技术要求。

7.6以上验收费用由卖方承担，计入产品总价中。

8、质量检验

设备质量检验要求：一是出厂前生产厂家自检，并出具检测报告、出厂合格证；二是设备卖方代表与买房代表、使用单位（运营单位）对进场设备的共同验收，现场签认验收报告；

9、货款的支付

9.1产品合同价格应按中标单位的合同单价执行；

9.2支付方式如下：

9.2.1、 产品验收合格、车辆入户后一次性支付货款95%，剩余款项5%为质保金，在一年质保期满后无息退还。

10．质量

10.1卖方应严格按照技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用的。

10.2卖方保证产品的性能和质量，并在其使用寿命内应具有满意的性能。

10.3对产品的质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。

10.4在产品使用期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应配合解决，但费用由买方负担。

10.5质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，卖方在接到买方书面通知1日内(以发出日期为准)给予答复，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，卖方应承担由此发生的一切损失和费用。

11、违约责任

11.1卖方不能按合同规定的时间内完成供货时(本合同第12条规定的不可抗力除外)，卖方应向买方付延期违约金，每天按1000元计收，最高限额为合同价款的20％。如果卖方不能按合同规定的时间内完成供货工作或者卖方在达到延期违约金的最高限额后仍不能完成供货工作，买方有权因供方工期的违约终止合同，不支付卖方任何费用，并没收卖方的履约担保，而卖方仍有义务支付上述延期违约金。

11.2如全部或部分产品经需方和卖方共同验收不合格，买方有权因供方产品质量的违约终止合同，不支付卖方任何费用，并没收卖方的履约担保。

11.3产品错发到货地点时，由卖方负责解决并承担有关费用。

11.4由于买方填错到货地点，由买方负责。

12、不可抗力

12.1 签约双方任何一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

12.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后24小时内以书面方式通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件送达对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13、争端的解决

13.1 在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在14天内不能达成协议时，应当在买方单位所在地人民法院依法解决。

14．合同的解除和变更

14．1合同生效后，除不可抗力以及按本合同条款第11条的规定外，不得解除和无效变更。若确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

14．2根据上述条款规定的变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

15、转让与分包

15.1 本项目不允许转包和分包。

16、适用法律

16.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律和法规进行解释。

17、主导语言与计量单位

17.1 合同书写应用中文。买卖双方所有的来往电函以及与合同有关的文件均应以中文书写。

17.2 除技术指标中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

18、通知

18.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、合同文件及资料的使用

19.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在保密的前提下，对其雇用的人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

19.2 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第19.1款中所列的任何文件和资料。

19.3 除合同本身外，第19.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

20、合同生效及其他

20.1 除合同另有说明，本合同在买方收到卖方合格的履约担保并经双方签字后，即开始生效。

20.2卖方须按技术指标中的规定，向买方提供与合同项下产品有关的技术服务等其他伴随服务．

21、合同份数

21.1 合同一式陆份。

附件一：车辆采购合同

车辆采购合同

买  方：

卖  方：

本项目通过询价采购方式决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的全面履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经买卖双方共同协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1、货物的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物的名称、技术规格和数量在卖方报价文件“供货报价一览表”中有明确规定。

2、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

- 本项目采购文件中合同条款及报价须知(包括附件：特殊条款);

- 卖方提交的报价文件；

- 成交通知书；

- 本合同的补充协议。

3、合同金额

根据询比文件的要求和卖方承诺,本合同的总金额为                                元(人民币大写：                           )。

4、项目完工时间

卖方应于合同生效之日起，  60日  内完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，提交买方进行验收。

5、质量标准

按国家三包规定；自实际交付验收合格之日起计算质保期。

6、交货地点和方式

安徽省徐明高速公路管理有限公司

7、运输办法及费用承担

运输费用由卖方自行承担。

8、包装标准和包装物的供应与回收

不回收。

9、合理损耗及计算方式

无。

10、验收标准与方式

按招投标文件要求标准验收。

11、付款方式

买方对车辆验收合格后，通过卖方开具增值税专用发票由买方财务部门以对公转帐形式支付。

12、违约责任及解决的方式

如果卖方延期交货，每延长一日承担违约金1000元，如果卖方产品质量不符合国家质量检验标准，由卖方承担合同总价20%违约金。如果买方每延长一日付款承担违约金1000元。如果因本合同产生纠纷，双方协商解决。

13、合同生效

本合同一式陆份，经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。

14、其他约定事项

如出现车辆质量问题由卖方负责售后服务，直至问题解决为止。

买 方：                                         卖 方：

单位盖章：                                       单位盖章：

代表签字：                                       代表签字：

年   月   日                                     年   月   日

附件二：合同特殊条款

合同特殊条款

1.交货地点：安徽省徐明高速公路管理有限公司

2.交货及安装时间：计划工期为60天。

3.供货及安装

（1）报价人提供的货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题；

（2）供货范围除包括上述设备外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）以及所必需的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证；

（3）成交供应商在车辆验收前派出项目负责人至现场配合采购人做好前期工作；

（4）成交供应商必须根据采购人要求将设备安装到位并调试合格；

（5）成交供应商送货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等）；

（6）成交供应商必须向采购人免费提供不少于2课时的使用和日常保养培训；

（7）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

4.付款条件：

买方对车辆验收合格后，通过卖方开具增值税专用发票由买方财务部门以对公转帐形式支付。

5.质量责任：底盘售后按底盘厂家提供的《服务手册》进行售后。卖方对改装部分按随车配送的《用户服务手册》实行“三包”服务，保修期自交（提）货之日起开始计算，保修期内免收修理费用且维修时限不得超过故障发生时间的48小时；超过保修期卖方可以继续服务，并按规定标准收取费用。但人为损坏或非正常使用造成的问题由买方自负。

- 响应文件格式

安徽省徐明高速公路管理有限公司

清障救援车辆采购项目

响

应

文

件

投标人：                                  (盖单位章)

年       月       日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、承诺函

五、实施方案

六、售后服务承诺

七、资格审查资料

八、其他资料

一、报价函

(询比人名称)：

一、我方已仔细阅读研究了安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目询比采购文件，总报价为人民币（大写）              （￥           ），遵照采购文件的各项要求，提供安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目所需的车辆及一切相关服务。

二、如果贵方接受我们的报价，我们将保证在询价文件规定的供应期内，按照采购文件中有关条款的规定，按贵方下达的采购计划，及时、保质、保量供应设备并完成一切相关服务。

三、我们同意在规定的开标之日起    天的响应文件有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力。

四、在合同正式签署生效之前，本响应文件连同贵方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

五、我们理解贵方不一定接受最低标价的报价或贵方接到的其它任何报价。同时也理解，贵方不负担我们的任何报价费用。

六、我们在此申明：响应文件所提交的文件和资料在各方面都是真实的，并对此负法律责任。

投标人单位名称：                        （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：                      传真：

联 系 人：                      手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人单位：                 (盖单位章)

年       月     日

（二）授权委托书

本人     (姓名)系      (投标人单位名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人单位：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字)

身份证号码：

委托代理人：                        (签字)

身份证号码：

年         月        日

三、报价清单

由投标单位对第三章报价清单逐项填报，内容包括报价清单说明、报价清单。

报价清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |

投标人单位：（盖章）

投标人法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日期：

四、承诺函

致：安徽省徐明高速公路管理有限公司：

我方参加了安徽省徐明高速公路管理有限公司清障救援车辆采购项目的采购报价，若我方中标，我方在此承诺：

一、保证遵循“自愿、诚实、公平”的原则与贵单位签订合同协议书，在履行合同期内认真执行《中华人民共和国合同法》。

二、我方承诺向贵单位提供合法有效的营业执照、税务登记证及生产许可证等必要证件。我方所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定；并保证所有证件真实、合法、有效。

三、我方按合同中所要求的供应货物的时间、地点及时供货，保证所供货物的质量，且保证不因我方的任何原因使所供货物在正常使用中产生任何质量问题；同时承诺货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命期内，对因我方提供的货物的缺陷、质量问题而产生的故障、损失负责。

四、贵单位有权对货物进行检验和测试，以确定我方所供货物是否符合合同要求，我方将无条件接受采购人提出的到指定检验单位进行检验的要求。受检验或测试的货物如不符合规格和要求，贵单位将拒绝接受，我方保证将被拒绝货物予以替换或作必要的更改，以使之符合规格要求。贵单位不承担被拒绝货物所发生的任何费用。

我方理解采购人在任何时候对货物进行检验、测试。如我方提供的货物不能满足质量标准或由于我方未能履行合同等的原因，我方将无条件接受采购人中止我方的供货资格。

投标人单位：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

五、实施方案

（包括但不限于以下内容）

1、实施方案；

2、进度计划及保证措施；

3、质量、安全保证措施；

4、投标货物符合询比文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容：至少应包括出厂合格证书及检验报告。

六、售后服务承诺

（包括但不限于以下内容）

致: 安徽省徐明高速公路管理有限公司

我方承诺有以下售后服务：

1、质量保修承诺

2、维修的便利性与技术服务能力

包括售后服务体系、售后服务标准及计划、服务网点等

投标单位（公章）：

投标代表（签名）：

日           期：

七、资格审查资料

投标单位基本情况表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 姓 名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 营业执照号 |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 注册资本金 |  |  |  | 固定资产总额 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 基本账户账号 |  |  |  | 银行信誉级别 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生产或代理产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件(并加盖投标人单位章)、税务登记证副本的复印件(并加盖投标人单位章)、投标人基本账户开户许可证的复印件(并加盖投标人单位章）。

制造商家还需附ISO9001系列认证、ISO14001系列认证和职业健康安全管理体系认证的复印件(并加盖投标人单位章)。

八、其他材料

1、询比人发布的各次补遗书、通知公告等（如有）

2、投标人企业简历、获奖情况、生产厂家获得认证、产品销售和在近3年有销售同类型重型清障车和平板清障车业绩各不少于3辆（提供销售合同和发票复印件）等其它相关证明材料（如有）